Newton VWO

2	De elektrische huisinstallatie – Elektrische schakelingen

## Extra oefenopgaven

### Antwoorden

2	a	R = 1,5/0,18 = 8,3 ; R = 3,0/0,32 = 9,4 ; R = 4,5/0,42 = 11 ; R = 6,0/0,50 = 12 

b	Kromme lijn, snijpunt met verticale as op ongeveer 7,3.

c	R = 7,3 ; snijpunt als bij 0 V.

d	Als de temperatuur toeneemt, neemt de weerstand toe.

3	a	De A-meter bezit ook een kleine weerstand.

b	Als R iets groter wordt, wordt I iets kleiner.

c	De V-meter heeft ook een (grote) weerstand, de totale weerstand verandert.

d	De vervangingsweerstand in de kring wordt kleiner bij parallelschakeling, I neemt toe.

6	a	12 // 12 // 12 // 12

b	12 // 12 // (12+12)

c	12 // (12+12+12)

d	12 + (12 // 12 // 12 )

e	((12+12) // 12)+ 12

Opmerking: // betekent parallel, + betekent in serie.

7	a	Rv(1-2-3) = 60 ; Rv(4-5) = 40 ; Rv(totaal) = 100 

b	I = 24/100 = 0,24 A > I(2) = 0,24·2/3 = 0,16 A

c	I(4) = 0,24·1/3 = 0,08 A (of samen 0,24 A)

d	U(3) = 0,08·80 = 6,4 V

13		max 3680 W, nu 1945 W > 28 lampen

15	a	-

b	-

c	De P,U-grafiek van de weerstand is een parabool, die van de lamp wijkt daarvan af.

16	a	R = 2,0·108 ; ρ = 1,3·106 m.

b	Hout droogt uit en bevat dus steeds minder water.

c	Water geleidt nog enigszins, de weerstand neemt toe.

22		Voor zilver en aluminium is ρ·ℓ = ρ·ℓ > 16· 50 = 27·ℓ > ℓ = 30 m