Systemen van draineren

Tot het midden van de vorige eeuw werd drainage aangelegd met de hand. In tijden van economische crisis kregen werklozen die taak. Ze groeven sleuven met de schop. Onder in de sleuf legden ze heide of turf. Daarop kwamen de oranje gebakken potjes en daar bovenop weer heide of turf. Ten slotte gooiden ze de sleuf weer dicht. Omstreeks 1950 deden de eerste sleuvengravers hun intrede. Later kwamen er sleuvengravers die in één werkgang sleuven groeven en de potjes legden. Omstreeks 1970 deed de sleufloze machine zijn intrede.

Op dit moment bestaan de volgende twee systemen:

•	sleufloze drainage;

•	sleufdrainage.

Sleufloze drainage

Het systeem van sleufloze drainage werkt met een V-vormig mes (Deltavorm). Via een holle ruimte in het V- vormige mes wordt een buis in de grond gebracht. De machine licht de grond tijdens het rijden ongeveer 20 cm op. Na het leggen van de buis zakt de grond weer terug. Sleufloze drainage wordt tegenwoordig het meeste toegepast.

Figuur 4-4: Deze machine legt draineerbuizen zonder sleuven te graven.

Sleufdrainage

Draineren  met  een  sleuvengravende  machine  −  ook  wel  kettinggraver  genoemd  −  geniet  de  voorkeur  in ongerijpte  lutumrijke  gronden.  Door  het  uitgegraven  sleufmateriaal  voor  het  dichten  enkele  dagen  op  het maaiveld aan de buitenlucht bloot te stellen, kan zowel de grond als de sleuf rijpen. Het rijpen, eigenlijk het uitdrogen van de grond, verbetert de doorlatendheid.

Een sleuvengraver is ook noodzakelijk voor het aanbrengen van grof sleufvullingsmateriaal of schelpen en voor het doorbreken van een gelaagde ondergrond.

Figuur 4-5: Een sleuvengravende draineermachine

Drainage in de praktijk

Je ziet het nut van goed werkende drainage nu wel in. In deze opdracht probeer je te achterhalen hoe de drainage op je praktijkbedrijf indertijd is aangelegd.

Stel je praktijkopleider de volgende vragen.

•	In welk jaar is er gedraineerd?

•	In welke periode van het jaar en onder welke omstandigheden is er gedraineerd?

•	Wat is de afstand tussen de drains?

•	Welke buisdiameter is gebruikt en welk type buis ligt er, kunststof of potjes?

•	Is er omhulde drainage gebruikt?

•	Volgens welk systeem is gedraineerd, sleufloos of met sleuven?

•	Wat waren de kosten en over hoeveel jaar wordt er afgeschreven?

•	Is je praktijkopleider tevreden met de drainage? Bereken zelf de af te wateren oppervlakte per drain.

Bewaar de antwoorden, want je hebt ze nodig bij schoolopdracht .

Drainage inventariseren

Je hebt antwoorden gekregen op diverse vragen over de drainage op je praktijkbedrijf.

Inventariseer samen met drie of vier medeleerlingen de antwoorden op de vragen van praktijkopdracht . Doe dat per bedrijfstype.

Verwerk de uitkomsten op een groot vel en presenteer ze aan de klas.