# Ja-nee vragen blz. 157 – 202

Voornaam:			achternaam:

|  |  | waar | niet waar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soms ligt er een waarschuwingslint boven een kabel |  |  |
| 2 | Tijdens het graven merk je aan ‘losse grond’ dat er een kabel ligt |  |  |
| 3 | In de buurt van een kabel kun je het beste ‘laagsgewijs’ afgraven |  |  |
| 4 | De diepte van een cunet heeft te maken met de draagkracht van de ondergrond |  |  |
| 5 | Cunetbreedte = de breedte van de verharding plus 50 cm |  |  |
| 6 | Bij een lage grondwaterstand moet er een dieper cunet gegraven worden |  |  |
| 7 | Een wegdek in Nederland moet ongeveer gelijk met het grondwater liggen of er boven |  |  |
| 8 | Door drainage buizen kun je een cunet ontwateren |  |  |
| 9 | Een cunet kun je ook op het maaiveld aanbrengen |  |  |
| 10 | Een weg op veengrond kun je alleen maken door alle veengrond (onder de weg) weg te halen |  |  |
| 11 | Door een touw over piketten te spannen kun je de cunetdiepte controleren |  |  |
| 12 | Bij cunet uitgraven begin je aan de rechterkant en je werkt naar achteren (met HGM) |  |  |
| 13 | # Met een wiellader begin je in het midden als het cunet breder is dan 2 bakbreedten |  |  |
| 14 | # Als je uitgraaft tot vaste ondergrond, noem je dat: funderen op staal |  |  |
| 15 | Bouwplanken staan meestal 3m van het werk af (kun jer nog langs rijden) |  |  |
| 16 | # Spijkers in bouwplanken moet je direct wegslaan (veiliger) |  |  |
| 17 | Grond in een kipper laden noem je ook wel: ‘overdraaien’ |  |  |
| 18 | Als de grond in depot gaat kun je bij een bouwput graven beter bij de weg kant beginnen |  |  |
| 19 | Bij het graven van een bouwput met kelder; begin je met de kelder graven |  |  |
| 20 | Je kunt een bouwput graven met een wiellader zonder dat een kraan de inrit weg haalt |  |  |
| 21 | # Een talud van 1:1 staat de kant onder een hoek van 45 graden |  |  |
| 22 | # Bij natuur-technisch grondwerk heb je sloten met een recht talud |  |  |
| 23 | # De diepte en de richting van een sloot kunt je met 1 touw uitzetten (taludbak) |  |  |
| 24 | # Bij sloot graven met taludbak zit het touw aan de rechterzijde |  |  |
| 25 | # Als je graaft met een taludbak is (gemeten aan de bovenkant van) de sloot overal even breed |  |  |
| 26 | # Je hebt niets aan een taludbak als de sloot breder moet worden dan de bak is |  |  |
| 27 | # Bij het afwerken van een talud, werk je van links naar rechts |  |  |

Teken zo netjes mogelijk een slootprofiel van 1:2 (2 meter diep)		Hier een slootprofiel van 1:1,5  (3 meter diep)

Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is. 		Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is

Bereken ook het aantal m3 grond dat los komt. Sloot is 100 m		Bereken ook het aantal m3 grond dat los komt. Sloot is 100 m

| Breedte bovenin: …………. m Aantal vaste kuubs…..….m3 | Breedte bovenin: …………….. m Aantal vaste kuubs…..….m3 |
| --- | --- |