### Onderdeel aanleg speeltuin

Hieronder staat de tekening van de speeltuin die je gaat uitzetten en deels gaat aanleggen.

plantvak

perkoenpalen

hinkelbaan

boom

zaaiklaar maken

zandbak

1

2

3

4

6

5

7

tijdsduur ongeveer 120 minuten

In dit onderdeel leg je de speeltuin aan en kijk je terug op de aanleg.

Verzamel de benodigde gereedschappen en materialen en vraag aan de examinator waar jij dit onderdeel moet uitvoeren.

Hier staat de werktekening van de speeltuin die je gaat aanleggen.

190

300

300

0

60

120

180

240

100

0

straal 140

240

peiltegel

peil +5

peil +60

peil +75

peil +60

peil +75

15

100

maten in cm

Aanleg speeltuin

- Zet de tuin uit, teken daarbij de ronding van het plantvak en plaats op 5 plaatsen in de ronding een pitket.

- Maak gebruik van de tekening en de werktekening.

- Zet de boom met boompalen op de juiste plaats.

| controlepunt | juist of niet juist |
| --- | --- |
| De boom staat op de juiste plaats. |  |
| ............................................................................................................................ |  |
| De boom staat op de juiste diepte. |  |
| ............................................................................................................................ |  |
| De boompaal staat op de juiste plaats. |  |
| ............................................................................................................................ |  |
| De boomband zit op de juiste hoogte. |  |
| ............................................................................................................................ |  |
| De boom staat stevig. |  |
| ............................................................................................................................ |  |

- Beantwoord de vragen van de examinator.

Onderdeel  huren of kopen?, extra opdracht

tijdsduur ongeveer 40 minuten

In dit onderdeel maak je de keus of je een trilplaat huurt of koopt. Je maakt een grove berekening waarin je de uitgaven voor aanschaf en onderhoud van een trilplaat vergelijkt met de uitgaven voor het huren van een trilplaat.

Je vult de gegevens van 2014 in een spreadsheet in. Vervolgens krijg je een grafiek met een totaaloverzicht van de uitgaven over een periode van acht jaar. Met behulp van de grafiek beantwoord je de vragen. Je maakt ook een minitoets.

Voor dit onderdeel heb je het bestand uitgaven_trilplaat.xlsm nodig.

De examinator vertelt je waar je het bestand kunt vinden.

7p 5 	Huren of kopen?

- Open het bestand.

- Vul je naam en kandidaatnummer in.

- Bekijk de specificaties van de trilplaat.

- Bekijk de kalender en bepaal het aantal keren dat je de trilplaat voor het dagtarief huurt, voor het weektarief of voor het vier-wekentarief. Probeer zo efficiënt mogelijk te huren.

- Vul het aantal keer in.

- Vul het aantal keer transport in.

- Bekijk de specificaties en vul de huurprijzen, de aanschafprijs, het aantal onderhoudsbeurten en de daarbij behorende prijzen in.

- Gebruik de knop Print om een afdruk te maken.

Let op:

Er komt een gegevensblad en een grafiek uit de printer.

Het gegevensblad lever je in bij je examinator. De grafiek heb je nodig om de volgende vragen te beantwoorden.

In de grafiek staat een totaaloverzicht van de uitgaven aan een trilplaat over een periode van acht jaar.

Stel dat je de keus had gemaakt om begin 2014 een trilplaat aan te schaffen, in welk jaar heb je dan de uitgaven voor de aanschaf terugverdiend?

..................................................................................................................

Na acht jaar is de trilplaat economisch afgeschreven.

Wat is het verschil in uitgaven tussen kopen en huren aan het einde van deze acht jaar?

..................................................................................................................

Na een aantal jaar heb je de uitgaven voor aanschaf van de trilplaat terugverdiend ten opzichte van huren.

Geef twee redenen om toch een trilplaat te blijven huren in plaats van te kopen.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Wat kun je doen om de uitgaven voor aanschaf van de trilplaat sneller terug te verdienen?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Wat zou jij op basis van deze bevindingen kiezen? Huren of kopen? Motiveer je antwoord.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

16p 6 	 Maak de minitoets bij opdracht 6.

einde ►►►