Opdracht lucht in de stal.

1. Waarom moet je ventileren? Geef 4 redenen.

2. Wat is bepalend voor de luchtsnelheid?

3. Noem 2 redenen waarom teveel ventileren niet gewenst is.

4. Welke ventilatie past men het meeste in rundveestallen toe?

5. Noem 2 situaties waarin dit niet goed werkt?

6. Wat kun je dan in elke situatie doen om de ventilatie te verbeteren?

7. Hoe kun je de ventilatie zichtbaar maken?

8. Berekening van een luchtplan:

Je hebt een 2+2 stal van 48,4 bij 30 meter. De spanten staan op 4,4 meter.

Het hoogteverschil tussen goot en nok is 5 meter. Er staan alleen melkkoeien in de stal met een produktie van 10.000 kg melk. De zijkanten en de nok zijn open.

Maak gebruik van het handboek melkveehouderij 2012, hfdst bedrijfsgebouwen.

a. Hoeveel m2 is de stal?

b. Hoeveel koeien kunnen er in?

c. Hoeveel cm2 uitlaat heeft elke koe nodig? En de hele stal?

d. Hoeveel cm breed moet de nok dan open zijn?

e. Hoeveel cm2 inlaat heeft elke koe nodig? En de hele stal?

f. Hoeveel cm hoog moet de zijkant dan aan iedere zijde open zijn?

g. Hoeveel cm hoog moet de zijkant (aan iedere zijde) open zijn als je alleen mechanisch ventileert?

h. Waarom maken we de in- en uitlaat breder dan hier minimaal berekend?