SOLIDWORKS®  tutorial 4

KAARSENHOUDER

Lager en middelbaar technisch onderwijs

Voor gebruik met SOLIDWORKS®  Educational Release 2016-2017

Kaarsenhouder

In deze oefening maken we eerst een eenvoudig bakje, en daarna een kaarsenhouder van plaatmateriaal. Je maakt kennis met plaatmateriaal in SOLIDWORKS. Je ziet een paar manieren waarop je een onderdeel uit plaatmateriaal kunt maken, en je ziet hoe je een uitslag van zo’n onderdeel kunt maken.

Werkplan                             Als eerste maken we het bakje. Dat doen we volgens de onderstaande te- kening.

We gaan de volgende stappen uitvoeren:

1.   Eerst maken we de bodemplaat, hiervoor gebruiken we de buiten- maat van 230 x 130.

2.   Daarna  voegen  we  de  vier  wanden  van  het  bakje  toe,  met  een hoogte van 30.

3.   Tot slot bekijken we de uitslag.

1	Start    SOLIDWORKS     en open een nieuw part.

2	Zorg nu eerst dat de knop- pen om met Sheet Metal te werken   beschikbaar   zijn. Het  is  het  handigste  om deze  aan  de  CommandMa- nager toe te voegen.

1	Klik   met   de   rechter muisknop op een tab in de CommandManager

2	Klik  in  het  menu  dat verschijnt op SheetMe- tal

3	Selecteer  in de  FeatureMa- nager het Top Plane.

Op  dit  vlak  gaan  we  een sketch maken.

4	Maak de  sketch zoals  hier- naast te zien is: teken een rechthoek    waarvan    één hoekpunt  op  de  origin  ligt. Plaats  de   maten  130  en

230 bij de rechthoek.

Weet  je  niet  meer  hoe  je met een sketch begint? Kijk dan in tutorial 3 bij  stap  2 en 3.

5	Klik nu in de CommandMa- nager  eerst  op  Sheet  Me- tal, en vervolgens op Base- Flange

6	1.   Vul  in  de  PropertyMa- nager  voor  de  materi- aaldikte 2.5mm in.

2.   Klik op OK.

7	Om  de  wanden  van  het bakje  te  maken  klik  je  in de   CommandManager   op Edge Flange

8	1    Klik de eerste edge van het    grondvlak    aan, beweeg  de  muis  naar boven

2	Plaats  (op  willekeurige hoogte)     de     eerste wand.

9	1-3 Klik  nu  de  drie  andere edges aan. De hoogtes worden      automatisch hetzelfde   als   bij   de eerste edge.

Maak nu in de PropertyMa- nager  een  aantal  instellin- gen, zoals die hiernaast te zien zijn:

4.   Geef  als  opening  tus- sen  de  wanden  1mm op.

5.   De  hoek  van  de  wan- den is 90°.

6.   De    hoogte    van    de wanden is 30mm.

7.   Deze    hoogte    wordt vanaf   de   buitenmaat gemeten

8.   De    wanden    worden binnen  de  maten  van het     grondvlak     ge- plaatst

9.   Is  alles  juist  ingesteld, klik dan op OK.

10      Het bakje is nu klaar.

Nu gaan we de uitslag (de vorm  die  je  uit  een vlakke plaat  moet  halen  om  dit bakje te maken) bekijken.

Het  laatste  feature  in  de FeatureManager  heet  Flat- Pattern1.   Normaal   is   dit feature suppressed (grijs in de   FeatureManager),   en dan  zien  we  het  model  in de normale situatie.

Door   dit   feature   echter unsuppressed   te   maken, krijg je de uitslag te zien.

1.   Klik   op   het   +-teken voor  laatste  feature  in de FeatureManager,

2.   Klik Flat-pattern(1) aan

3.   Kies    in    het    menu

Unsuppress.

11      Nu  wordt  de  uitslag  van het bakje getoond.

Wil je het bakje weer zien, klik  dan  weer  op  het  laat- ste  feature  en  kies  Sup- press.

Tip!                                     In plaats van de methode hierboven, kun je ook het knopje ‘Flatten’ in de CommandManager gebruiken. Het resultaat is hetzelfde: het laatste feature in de FeatureManager wordt ge (un)suppressed.

12      Sla  het  model  op,  met  als naam: box.SLDPRT

Werkplan                             Nu gaan we  de  kaarsenhouder maken.  Deze  bestaat  uit  drie  onderdelen.

Als eerste maken we de voetplaat, volgens de onderstaande tekening.

Dit werkstuk pakken we anders aan dan het vorige. We tekenen nu de uit- slag, en daarin geven we buiglijnen aan. Het lastigste bij het maken van dit werkstuk is het maken van de eerste sketch.

13      Open een nieuw part

14       1.    Selecteer het Top pla- ne,  om  er  een  sketch op te maken.

2.	Klik     in     de     Com- mandManager  op  Po- lygon.

15      Klik  voor  het  eerste  punt van de  zeshoek op de  ori- gin,  en  voor  het  tweede punt  op  een  willekeurige afstand   recht   boven   de origin.

16      Zorg dat in de PropertyMa- nager:

1.   het  aantal  zijden  op  6 ingesteld staat

2.   De  maat  door  een  in- schrijvende   cirkel   be- paald wordt

3.   Klik op OK.

17      Bemaat met Smart Dimen- sions  de  inschrijvende  cir- kel.  Verander  de  maat  in

90mm.

18	Om de richting van de zes- hoek vast te leggen doe je het volgende:

1.   Selecteer  één  van  de verticale   lijnen   in   de zeshoek

2.   Klik  in  de  PropertyMa- nager op Vertical

19      1    Klik     in     de     Com- mandManager  op  Off- set Entities

2	Stel  in  de  PropertyMa- nager de afstand in op

10mm.

3	Neem   de   overige   in- stellingen in de Proper- tyManager over van de afbeelding     hiernaast. Zorg   er   in  elk  geval voor  dat  de  optie  Se- lect  Chain  niet  gese- lecteerd is.

4-6  Selecteer de zijden van de  zeshoek  zoals  hier- naast te zien is

Let  op:  worden  de  lijnen naar binnen ge-offset, vink dan in de PropertyManager de optie ‘Reverse’ aan.

7.    Klik op OK.

20	1.   Klik     in     de     Com- mandManager  op  Trim Entities

2.   Selecteer in de Proper- tyManager    de    optie Corner

3-4 Klik  in  de  sketch  de twee lijnen aan die een hoek moeten vormen.

21	Klik  nu  steeds  twee  lijnen aan  zodat  de  sketch  ont- staat die je hiernaast ziet.

22      Als  laatste  maken  we  van de   drie   binnenste   lijnen constructielijnen.  Dit  wor- den straks de buiglijnen.

1-3 Selecteer de drie lijnen (gebruik    de    <ctrl>- toets   op   je   toetsen- bord)

4.   Vink in de PropertyMa- nager   de   optie   For construction aan.

5.   Klik op OK.

23      Maak nu de basis-plaat.

1.   Klik     in     de     Com- mandManager          op Sheet Metal.

2.   Klik op Base-Flange.

24	1.   Vul  in  de  PropertyMa- nager  voor  de  materi- aaldikte 0.8mm in.

2.   Zorg door de optie Re- verse  direction  aan-  of uit  te  vinken  dat  het materiaal  aan  de  on- derzijde      van      de sketch        toegevoegd wordt.    Kun    je    niet goed  zien  aan  welke kant     het     materiaal komt? Zoom dan in!

3.   Klik op OK.

25	In de sketch die we zojuist gemaakt hebben, waren de buiglijnen al getekend. Die gaan   we   nu   gebruiken, maar   daarvoor   moet   de sketch wel zichtbaar zijn.

1	Klik  in  de  FeatureMa- nager  op  het  +-teken voor Base-Flange1

2	Klik op de sketch die je nu      ziet      (meestal: Sketch1)

3	Klik  in  het  menu  dat verschijnt op Show.

De sketch is nu in het grijs in het model te zien.

26	Start nu een nieuwe sketch op het bovenvlak:

1.   Selecteer   het   boven- vlak van de plaat die je zojuist gemaakt hebt

2.   Klik     in     de     Com- mandManager          op Sketch   om   de   juiste knoppen te laten zien.

3.   Klik  nu  op  het  com- mando  sketch  om  de sketch te openen.

Tip!	In de voorgaande oefeningen hebben we steeds een sketch geopend door een vlak te selecteren en dan (bijvoorbeeld) een rechthoek te tekenen. SO- LIDWORKS ‘snapt’ in zo’n geval dat je een sketch wilt openen, en doet dat automatisch voor je.

Voor het commando dat we in de volgende stap gebruiken, moet er al een sketch open zijn, anders is het commando niet beschikbaar. Daarom moe- ten we de sketch handmatig openen, en dat is wat we bij de vorige stap gedaan hebben.

27	1.   Klik   nu   eerst   ergens naast   het   model   om het     vlak     te     de- selecteren.

2-4 Selecteer de drie buig- lijnen   uit   de   vorige sketch.    Gebruik    de

<ctrl>-toets.

5.   Klik     in     de     Com- mandManager op Con- vert Entities.

Tip!                                       Voor veel features in SOLIDWORKS moet je eerst een sketch maken. Je kunt dus niet bijvoorbeeld een edge of een lijn die al bestaat, meteen ge- bruiken in een nieuw feature.

Maar je kunt wel doen wat we hier gedaan hebben: je kopieert bestaande elementen naar een nieuwe sketch. Dat kan een lijn uit een oude sketch zijn, maar dat kan ook een edge van het model zijn, of zelfs een heel face. Op die manier kun je heel snel een nieuwe sketch maken, die je afleidt van het bestaande model.

Ligt een element niet precies op het vlak van de sketch, dan wordt het daarop geprojecteerd.

28      1.    Klik     in     de     Com- mandManager        op Sheet Metal,

2.     Klik     op     Sketched

Bend.

29	1    Klik ergens in het mid- den  van  de  plaat.  Je geeft hiermee aan welk deel van de plaat ‘vast’ zit.   De   andere   delen worden dan omgezet.

2	Kies  de  optie  Material outside: dit komt over- een   met   de   manier waarop  de  maat  in  de tekening staat.

3	Met  de  knop  Reverse direction geef je aan in welke  richting  het  ma- teriaal  omgezet  wordt (naar   boven   of   naar beneden). Zorg dat dat naar beneden is

4   Stel de hoek in op 90°

5   Klik op OK.

30      Tot  slot  verbergen  we  de sketch weer die we eerder zichtbaar gemaakt hebben.

Klik  in  de  FeatureManager op de sketch, en kies Hide.

31      Het  model  is  nu  klaar.  Sla het op onder de naam ba- se.sldprt.

Werkplan                             Het tweede onderdeel van de kaarsenhouder is de buis waar de kaars in gestoken wordt. Deze wordt uit een strook plaatmateriaal gebogen, volgens onderstaande tekening.

Om dit onderdeel te maken hoeven we eigenlijk maar één sketch te maken.

32      Open  een  nieuw  part,  en selecteer het Top plane om een sketch op te maken.

33	Eerst tekenen we een (on- geveer) halve cirkel.

1.   Klik     in     de     Com- mandManager op Arc.

2.   Selecteer    Centerpoint

Arc

3.   Klik   voor   het   eerste punt op de origin.

4.   klik   voor  het   tweede punt   recht   boven   de origin

5.   Klik   voor   het   derde punt  (ongeveer)  recht onder de origin

34      Nu tekenen we het tweede

deel van de ‘cirkel’.

1.   Klik  in  de  PropertyMa- nager op Tangent Arc.

2.   Klik  het  onderste  punt van   de   vorige   boog aan

3.   Klik  voor  het  eindpunt ongeveer   zoals   hier- naast te zien is.

4.   Breek   het   commando af  door  op  het  toet- senbord  op  <esc>  te drukken.

35	Zoom  nu  zover  in  op  het midden  van  de  cirkel,  dat je de origin én het middel- punt  van  de  tweede  cirkel ziet.  Dit  laatste  herken  je als een klein blauw kruisje.

Je kunt voor het inzoomen het   scrollwieltje   van   de muis  gebruiken  of  in  de View-toolbar  op  Zoom  to Area klikken.

36	Selecteer    beide    punten (gebruik   de   <ctrl>-toets, en  klik  in  de  PropertyMa- nager op Vertical.

37	Plaats nu een maat tussen beide  punten  en  verander de afstand in 0.5mm

38	Klik  in  de  View-toolbar  nu op Zoom to fit om de hele sketch weer te zien.

39	Voeg nu met Smart Dimen- sions nog twee maten aan de sketch toe:

1.   radius 35 voor de rech- ter cirkelboog.

2.   De  lengte  10mm  voor de  overlap.  Let  goed op dat  je  hier de  wer- kelijke  afstand  tussen de	twee    eindpunten geeft,  en  niet  de  hori- zontale    afstand.    Dit bepaal je bij het plaat- sen van de maat.

40	Klik  in  de  CommandMana- ger   op   Sheet   Metal,   en daarna op Base-flange.

Voer  in  de  PropertyMana- ger  de  volgende  gegevens in:

1.   Materiaaldikte 0.8mm

2.   Hoogte 25mm

3.   Klik op OK

41      De cilinder is nu klaar.

Sla  het  bestand  op  onder de naam holder.sldprt

Werkplan                             Tot slot moeten we het oortje van de kaarsenhouder maken. De opbouw van dit onderdeel is exact hetzelfde als van het vorige onderdeel. Ook nu is het belangrijkste dat je een sketch moet maken.

42	Open  een  nieuw  part,  en start   een   sketch   op   het Front Plane.

Teken   vanuit   de    origin eerst een lijn verticaal om- hoog.

Gebruik  daarna  het  com- mando   Tangent   Arc   om aansluitend  een  cirkelboog te tekenen. Zoals in de af- beelding hiernaast.

43	Voeg nu met Smart Dimen- sion  drie  maten  toe,  zoals hiernaast te zien is.

44	Gebruik nu het  commando Base-flange om het onder- deel    een    materiaaldikte van 0.8mm en een hoogte van 10mm te geven.

45	Sla  het  bestand  op  onder de naam handle.sldprt

Tot slot van deze tutorial maken we de assembly. We hebben dat al vaker gedaan. Zou jij weten hoe je nu deze drie onderdelen tot een assembly maakt? Probeer het eerst eens zelf, voordat je verder gaat!

46	Open  een  nieuwe  assem- bly.

Plaats  als  eerste,  met  In- sert  Component,  de  voet- plaat in de assembly. Deze is dan Fixed.

Plaats  daarna  de  twee an- dere  onderdelen  op  wille- keurige plaatsen.

Weet  je  niet  meer  precies hoe  dit  gaat?  Kijk  het  dan nog  eens  na  in  tutorial  3 stap 46 tot 51.

47	Nu  moeten  de  mates  aan- gebracht worden. Klik in de CommandManager  op  Ma- te.

1.   Selecteer   het   boven- vlak van de voetplaat.

2.   Selecteer  de  onderste edge  van  de  kaarsen- houder

3.   De    mate    Coincident wordt  automatisch  ge- selecteerd

4.   Klik op OK.

Tip!	Wanneer je na het maken van een mate één keer op OK klikt, wordt de mate gemaakt, en blijf je binnen het Mate-commando. Je kunt dan meteen twee andere elementen selecteren om een mate tussen te maken.

Klik je dan echter nog een keer op OK, dan verlaat je het Mate-commando. Wij gaan er hier vanuit dat je binnen het Mate-commando blijft. Klik je per

ongeluk toch twee keer op OK, klik dan in de CommandManager opnieuw

op Mate om het mate-commando opnieuw te starten.

48      Zorg     dat     het     Mate- commando actief is (zie de tip hierboven).

1.   Selecteer nu in de Fea- ture Tree de origin van het bestand Base

2.   Selecteer ook de origin van het bestand Holder

3.   De    mate    Coincident wordt   opnieuw   auto- matisch geselecteerd

4.   Klik op OK.

49	Zorg dat het oor ongeveer op  de  plek  staat  waar  het straks terecht moet komen, zoals in de afbeelding hier- naast.

Is  dat  niet  het  geval,  ver- sleep  het  oor  dan naar de juiste plaats.

Tip!	In de illustraties die we hier gebruiken is het model steeds zo geroteerd dat beide punten of edges die we voor een mate moeten selecteren, tegelijk te zien zijn. Dat is handig, want je hoeft het model dan niet tussentijds te ro- teren.

Lukt dat echter niet, dan moet je het model tijdens het aanmaken van de mate roteren:

1.   Selecteer het eerste element

2.   Roteer het model zodat je het tweede element goed kunt zien

3.   Selecteer het tweede element

4.   Maak de mate.

Als je dit doet, zorg dan dat je niet per ongeluk het commando afbreekt.

50      Roteer het model nu zo dat je  de  onderkant  van  het oor  en  de  onderkant  van de	voetplaat   kunt   zien. Zoom in, zodat je de dikte van     het     plaatmateriaal goed kunt zien.

Zorg     dat     het     Mate- commando nog actief is.

Selecteer  nu  de  twee  ed- ges zoals hiernaast te zien is.

De  mate  coincident  wordt automatisch geselecteerd

Klik op OK.

51	Probeer het oor nu te ver- slepen: je ziet dat je het nu kunt  verplaatsen  langs  de edges die we zojuist gese- lecteerd   hebben,   en   ook daarom heen kan draaien.

Goed opletten dus!

Tip!	Merk op dat er een verschil is tussen het roteren van een onderdeel van de assembly en het roteren van het model.

Een onderdeel roteer/verplaats je door het te verslepen. Ook kun je hiervoor de knoppen Move Component en Rotate component gebrui- ken. Je verplaatst dan een onderdeel ten opzichte van andere onderde- len in de assembly. Het model verandert dus.

Roteer je het model, dan blijven alle onderdelen ten opzichte van elkaar op dezelfde plaats, maar kijk je er vanuit een andere richting naar. Het model verandert dus niet. Hiervoor gebruik je het scrollwieltje van de muis (indrukken), of klik je in de View-toolbar op Rotate View.

52	Nu gaan we de middelpun- ten van de edges op elkaar leggen.

Zorg     dat     het     Mate- commando actief is.

Selecteer beide middelpun- ten.  Wanneer  je  je  muis boven een edge houdt, zie je het middelpunt verschij- nen, en kun je het selecte- ren.

De  mate  Coincident  wordt automatisch geselecteerd

Klik op OK.

53	Probeer het oor opnieuw te verslepen. Merk op dat het nu alleen nog maar om de as heen kan draaien.

54	De   laatste   mate   die   we toevoegen   moet   het   oor helemaal vastzetten.

Roteer  het  model  zodat  je beide vlakken die hiernaast geselecteerd zijn kunt zien, en selecteer deze vlakken.

De  mate  Coincident  wordt automatisch geselecteerd

Klik op OK.

55	Klik  nog  een  keer  op  OK om het Mate-commando af te sluiten

56	De   kaarsenhouder   is   nu klaar.  Sla  het  bestand  op onder          de          naam Candlestick.sldasm.

Wat  zijn  de  belangrijk- ste   dingen   die   je   ge- leerd hebt?

In deze oefening heb je verschillende manieren gezien om onderdelen van plaatmateriaal te maken.

Je hebt gezien dat een Base-flange altijd het eerste onderdeel is. Hierin definieer je onder andere de materiaaldikte.

Heb je eenmaal een Base-flange, dan kun je daarna bijvoorbeeld een edge flange toepassen.

Met een sketched bend kun je in een vlakke plaat een buiglijnen aan- geven.

Je hebt ook gezien hoe je heel eenvoudig de uitslag van een onderdeel kunt maken, door het laatste feature te unsuppressen.

Verder heb je enkele nieuwe commando’s bij het maken van sketches ge- zien:

Centerpoint Arc en Tangent Arc om cirkelbogen te tekenen.

Convert om een bestaand onderdeel in een sketch opnieuw te gebrui- ken.

Tot slot heb je in de assembly een paar lastige mates gemaakt. Langzamerhand begin je SOLIDWORKS steeds beter te kennen, want Sheet

Metal is opnieuw een belangrijk onderdeel!