# Opstellen en instellen waterpastoestel

## Stap 1	Kies een plek om op te stellen

- Kies een veilige plek.

- Kijk of je de punten die je moet meten goed kunt zien.

- Zorg dat je overige werkzaamheden zo min mogelijk hindert.

## Stap 2	Zet het statief neer

- Zet de poten van het statief in een gelijkzijdige driehoek uit elkaar.

- Zet de poten ongeveer een meter uit elkaar.

- Schuif de poten uit (bovenkant statief bij voorkeur op kinhoogte).

- Druk de poten (indien mogelijk) met je voet in de grond.

- Pas de hoogte van 1 of 2 poten aan zodat bovenkant (ongeveer) waterpas is.

## Stap 3	Bevestig het waterpastoestel op het statief

- Zet het toestel met de schroef aan het statief vast (niet te vast draaien).

- Doe de opbergbox dicht en leg deze onder het statief.

## Stap 4	Zet het waterpastoestel waterpas

- Krijg het belletje in het midden van het doosniveau door de volgende handelingen:

- Zet het oculair boven een stelschroef.

- Draai aan de andere twee stelschroeven (beide naar buiten of beide naar binnen draaien) totdat belletje naar de middenlijn is gegaan.

- Draai dan aan de stelschroef onder het oculair totdat het belletje in het midden zit.

## Stap 5	Stel het oculair in

- Houd een wit papier voor het toestel.

- Kijk door het oculair naar de draden.

- Draai aan het oculair totdat de draden zo scherp mogelijk zijn.

## Stap 6	Richt het toestel

- Kijk door het buisje bovenop het toestel.

- Draai het toestel zodat het driehoekje van het buisje op de baak staat.

- Draai met de roteerschroeven het laatste stukje heel nauwkeurig.

## Stap 7	Stel het toestel scherp

- Kijk door het oculair naar de baak.

- Draai aan de scherpstelschroef totdat de baak scherp is.

## Je kunt nu de baak gaan aflezen.