Oefenblad 2 slootprofielen. netjes tekenen

Naam:	………………………………………… Achternaam: …………………………………………..

[bereken bij elke sloot hoeveel vaste m3 grond er los komt als de sloot 100m lang is]

Teken zo netjes mogelijk een slootprofiel van 1:1 (1,2 meter diep)		Hier een slootprofiel van 1:1,5  (0,6 meter diep)

Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is		Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is

| 2,90 m Hoeveel m3? ……204…… | 2,30 m Hoeveel m3? ……84 |
| --- | --- |

Teken zo netjes mogelijk een slootprofiel van 1:1 (1,8 meter diep)		Hier een slootprofiel van 1:1,5  (1,8 meter diep)

Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is		Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is

| 4,10 m Hoeveel m3? ………414 | 5,90 m Hoeveel m3? ……576 |
| --- | --- |

Teken zo netjes mogelijk een slootprofiel van 1:2 (2,5 meter diep)		Hier een slootprofiel van 1:2  (2,2 meter diep)

Bodembreedte is 50 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is		Bodembreedte is 100 cm. Geef aan hoe breed de sloot bovenin is

| 10,50 m Hoeveel m3? ………1375 | 9,80 m Hoeveel m3? ……1188 |
| --- | --- |

cult A en B /oefenblad 2 profiel