Toets	 HGM (ja-nee 73-107)

Voornaam:			achternaam:

HGM = hydraulische graafmachine

|  |  | klopt | fout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Graafmachines kun je indelen in rups kranen en mobiele kranen |  |  |
| 2 | Hooglepel kranen graven naar de kraan toe |  |  |
| 3 | Een mobiele kraan is stabieler dan een rupskraan |  |  |
| 4 | Een mini graver heeft een gewicht tussen 1 en 4 ton |  |  |
| 5 | De hydraulische pompen bevinden zich in de onderwagen |  |  |
| 6 | bij het gebruik van een sloophamer moet de kraan hard drukken op de hamer |  |  |
| 7 | Rupsen worden aangedreven door het spanwiel |  |  |
| 8 | Spannen van de rups doe je met een kleine hydrauliek motor |  |  |
| 9 | Elke rups heeft 2 hydo-motoren 1 voor achteruit en 1 voor vooruit |  |  |
| 10 | Tijdens het rijden moet het aandrijfwiel van de rups vooraan zitten |  |  |
| 11 | Een rupskraan stuur je door snelheids-verschil van rupsen |  |  |
| 12 | hydro-motoren zitten alleen op het rijgedeelte van de kraan |  |  |
| 13 | een sprocketwiel is een extra brede luchtband (minder structuurbederf) |  |  |
| 14 | olieleidingen van boven- naar onderwagen kun je met snelkoppelingen los doen |  |  |
| 15 | Grote hoeveelheden grond kun je met het schuifblad in de gleuf duwen |  |  |
| 16 | Een mobiele kraan kun je alleen met het schuifblad stabieler zetten |  |  |
| 17 | Op een HGM zitten tandwiel- en plunjerpompen |  |  |
| 18 | Stuurschuiven zijn voor het sturen van de HGM |  |  |
| 19 | Servo bediening werkt met dezelfde druk als van de hoofdpomp (300 bar) |  |  |
| 20 | De centrale doorvoer zorgt voor het zwenken van de HGM |  |  |
| 21 | Tijdens het graven zet je de kieper rechts van de kraan (als dat kan) |  |  |
| 22 | bij een BOK-controle moet een kraan vlak staan |  |  |
| 23 | na het werk moet een kraan met de bak, dicht bij de machine worden gestald |  |  |
| 24 | milieu technisch grondverzet is het afgraven van vervuilde grond |  |  |
| 25 | verontreinigde grond kan brandgevaar met zich meebrengen |  |  |
| 26 | een vonkenvanger voorkomt brand als een elektriciteit leiding wordt geraakt |  |  |
| 27 | bij natuurtechnisch grondverzet moet er super nauwkeurig gegraven worden |  |  |
| 28 | door tijdens het graven de giek niet te strekken heb je minder verdichting |  |  |
| 29 | Een spitbak heeft een glad mes |  |  |
| 30 | Een sorteergrijper kan ook roteren (draaien) |  |  |
| 31 | Een sorteergrijper en een knijperbak zijn hetzelfde |  |  |
| 32 | Een mobiele kraan staat met de voorwielen bij de bouwput (te graven) |  |  |
| 33 | Een rupskraan staat met het sprocketwiel bij de bouwput |  |  |
| 34 | opspannen van een rups doe je met de vetspuit |  |  |
| 35 | De HGM moet tijdens het graven (zo mogelijk) waterpas staan |  |  |
| 36 | De grond versmeert als je graaft met de bak te ver dicht |  |  |
| 37 | Hydrauliekolie ververs je gelijktijdig met de motorolie |  |  |