# Ja-nee vragen blz. 112 – 156

Voornaam:			achternaam:

|  | Wiellader | waar | niet waar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Een stereo lader heeft knikbesturing en achteras besturing |  |  |
| 2 | Met het koppelingspedaal kun je koppelomvormer in z’n vrij zetten |  |  |
| 3 | Een hydrostatische wiellader heeft een powershift versnellingsbak |  |  |
| 4 | Een hydro-pomp drijft de hydro-motor aan met oliedruk |  |  |
| 5 | Een puinbak is een open bak met spijlen |  |  |
| 6 | Een lichtmateriaalbak is open zodat die niet veel weegt |  |  |
| 7 | Met een egalisatiebak rij je vooruit en schuif je een baan (voor straatwerk) |  |  |
| 8 | Hefvorken voor een pallet mogen niet aan de wiellader (wel aan de heftruck) |  |  |
| 9 | Met een wiellader moet je niet slippen omdat dat slecht is voor de aandrijving |  |  |
| 10 | Route vrij houden van stenen is om schade aan banden te voorkomen |  |  |
| 11 | Bij het laden van zand en grind gebruik je een dichte bak zonder tanden |  |  |
| 12 | Bij zand laden de bak aan de grond houden |  |  |
| 13 | # Bij hoge zandbulten, de bak halverwege insteken |  |  |
| 14 | # Bij het laden van een vrachtwagen/dumper de shovelbak hoog houden tijdens transport |  |  |
| 15 | Bij het vullen van een sleuf, onder een hoek van 45 graden naar de sleuf rijden |  |  |
| 16 | # Bij het graven van een (bouw) put werk je van links naar rechts |  |  |
| 17 | Bij het graven van een put graaf je eerst de zijkanten en dan het midden gedeelte |  |  |
| 18 | Een wiellader heeft alleen olie in de motor en in het hydraulische gedeelte |  |  |
| 19 | Een puinbak heeft spijlen waardoor het zand er weer uit valt |  |  |
| 20 | Olie in de voor- en achteras moet regelmatig vervangen worden |  |  |
|  | # Dumpers |  |  |
| 21 | Sommige knikdumpers los je met een bodemketting |  |  |
| 22 | # Met uitlaatgassen kun je een dumperbak verwarmen om minder last te hebben van aankoeken |  |  |
| 23 | # Moderne knikdumpers rijden met aandrijving op voor-en achteras aan over de weg |  |  |
|  | # Scraper en grader |  |  |
| 24 | # Met een scraper kun je snel grond transporteren |  |  |
| 25 | # Een grader is om een zandbaan te schuiven |  |  |
| 26 | # Een kilverbak doet hetzelfde werk als een scraper |  |  |
|  | # Egaliseren en verdichten |  |  |
| 27 | # Egaliseren is het wegwerken van hoogte verschillen in een terrein |  |  |
| 28 | # Egaliseren is altijd het terrein waterpas leggen |  |  |
| 29 | # Profieleren doe je vaak bij landbouwgrond als aan beide kanten een sloot is |  |  |
| 30 | # Verdichten doe je (onder andere) met een kilverbak |  |  |
| 31 | # Verdichten kan ook met trilplaat of trilrol |  |  |