Voornaam			achternaam

# Landmeten, machines	en grond ontgraven (blz 107 – 158)

- Kun je de koppelomvormer in een shovel transmissie ‘ontkoppelen’? (waarom wel/niet)

- Wat voor type eindvertraging is vaak gemonteerd in een shovel aandrijving?

- Waarom moet je tijdens het vullen vd bak van de laadschop de wielen niet laten slippen?

- Hoe kun je een gleuf vullen met shovel zonder instort gevaar? (duidelijk uitleggen)

- Welke cilinder moet je bedienen (shovel met puinbak)  als je puin wilt zeven/uitschudden?

- Welke 3 belangrijke oliereservoirs komen op de wiellader voor?

- Wat is het grote voordeel van een zelfrijdende scraper?

- Wat bedoelen we met profileren?

- Waar hangt de diepte van een cunet vanaf? (2x)

- Wat is een vuistregel voor de breedte bepaling van een cunet?

- Hoe hoog moet een wegdek boven de bovenste grondwaterstand komen te liggen?

- Met een wiellader graaf je een cunet dat breder is dan 2 bakbreedten niet eerst vanuit het midden uit.

Waarom niet?

- Waar begin je een bouwput te graven (vanaf de weg gezien) vooraan of achteraan? [grond blijft lange tijd liggen]

- Waar begin je te graven als je een bouwput met kelder moet graven?

- Teken hoe je een bouwput kunt maken met een wiellader, zonder dat achteraf een inrit aanwezig is.

- In welke situatie wil je sloten hebben met een heel flauw talud? (2x)

17 (30 punten)		Zandtransport		-zand kopen we in voor  € 8,-

-transport tijd enkele reis 13 minuten

-laden en uit depot 10 min

-lossen	4 min

-totaal te transporteren: 980 m3

-kipper van 14m3

Kosten:

trekker kost incl. brandstof  € 35,- 	kipper (14 m3)   € 22,- per uur

manuur  € 18,-

Maak de volgende berekeningen: (laat het reken werk zien)

- Hoeveel uur ben je met deze klus aan het werk?

- wat kost dit transport?

- hoeveel moet de loonwerker per kuub bereken? (als hij een prijs opgeeft per geleverde m3 zand)

cult A en B/vragen cult lw3  105-156.doc