Stappenplan GC

- Zet GC (Freddy), monitor en computer aan.

- Druk op het programma “Labsolutions” en druk op “OK” op het verschijnende venster.

- Selecteer onder het kopje “Instruments”, “GC3 Freddy”.

- Draai de drie aangegeven gaskranen open door aan de kleine schroefdop te draaien.

- Check boven op de GC op de drukmeters of er druk is. Minimaal 50 KPa.

- Maak een nieuwe methode aan door op de knop te drukken bij het groene pijltje.

  - Klik op “new Folder…” en begin de naam met de omgekeerde datum, bv op 17-12-2019  20191217. Vervolgens zet je “heptaan” achter de datum, en eindig je met je initialen.

  - Zet deze map in de folder “heptaan” die in de folder “Freddy” staat.

- Maak een nieuwe methode aan door op de kop bij het blauwe pijltje te drukken.

  - Er verschijnt een nieuw venster.

  - Druk links bovenin op “advanced”.

    - Druk op “AOC-20i”.

      - Neem instellingen over.

    - Druk op “INJ#1”.

      - Neem instellingen over.

    - Druk op “Column”.

      - Neem instellingen over.

    - Druk op “FID1”.

      - Neem instellingen over.

  - Druk rechts onderin op “download and close”.

- Zet het GC systeem aan door op de knop te drukken bij de rode pijl.

- Druk op de knop bij de roze pijl om bij de “Main” te komen.

- Druk op de knop “Realtime Batch” om in het batch menu te komen.

- Druk op de knop bij de zwarte pijl om een batch aan te maken.

  - Druk met je rechter muisknop op analysis 1, en druk op “add row”.

  - Geef aan dat er 9 bij moeten komen, dus 10 rijen totaal.

  - Neem de tabel over van de afbeelding.

- Vul het eerste potje van de autosampler tray met aceton.

- Zet de files op volgorde in de autosampler tray.

- Druk de autosampler tray terug in de autosampler tot je weerstand voelt.

- Druk op de reset knop op de autosampler.

- Druk op de knop bij de paarse pijl om de batch meting te starten.