Oefensituatie:

Praktijkleren zaaien, poten, planten (school)

Beschrijving van de activiteit:

Je kunt een mais zaaimachine instellen op de juiste hoeveelheid zaaizaad per ha.

Je kunt een mais zaaimachine instellen met behulp van de tabel.

Tips voor de uitvoering:

Deze opdrachten kunnen zowel in het prakticumlokaal als op het BPV-bedrijf uitgevoerd worden.

Materialen

Zaaimachine,  zaaizaden, (digitale) handleiding, tabel op de machine,  laptop, digitale weegschaal.

| Werkblad mais zaaimachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: (meerdere data mogelijk) | ……………………………………………… |  |
| Naam: | ……………………………………………… |  |
| Klas | ……………………………………………… |  |
| Merk zaaimachine: |  |  |
| Type aanduiding: |  |  |
| Ingestelde rijenafstand: |  |  |
| Kan de spoorbreedte van de zaaimachine worden aangepast aan de spoorbreedte van de tractor? | Leg uit, indien mogelijk, hoe dit kan:………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |
| Wat is de bandenmaat van de zaaimachine? | ……………………………………………………… |  |
| Inhoud voorraadtank(s) of bak(ken). | …………………………………............................. ……………………………………………………… ……………………………………………………… |  |
| Bij het zaaien gaan diverse onderdelen van de machine over/door de grond. Noem in volgorde van de rijrichting welke onderdelen door de grond gaan en/of hier over/doorheen rollen. | ……………………………………………………………............. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |  |
| Sommige onderdelen van de zaaimachine worden aangedreven. Benoem de onderdelen die worden aangedreven en beschrijf hoe deze worden aangedreven en waarom | Onderdeel:; Aangedreven door en waarom:. |
| Benoem alle genummerde onderdelen op de algemene invullijst. Bespreek dit met je groepje. | Vraag de invullijst aan je docent. |  |

| Waarom wordt de afdraaiproef Uitgevoerd? | ………………………………… |
| --- | --- |
| Wat is het geadviseerde aftakastoerental? Mag deze machine ook op 1000 aftakas-toeren worden gebruikt? | …………………………..toeren per minuut Waarom wel / niet:…………………………………………………………………… |
| Hoeveel mogelijkheden heeft deze zaaimachine om de zaaizaadhoeveelheid per ha te kunnen regelen? Benoem deze mogelijkheden. | ……………….mogelijkheden ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Zit er een voorziening in de tank van de zaaimachine om brugvorming te voorkomen | Indien ja, welke voorziening:………………………………………………….. |
| Wordt gebruik gemaakt van een band of stappenwiel? Wat is de bandenmaat van de wielen? | ……………………………………….. ……………………………………….. |
| Wat is de onderlinge rijen-afstand bij mais? Hoeveel meter rij heb je dan per ha? | …………………cm …………………m/ha |
| Je moet 95.236 zaadjes per hectare gaan zaaien. Wat is hierbij de afstand in de rij? | ………………..cm |
| Zie de tabel behorende bij de maiszaaimachine. Bij de afstand in de rij uit de vorige vraag kun je gebruik maken van verschillende zaaischijven (aantal gaatjes per schijf). Welke zaaischijven benaderen de door jou berekende afstand het meest? | Zaaischijf 1: ………………………..gaten Zaaischijf 2: ………………………..gaten Zaaischijf 3: ………………………..gaten Zaaischijf 4: ………………………..gaten |
| Op de zaaimachine zit een tandwielkast waarmee je de zaaiafstand in de rij kunt afstellen. Kijk op de tabel welke instelling je moet kiezen bij de door jou gevonden zaaischijven om de door jou berekende zaaiafstand in de rij te verkrijgen. | Instelling bij zaaischijf 1:………………………. Instelling bij zaaischijf 2:………………………. Instelling bij zaaischijf 3:………………………. Instelling bij zaaischijf 4:………………………. |
| Laat aan de begeleider zien hoe je de gewenste instelling kunt veranderen. Beschrijf dit hiernaast, maak eventueel een tekening. |  |
| In een vorige vraag heb je alle onderdelen benoemt. Ga na welke onderdelen instelbaar zijn. Welke instellingen kun je per genoemd onderdeel doen en wat is de reden daarvan? | Onderdeel; Instelling en reden:. |
| Aan weerszijde van de zaaimachine bevinden elementen waarmee je het spoor kunt aangeven voor de volgende werkgang. - Wat is de naam van dit onderdeel? - Beschrijf nauwkeuring hoe je dit onderdeel afstelt. Maak eventueel een tekening. - Indien mogelijk kun je onder begeleiding van de begeleider het onderdeel afstellen. | - …………………………………………. |
| Maak hiernaast een tekening van de zaaischijf met bijbehorende elementen en beschrijf de werking van de zaaischijf en elementen a.d.h.v. je tekening. (nummer de onderdelen of werk met pijlen ter verduidelijking) |  |
| Beschrijf hiernaast de bijzonderheden van de machine die niet in dit werkblad voorkomen maar wel noemenswaardig zijn. |  |