Het planten van een boom.

Benodigdheden:

- steekschop

- slei

- nijptang

- hark

- palenboor

- kopspijkers

- boom

- boompaal

- hamer

1. plantgat.		Breedte: 1/3 breder dan de doorsnede van de wortelpruik

Diepte: tot verkleuring van de stam of de wortelhals

2. Boompaal.		Vuistbreedte naast de boom

1/3 deel in de grond

Aan de zuidwest zijde van de boom

Gat met palenboor maken

Vastslaan van de boompaal met de slei

3. Boom		Grond los werken onder de plaats waar de boom komt

Boom in het midden van het plantgat plaatsen

Controleren of de boom recht staat

Controleren of de boom op de juiste diepte staat

Controleren of de boom op de juiste afstand staat van de boompaal

4. Afwerking		Grond op de wortels gooien

Boom even schudden

Gat verder opvullen

Grond aanstampen met platte voet

Grond rondom de boom ietsje hoger laten i.v.m. inklinken van de grond

5. Boomband		Vuistbreedte onder de bovenkant van de boompaal

8 vorm

Uiteinden netjes overlappen

2 kopspijkers

t.o.v. de boom aan de achterkant van de boompaal vastmaken.

Het geheel netjes afwerken.

Bij de becijfering wordt op al deze punten gelet. Dus ook op de verzorging van je gereedschap.

Huiswerkopdrachten.

- Het gat moet 1/3 groter dan de wortelpruik. Je hebt een boom met een doorsnede van de wortelpruik van 60cm. Wat voor doorsnede moet het plantgat dan krijgen?

………………………………………………………………………………………………

- Als het plantgat 60cm diep wordt, wat wordt dan de inhoud?

………………………………………………………………………………………………

- De boompaal die je gaat gebruiken is 2,4m. Hoeveel cm moet deze de grond in?

……………………………………………………………………………………………..