### Situatieschets uitzetten en boom planten

Tijdens deze opdracht ga je een tuin uitzetten en een boom planten. In de voorbereiding kies je een boom uit. Je bestudeert eerst de tekening van de tuin en je zoekt ook een geschikte boom uit.

Hier staat het ontwerp van de tuin.

### Onderdeel A voorbereiding

tijdsduur ongeveer 60 minuten

In dit onderdeel bereid je de aanleg van de tuin voor. Je gaat ook op zoek naar een geschikte boom. Op een website vergelijk je bomen met elkaar en je vraagt om advies.

Voor dit onderdeel heb je nodig:

- het ontwerp van de tuin

- het bestand start_vormbomen.htm

| 4p | 2 | Je zoekt een geschikte boom. Voordat je aan de opdracht begint Op de ELO vind je het bestand start_vormbomen.htm. Open het bestand. Uitvoering van de opdracht Voor deze tuin ga je op zoek naar twee geschikte vormbomen. - Het moeten een bolvorm en een knotvorm zijn. - De stamhoogte moet 225/230 cm zijn. - De stam mag niet afschilferen of afbladderen. - Het blad mag niet donkergroen of bruinrood zijn. - Tot laat in de herfst moeten de bomen blad en/of bloemen en/of vruchten dragen. - Open het contactformulier vanuit je one-drive. - Vul je naam en kandidaatnummer in. - Vul in over welk type vormbomen je vragen hebt. - Geef in het formulier aan welke bolboom en welke knotboom je hebt gevonden die aan de eisen hierboven voldoen. - Verwerk in het formulier de volgende punten: - of je deze bomen moet snoeien en zo ja, wanneer je dat moet doen - of er ander specifiek onderhoud aan deze bomen is - wat de bomen kosten - wat de levertijd is - Sla het bestand op in je one-drive. Als je klaar bent met de opdracht sluit je de website. |
| --- | --- | --- |

### Onderdeel B uitzetten van de tuin en boom planten

tijdsduur ongeveer 120 minuten

In dit onderdeel zet je de tuin uit en plant je de boom.

Verzamel de volgende gereedschappen en materialen:

- gereedschap om de tuin uit te zetten en de boom te planten

- boom

- boompalen, boomband en spijkers

Je legt de tuin aan.

- Zet het ontwerp uit.

STAP 1. De rechthoek uitzetten.

- zet een piket in de grond op een plek vlak naast de plek waar volgens jou een hoekpiket moet komen te staan.(de vasthoud-piket)

- doe het lusje van de poot- of plantlijn om deze piket.

- sla de hoekpiket in de grond. (beginpiket)

- meet de afstand tot de volgende piket precies af. Meet hierbij de piketten NIET mee!

Kijk goed welke soort meetlint je hebt en waar de “0” staat van het meetlint. Er zijn twee soorten, kijk op het plaatje.

- wikkel de pootlijn om de 1e piket en span de pootlijn naar de 2e piket. De pootlijn moet aan de binnenkant van je tuintje komen te staan. Steek de klos van de pootlijn van je af even in de grond.

- pak de haakse hoek en leg de langste zijde langs de zojuist gespannen lijn.

- neem de klos in je hand en rol de pootlijn uit langs de smalle zijde van de haakse hoek. De uitgerolde lijn mag langer zijn dan het uit te zetten stuk. De pootlijn moet precies langs de smalle zijde van de haakse hoek komen te liggen. Steek de klos weer van je af in de grond.

- meet nu vanaf de 2e piket langs de uitgerolde pootlijn de lengte die je uit moet zetten.

- zet op de juiste afstand de 3e piket. Meet de piket niet mee.

- rol de pootlijn een slag om de derde piket en zet de klos weer in de grond.

- herhaal de vorige stappen totdat je de rechthoek helemaal hebt uitgezet.

- steek de klos van de pootlijn van je af in de grond. Zorg dat de pootlijn goed strak komt te staan.

- let er op dat de pootlijn vlak boven de grond zit om struikelen te voorkomen.

- Plaats de boompalen en plant de boom.

Het planten van een boom.

Benodigdheden:

- steekschop

- slei

- nijptang

- hark

- palenboor

- kopspijkers

- boom

- boompaal

- hamer

1. plantgat.		Breedte: 1/3 breder dan de doorsnede van de wortelpruik

Diepte: tot verkleuring van de stam of de wortelhals

2. Boompaal.		Vuistbreedte naast de boom

1/3 deel in de grond

Aan de zuidwest zijde van de boom

Gat met palenboor maken

Vastslaan van de boompaal met de slei

3. Boom		Grond los werken onder de plaats waar de boom komt

Boom in het midden van het plantgat plaatsen

Controleren of de boom recht staat

Controleren of de boom op de juiste diepte staat

Controleren of de boom op de juiste afstand staat van de boompaal

4. Afwerking		Grond op de wortels gooien

Boom even schudden

Gat verder opvullen

Grond aanstampen met platte voet

Grond rondom de boom ietsje hoger laten i.v.m. inklinken van de grond

5. Boomband		Vuistbreedte onder de bovenkant van de boompaal

8 vorm

Uiteinden netjes overlappen

2 kopspijkers

t.o.v. de boom aan de achterkant van de boompaal vastmaken.

Het geheel netjes afwerken.