Praktijkopdracht Elektropneumatiek.

Student: Gjalt Nieuwenhuis (s1067860)

Naam docent: Roy van der Laan

09-12-2021

Hogeschool Windesheim

Vak Pro PIE ‘21/’22 module I

# Inleiding:

Voor de opdracht van Elektropneumatiek leek het me verstandig om zoveel mogelijk kennis op te doen die ik direct kan toepassen in de praktijklessen op mijn school. Daarom heb ik de opdrachten die bij ons worden gebruikt binnen de Pneumatiek allemaal uitgevoerd en op film gezet.

Ik vond het erg leerzaam, en leuk om te doen. Onderstaande linkjes zijn naar filmpjes van de uitgevoerde opdrachten. De rest van het verslag bestaat uit het opdrachtenboekje van mijn school.

https://youtu.be/sp8dVX6A8MA

https://youtu.be/ru-RJgESEMk

https://youtu.be/k8RVQ15Uivg

https://youtu.be/eObJ-TPn9KQ

https://youtu.be/JpoL3HnDxvs

Naast het uitwerken van alle opdrachten heb ik onderstaande video’s bekeken over de werking van de verschillende ventielen binnen de Pneumatiek.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlopwiqcYoB52AAj5I2ZtX4ra6S9jxVx

# Pneumatiek

# School: RSG Trompmeesters

# Afdeling: PIE

# Inhoudsopgave

- Inleiding

- Leerdoelen

- Theorie Onderdelen

- Praktijk

- Aansluitpunten

- Enkelwerkende cilinder

- Dubbelwerkende cilinder

- Snelheidsregelventiel

- Luchtbediende ventiel

- Rol bediend ventiel

- On-of schakeling

- Opruimen onderdelen

- Theorie toets

- Eindopdracht 1

- Eindopdracht 2

- Eindopdracht 3

- Eindopdracht 4

- Eindopdracht 5

- Eindopdracht 6

# Inleiding

Koekjes fabriek

In deze module Pneumatiek ga je leren wat Pneumatiek inhoud en hoe je verschillende componenten kunt aansluiten. Verder ga je leren hoe je een pneumatiek schema en symbolen moet lezen. Na een stuk theorie krijg je de onderdelen, hier zie je de verschillende ventielen en cilinders in zowel benaming, foto als in symbool afgebeeld.

Na het theoretische gedeelte ga je bij de oefeningen verschillende componenten aansluiten. Waarna een theorie toetst volgt om te kijken hoe goed je je de theorie hebt eigen gemaakt.

Als laatst ga je drie eerdere eindexamens maken zodat je leert hoe deze in elkaar zitten wanneer je deze allemaal gemaakt hebt en hebt laten beoordelen door de docent krijg je een eindcijfer voor deze module.

Succes met het maken.

# Leerdoelen

- Je weet na het doorlopen van alle opdrachten en theorie wat is pneumatiek is.

- Je weet na het doorlopen van alle opdrachten en theorie waar pneumatiek wordt toegepast.

- Je kent na het doorlopen van alle opdrachten de benamingen van de verschillende onderdelen binnen een pneumatiek systeem. –

- Je kunt na het doorlopen van alle opdrachten verschillende onderdelen binnen een pneumatiek systeem aansluiten.

# Theorie

Wat is pneumatiek en waarvoor wordt het gebruikt?

Pneumatiek is een techniek waarbij samengeperste gassen worden gebruikt om systemen in beweging te krijgen. Meestal wordt voor pneumatiek gewoon lucht gebruikt. Het woord pneumatiek houdt hiermee ook verband. Pneuma is namelijk het Griekse woord voor adem of wind. In het oude Griekenland werden al verschillende pneumatische systemen gebruikt. Pneumatiek draait om samengeperste lucht daarom wordt pneumatiek ook wel perslucht genoemd of een persluchtsysteem. Perslucht bevat een hogere druk dan de normale luchtdruk die aanwezig is in de buitenlucht. Net als hydrauliek valt ook pneumatiek onder de werktuigbouwkunde. Dat is niet verwonderlijk want verschillende werktuigen worden doormiddel van pneumatiek in beweging gebracht. Perslucht wordt hierbij omgezet in mechanische energie. Hoe dat gebeurd lees je hieronder.

Hoe werkt pneumatiek?
Net als bij hydrauliek en elektrotechniek werkt pneumatiek alleen effectief in een gesloten systeem. In het geval van pneumatiek moet het systeem luchtdicht zijn. Wanneer slangen gescheurd of gebroken zijn kan er onvoldoende luchtdruk worden gecreëerd om de gewenste beweging in een werktuig te realiseren. Bij pneumatiek wordt gebruik gemaakt van luchtdruk oftewel perslucht. Deze perslucht kan op verschillende manieren aansloten zijn op pneumatische slangen. Er zijn verschillende systemen waarin gebruik wordt gemaakt van perslucht hier volgt een voorbeeld van eenvoudig persluchtsysteem. Een compressor perst  lucht samen tot het gewenste aantal bar. Aan de compressor is een slang aangesloten deze slang is verbonden aan een aantal ventielen. Met ventielen wordt in de pneumatiek bepaald welke slangen wel of geen perslucht krijgen. Daarnaast wordt doormiddel van ventielen bepaald wat de druk van de perslucht is die door de pneumatische slangen heen stroom. Een ventiel is daarmee vergelijkbaar met een schakelaar in de elektrotechniek.

Wanneer het ventiel open staat stroomt de perslucht door de persluchtleiding naar bijvoorbeeld een cilinder. Een cilinder is een pneumatische actuator. Dit houdt in dat een cilinder doormiddel van pneumatiek reageert en in beweging komt.  De cilinder komt door de luchtdruk in beweging. Hierdoor wordt pneumatische energie omgezet in bewegingsenergie. Bewegingsenergie wordt ook wel mechanische energie genoemd. Doormiddel van een pneumatisch systeem kan arbeid worden verricht. Hierdoor kan pneumatiek op verschillende manieren in de werktuigbouwkunde worden toegepast. In de volgende alinea worden een aantal voorbeelden genoemd van de toepassing van pneumatiek.

Waar wordt pneumatiek voor gebruikt?
Pneumatiek wordt in verschillende machines en apparaten toegepast binnen de werktuigbouwkunde. Zo wordt pneumatiek toegepast bij het openen en sluiten van deuren in bussen en treinen. Dit is goed te horen door het sissende geluid wanneer de deuren in beweging worden gebracht. Daarnaast is het mogelijk om pneumatisch gereedschap te gebruiken bijvoorbeeld voor het vastdraaien van bouten of schroeven. Ook kan pneumatiek worden gebruikt in de procesindustrie. Bij machinelijnen zijn vaak verschillende kleppen en klepstandstellers aanwezig die doormiddel van pneumatiek / perslucht in beweging worden gebracht. Hierdoor levert pneumatiek een bijdrage aan de besturing van een productieproces.

Voordelen en nadelen van pneumatiek
Pneumatiek heeft voor en nadelen. Het voordeel van het gebruik van pneumatiek als aandrijftechniek is de lage kostprijs van een pneumatisch systeem. Daarnaast is pneumatiek een betrouwbaar systeem dat eenvoudig kan worden aangestuurd. Perslucht is daarnaast eenvoudig op te slaan. Een persluchtsysteem is behoorlijk flexibel en kan op verschillende manieren worden aangelegd en toegepast. Naast de aanschafkosten zijn ook de installatiekosten van pneumatiek niet heel hoog. Luchtdruk is niet vervuilend en is schoon waardoor het ook in de foodsector kan worden gebruikt. Dan moet echter wel gebruik worden gemaakt van het juiste smeervet.

Nadelen van pneumatiek zijn de geluiden. Het sissende geluid dat ontstaat het wegvallen van de luchtdruk door de ventielen. hoewel de aanschafkosten en installatiekosten laag zijn vallen de energiekosten vaak weer hoog uit. De compressoren gebruiken veel energie om de gewenste luchtdruk te creëren. Daarnaast bestaat er de kans dat de slangen die voor pneumatiek worden gebruikt lek raken.

Hoe zit een compressor in elkaar?

Onderdelen

Kees aan het monteren.

Bovenkant formulier

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Aansluitpunten

## Enkelwerkende cilinder

Benodigdheden

Figuur 1

- 1x Enkelwerkende cilinder

- 1x Handbediend 3/2 ventiel met drukknop

- 2x Luchtslang

Te doorlopen stappen bij aansluiten

- Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 1.

- Plaats het ventiel met de groen drukknop op het bord.

- Sluit de slangen aan.

- Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel.

- Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder.

- Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel open.

- De lucht stroomt nu door naar het ventiel.

- Wat gebeurt er als je op de groen knop drukt?

- Wat gebeurt er als je deze weer loslaat?

- Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Figuur 1

Benodigdheden

Figuur 2

- 1x Enkelwerkende cilinder

- 1x Handbediend 3/2 ventiel met draaiknop

- 2x Luchtslang

Te doorlopen stappen bij aansluiten

- Vervang nu het ventiel met de groene drukknop door de 3/2 ventiel met handbediende knop. Zie figuur 2

- Wat gebeurt er als je de draaiknop naar rechts draait?.............................

- Wat gebeurt er als je je knop loslaat?.............................

- Draai de knop nu naar links, wat gebeurt er?...........................................

- Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.

Figuur2

## Dubbelwerkende cilinder

Benodigdheden

Figuur 3

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop

- 3x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 3

- Plaats de 2 handbediende 3/2 ventielen met de druk knop op het bord

- Sluit de slangen aan.

- Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel links op het bord.

- Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder links.

- Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel rechts op het bord.

- Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder rechts.

- Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.

- De lucht stroomt nu door naar het ventiel.

- Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?......................................

- Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?.........................................

- Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht

Figuur 3

Benodigdheden

Figuur 4

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 1x Handbediende 5/2 ventiel, draaiknop

- 3x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Vervang nu de 2 handbediende 3/2 ventielen met druk knop, door het handbediend 5/2 ventiel met draaiknop, zie figuur 4.

- Laat nu de cilinder in en uitgaan.

- Wat is het verschil tussen figuur 3 en figuur 4?

………………………………………………………………………………………

- Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.

Figuur 4

## Snelheidsregelventiel

Benodigdheden

Figuur 5

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop

- 2x snelheidsregelventiel

- 6x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Plaats de onderdelen op het bord zoals in figuur 5

- Bevestig de luchtslangen op de juiste plaats. (werk vanaf verdeelblok naar drukknop, naar het snelheidsregelventiel en daarna naar de cilinder).

- Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.

- De lucht stroomt nu door naar het ventiel.

- Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?........................................................

- Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?.......................................................

- Wat gebeurt er als je aan het linker snelheidsregelventiel draait?...........................................................................................................

- Wat gebeurt er als je aan het rechter snelheidsregelventiel draait?........................................................................................................

- Wat gebeurt er als je een snelheidsregelventiel helemaal dichtdraait?............................................................................

- Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Figuur 5

Benodigdheden

Figuur 6

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 1x Handbediende 5/2 ventiel, draaiknop

- 2x snelheidsregelventiel

- 5x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Vervang nu de 2 handbediende 3/2 ventielen met drukknop, door het handbediend 5/2 ventiel met draaiknop, zie figuur 6.

- Laat nu de cilinder in en uitgaan.

- Wat is het verschil tussen figuur 5 en figuur 6?

- Stel de cilinder zo in dat hij snel uitgaat en langzaam dicht.

- Stel de cilinder nu zo in dat hij met de cilinder een klem langzaam dicht laat gaan en snel kan openen.

- Wat is het verschil tussen vraag 4 en vraag 5 hierboven?

…………………………………………………………………………………………

- Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.

Figuur 6

## Luchtbediende ventiel

Benodigdheden

Figuur 7

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop

- 1x lucht bediend 5/2 ventiel

- 7x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Plaats de onderdelen op het bord, zoals in figuur 7

- Sluit een luchtslang aan vanaf het verdeelblokje aan op nummer 1(P) van de linker handbediend 3/2 ventiel drukknop.

- Vanaf het handbediend 3/2 ventiel drukknop nummer 2 ga je naar lucht bediend 5/2 ventiel naar nummer 14.

- Vanaf lucht bediend 5/2 ventiel nummer 4 ga je naar de linkerkant van de dubbelwerkende cilinder.

- Sluit een luchtslang aan vanaf het verdeelblokje aan op nummer 1(P) van de rechter handbediend 3/2 ventiel drukknop.

- Vanaf het handbediend 3/2 ventiel drukknop nummer 2 ga je naar lucht bediend 5/2 ventiel naar nummer 12.

- Vanaf lucht bediend 5/2 ventiel nummer 2 ga je naar de rechterkant van de dubbelwerkende cilinder.

- Zorg dat je op elke ventielaansluiting een slang hebt aangesloten dus ook op nummer 1(P) van het lucht bediend 5/2 ventiel. Deze haal je vanaf het verdeelblok.

- Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel open.

- De lucht stroomt nu door naar het ventiel.

- Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?............................................................

- Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?................................................................................................

- Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Figuur 7

## Rol bediend ventiel

Benodigdheden

Figuur 8

- 1x Dubbelwerkende cilinder

- 2x Rol bediend 3/2 ventiel

- 2x Snelheidsregelventiel

- 1x Handbediende 3/2 ventiel, draaiknop

- 1x lucht bediend 5/2 ventiel

- 10x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

- Plaats de onderdelen op het bord, zie figuur 8.

- Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van handbediende 3/2 ventiel, met draaiknop.

- Sluit vanaf het handbediende 3/2 ventiel, met draaiknop op nummer 2 een luchtslang  nummer 1(P) van luchtbediende 5/2 ventiel.

- Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van de linker rolbediende 3/2 ventiel.

- Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van de rechter rolbediende 3/2 ventiel.

- Sluit de linker Rolbediende 3/2 ventiel vanaf nummer 2 een luchtslang op nummer 14 van luchtbediende 5/2 ventiel.

- Sluit de rechter Rolbediende 3/2 ventiel vanaf nummer 2 een luchtslang op nummer 12 van luchtbediende 5/2 ventiel.

- Sluit nummer 4 van de luchtbediende 5/2 ventiel aan op het linker snelheidsregelventiel (invoer nummer 1 of (P), kijk goed naar de pijltjes)

- Sluit nummer 2 van de luchtbediende 5/2 ventiel aan op het rechter snelheidsregelventiel, (invoer nummer 1 of (P), kijk goed naar de pijltjes)

- Sluit het linker snelheidsventiel aan op de linkerzijde van het dubbelwerkend cilinder.

- Sluit de rechter snelheidsventiel aan op de rechterzijde van het dubbelwerkend cilinder.

- Draai de blauwe schuif open.

- Laat de cilindertang langzaam automatisch in en uitschuiven.

- Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.

Figuur 8

On-of schakeling

Benodigdheden

Figuur 9

- 1x Enkelwerkende cilinder

- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop

- 1x Wisselventiel (OF ventiel)

- 5x Luchtslang

Te doorlopen stappen bij aansluiten

- Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 9

- Plaats de 2 handbediende 3/2 ventielen met de druk knop op het bord

- Plaats het wissel ventiel hier tussen in

- Sluit de slangen aan.

- Vanaf het verdeelblok een slangetje naar het eerste 3/2 ventiel.

- En nu weer vanaf het verdeelblok een tweede slangetje naar het tweede 3/2 ventiel

- Nu vanaf het eerste 3/2 ventiel een slangetje naar ingang 12 van het wisselventiel

- En nu vanaf het tweede 3/2 ventiel een slangetje naar ingang 14 van het wissel ventiel.

- Nu vanaf het wissel ventiel uitgang 12 naar de cilinder

- Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?................................................

- Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?....................................................

- Wat gebeurt er als je beide knoppen indrukt?.....................................................

Opruimen onderdelen

Als je alle praktijk opdrachten hebt uitgevoerd ruim je alles netjes op. Zie Figuur 9 hiernaast, hoe alles op het Festobord geplaatst moet worden. Zie Figuur 10 hoe je alles in de la moet plaatsten. Zorg dat je werkplek netjes achterblijft.

Figuur 9

Theorievragen

- Vraag 1

Wat is de functie van een compressor in een pneumatische installatie?

De compressor perst de omgevingslucht samen en voorziet de installatie van perslucht.

De compressor maakt lucht.

Zorgt dat de lucht wordt afgevoerd uit de installatie.

- Vraag 2

Uit welke basisonderdelen bestaat een compressor?

Pomp, drukvat, reductieventiel, afsluitkraan en Manometer

Pomp, drukvat, drukregelventiel, afsluitkraan en Manometer

Pomp, drukvat, afsluitkraan, slang, stekker.

- Vraag 3

Waar wordt samengeperste lucht voor gebruikt?_______ ______________

Om het gebouw mee te kunnen ventileren.

Met samengeperste lucht kun je machines of delen van machines in beweging zetten.

Met samengeperste lucht kun je de lucht verwarmen.

- Vraag 4

Welke stof zit er in lucht die schadelijk is voor pneumatische onderdelen in de installatie?

Stikstof

Waterstof

Zuurstof

Koolstofdioxide

- Vraag 5

- Als er water ontstaat in de tank van de compressor is dat dan een probleem?

- Ja / Nee

- Verklaring:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vraag 6

Zet de antwoorden in de juiste volgorde van 1 t/m 6.

- Pomp

- Drukregelventiel

- Handbediend afsluitventiel

- Afsluitkraan

- Manometer

- Drukvat

- Vraag 7

Noem 3 voorbeelden waarin Pneumatiek gebruikt wordt.

-  ……………………………………………………………………………………………………

-   ……………………………………………………………………………………………………

-  ……………………………………………………………………………………………………..

- Vraag 8

- Waar sluit je de luchtslang die uit het verdeelblok op aan?

- Uitgangspoort

- Ontluchtingspoort

- Persluchtpoort

- Stuurluchtpoort

- Vraag 9

Zet de juiste betekenis van de enkelwerkende cilinder onder elkaar van nummer 1 t/m 6.

- Cilinderruimte

- Aansluiting perslucht

- Open verbinding met de omgeving

- Stang

- Veer

- Zuiger

- Vraag 10

- Wat is een Monostabiel ventiel?

- Dat is een oud ventiel, tegenwoordig gebruiken we stereo.

- Mono betekent een dus een kant van het ventiel is altijd in een stabiele toestand.

- Monostabiel betekend dat er aan beide kanten lucht word ingevoerd of afgevoerd uit het ventiel.

- Vraag 11

- Wat betekend bistabiel?

- Bi staat voor twee, dus een ventiel is op twee manieren te bedienen.

- Bi betekend twee je kunt er dus twee extra ventielen op aansluiten.

- Bistabiel betelen dat hij niet stabiel is.