### Situatieschets uitzetten en haag planten

Tijdens deze opdracht ga je de tuin uitzetten en de haag planten. Je bestudeert eerst de tekening van de tuin.

Hier staat het ontwerp van de tuin.

### Onderdeel  aanleg van de tuin

tijdsduur ongeveer 120 minuten

In dit onderdeel leg je een deel van de tuin aan.

Verzamel de volgende gereedschappen en materialen:

- gereedschap om de tuin uit te zetten en de haag te planten

- haagplanten

Je legt de tuin aan.

- Zet de omtrek van het ontwerp uit. Hou de maten uit het ontwerp aan.

STAP 1. De rechthoek uitzetten.

- zet een piket in de grond op een plek vlak naast de plek waar volgens jou een hoekpiket moet komen te staan.(de vasthoud-piket)

- doe het lusje van de poot- of plantlijn om deze piket.

- sla de hoekpiket in de grond. (beginpiket)

- meet de afstand tot de volgende piket precies af. Meet hierbij de piketten NIET mee!

Kijk goed welke soort meetlint je hebt en waar de “0” staat van het meetlint. Er zijn twee soorten, kijk op het plaatje.

- wikkel de pootlijn om de 1e piket en span de pootlijn naar de 2e piket. De pootlijn moet aan de binnenkant van je tuintje komen te staan. Steek de klos van de pootlijn van je af even in de grond.

- pak de haakse hoek en leg de langste zijde langs de zojuist gespannen lijn.

- neem de klos in je hand en rol de pootlijn uit langs de smalle zijde van de haakse hoek. De uitgerolde lijn mag langer zijn dan het uit te zetten stuk. De pootlijn moet precies langs de smalle zijde van de haakse hoek komen te liggen. Steek de klos weer van je af in de grond.

- meet nu vanaf de 2e piket langs de uitgerolde pootlijn de lengte die je uit moet zetten.

- zet op de juiste afstand de 3e piket. Meet de piket niet mee.

- rol de pootlijn een slag om de derde piket en zet de klos weer in de grond.

- herhaal de vorige stappen totdat je de rechthoek helemaal hebt uitgezet.

- steek de klos van de pootlijn van je af in de grond. Zorg dat de pootlijn goed strak komt te staan.

- let er op dat de pootlijn vlak boven de grond zit om struikelen te voorkomen.

- Plant de haag.

- Steek het blad van de spade in zijn geheel langs de lijn recht naar beneden.

- Plantsleuf een spade diep uitgraven. De grond niet aan de kant van de pootlijn neer leggen.

- Leg het meetlint langs de pootlijn (2 meter).

- Verdeel de tien haagplanten, plantafstand 20 cm De eerste plant op 10cm uit de kant.

- Zet de planten een voor een in de sleuf tegen de rechte kant aan.

- Schep wat losse grond op de wortel zodat de plant niet meer verschuift.

- Planten recht zetten en planten op een rechte lijn zetten.

- Grond rond de planten aan trappen.

- Als alle planten recht staan de sleuf geheel vullen met grond.

- Grond rond om de haag afwerken met de rechttand hark.