Houtverduurzaming

“Zo goed als de natuur er voor zorgt dat hout wordt gemaakt, zo goed zorgt de natuur er ook voor dat hout weer wordt afgebroken door de activiteit van rottingsschimmels, bacteriën en insekten. Hout is onderdeel van een natuurlijke kringloop.”

1. Waar zal de paal uit onderstaande tekening het eerst (of ergst) rotten?

A

B

C

2. Waar zal de balk uit onderstaande tekening het eerst (of ergst) rotten?

A

B

“Houtsoorten verschillen sterk in natuurlijke duurzaamheid. Dat heeft te maken met hoe het hout is opgebouwd. Heel algemeen kun je stellen dat spinthout geen hoge natuurlijke duurzaamheid heeft, dat kernhout het duurzaamste deel van het hout is en dat naaldhout minder duurzaam is dan tropisch loofhout. Er zijn natuurlijk talloze uitzonderingen op deze regel.”

| Duurzaamheidsklasse indeling van het kernhout tegen schimmels Klasse omschrijving |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasse | levensduurindicatie in jaren |
| zeer duurzaam | 1 | > 25 |
| duurzaam | 2 | 15 – 25 |
| matig duurzaam | 3 | 10 – 15 |
| weing duurzaam | 4 | 5 – 10 |
| niet duurzaam | 5 | < 5 |
| Spinthout komt vrijwel altijd in klasse 5 |  |  |

3. Met welke letters is in de onderstaande tekening het spinthout en kernhout  aangegeven?

Spinthout :

Kernhout  :

# D

# C

# B

# A

4. Wat is het verschil tussen het spinthout en het kernhout?

5. In welke duurzaamheidsklasse valt:

| Eik |  |
| --- | --- |
| Beuk |  |
| Bankirai |  |
| Grenen |  |

“Om die kringloop te verlengen moet er iets worden gedaan om te zorgen dat biologische aantasters geen kans krijgen. Dat is precies wat houtverduurzaming is.”

“Bij het verduurzamen wordt als het ware een 'schil' van verduurzaamd hout gemaakt zonder dat het hout door en door behoeft te worden geïmpregneerd. 
De geïmpregneerde schil zorgt er voor dat insecten niet binnen kunnen dringen en schimmels geen voedingsbodem vinden voor hun groei. 
De dikte van de geïmpregneerde laag en de hoeveelheid werkzame stoffen verschilt per houtsoort en per toepassing.”

6. Welk risico loop je wanneer je behandeld hout gaat verzagen?

7. Naast impregneren kan hout ook op andere wijze verduurzaamd worden. Zoek eens een paar alternatieve manieren van verduurzaming op.

“Hardhout hoeft niet geïmpregneerd of geverfd te worden. De meeste hardhoutsoorten zijn van nature bestand tegen aantasting. Tropisch hardhout kan uit bossen komen die niet goed beheerd worden. Het bos kan daardoor grote schade oplopen. Hardhout met het FSC keurmerk en/of Keurhout-logo komt gegarandeerd uit goed beheerde bossen. Nadeel van tropisch hardhout is de lange transportafstand. Daarom heeft Europees hardhout (bijvoorbeeld kastanje of robinia) de voorkeur boven tropisch hardhout, vooral als het hout afkomstig is uit de verantwoorde teelt. Kastanje of robinia is echter niet in brede planken te krijgen.”

9. Waarom zou het belangrijk zijn om de transportafstand zo kort mogelijk te houden?

10. Noem eens een paar kenmerken van “goed beheerde bossen”