STUDIEKAART BOOMVERZORGING

Platanus

| Gevraagd: | Antwoorden | Afstrepen voldoende bestudeerd |
| --- | --- | --- |
| Relevante soorten | Platanus acerifolia Platanus oriëntalis Platanus oriëntalis ‘Digita’ Afbeeldingen |  |
| Groeiplaatsadvies | Stadsboom bij uitstek, ook geschikt voor park, heeft wel ruimte nodig. Verdragen uitstekend het stadsklimaat, verdragen zelfs wegenzout. Windvast wel zeewind gevoelig. Op alle niet te arme bodems, grondwaterstand mag niet te hoog voor goede verankering. De grond goed diep losmaken zodat de boom zich kan verankeren. |  |
| Verzorging | Verdraagt snoei goed, wel regelmatig begeleiden want anders worden onderste takken een probleem en krijgt de boom teveel zuigers. |  |
| Ziektes en plagen | In Zuid-Europa is er een Platanen ziekte maar bij ons verder vrij van aantastingen. Schimmels: dikrandtonderzwam, ruige weerschijnzwam, waslakzwam http://www.fotoherbarium.nl/paddestoelen.php |  |
| Bonus | Jonge bomen groeien snel, de boom kan scheef waaien, extra boompaal plaatsen. De boom heeft sterk regeneratie vermogen, dit is de reden waarom er veel knotplaten zijn. |  |