| Titel opdracht | : | 180=1 6.01 Uitgraven van een vijver |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | K, L, T |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 3 uur |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |
| Kerntaak | : | Legt natuur en leefomgeving aan |
| Werkprocessen | : | - Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden - Voert grondverzet uit - Legt rioleringssystemen/drainage aan - Legt (water)partijen aan - Brengt verharding aan - Plaatst bouwkundige elementen - Legt technische voorzieningen aan - Legt groen aan - Rondt de aanlegwerkzaamheden af |

| Omschrijving van de opdracht | - De leerling gaat een vijver uitgraven, de vrijgekomen grond transporteren naar dat deel van de tuin dat opgehoogd moet worden en de grond hier verdelen en egaliseren. Daarna de hele tuin 20 cm loswerken in handkracht. Dit alles wordt gedaan aan de hand van een tekening (zie bijlage 1) en een werkomschrijving. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | - Werkomschrijving: - - Vijver: diepte van 0,5 m. taludverhouding 1:1 - - Grondverzet: de uitgegraven grond verdelen over de tuin en egaliseren - - Grondbewerking: het gehele terrein moet gelijkmatig 20 cm los zijn |
| Hulpmiddelen | Tekening, handgereedschap, kruiwagen, papier en schrijfgerij. |
| Resultaat | De leerling heeft voor deze opdracht in totaal 4 uur de tijd |
| Beoordelingscriteria; weging; score; Opmerkingen/status. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: de leerling draagt de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen; Ja / nee; Gebruikt de leerling de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen niet, dan is de toets onvoldoende gemaakt. 2. Werkvoorbereiding: - de leerling zet de tuin uit - de leerling plaatst piketten op de vijverhoeken; 0 / 2 0 / 2. 3. Werktechniek: - de leerling verplaatst en verdeelt de uitgegraven grond met de kruiwagen over de tuin en legt steeds de kortste weg af. - de leerling egaliseert de grond - de leerling spit de tuin met voor; 0 / 3 0 / 3 0 / 3. 4. Werkhouding: - De leerling tilt niet met gebogen rug bij het gebruik van de kruiwagen; 0 / 2. 5. Eindresultaat: - De tuin is over de hele oppervlakte 20 cm diep los en vlak De leerling heeft het werk in 4 uur af; 0 / 4 0 / 3; Haalt de leerling dit niet dan is de toets onvoldoende gemaakt. |