| Titel opdracht | : | 180=1 6.03 Aanleg folievijver |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | E,K,L,T |
| Plaats | : | Buiten samen doen |
| Tijd | : | 3 uur |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |
| Kerntaak | : | 1. Legt natuur en leefomgeving aan |
| Werkprocessen | : | - Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden - Voert grondverzet uit - Legt rioleringssystemen/drainage aan - Legt (water)partijen aan - Brengt verharding aan - Plaatst bouwkundige elementen - Legt technische voorzieningen aan - Legt groen aan - Rondt de aanlegwerkzaamheden af |

| Omschrijving van de opdracht | - De meest toegepaste vijver is de folievijver. De folievijver kan gemaakt worden van PVC-folie of van rubberfolie. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Graaf een vijver volgens bijgevoegde tekening, de vrijgekomen grond plaats je in depot naast de vijver. |
| Hulpmiddelen | Handgereedschap, vijverfolie, waterpas, kruiwagen |
| Resultaat | De vijverfolie bevat zo min mogelijk plooien en ligt er strak in. De ronde vijver heeft een diameter van 2 meter. 2 meter 0,75 meter 0,5 meter 0,3 meter |
| Beoordeling |  |
| Beoordelingscriteria; weging; score; Opmerkingen/status. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: de leerling draagt de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen; Ja / nee; Gebruikt de leerling de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen niet, dan is de toets onvoldoende gemaakt. 2. Werkvoorbereiding: - de leerling zet de vijver uit - de leerling plaatst piketten op de vijverhoeken; 0 / 2 0 / 2. 3. Werktechniek: - de leerling verplaatst en deponeert de uitgegraven grond in depot. - de leerling egaliseert de vijver - de leerling vlakt de vijver - de leerling vult de vijver af tijdens het wegleggen van de vouwen.; 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2. 4. Werkhouding: - De leerling tilt niet met gebogen rug bij het gebruik van de kruiwagen; 0 / 2. 5. Eindresultaat: - De vijver is heeft plat gevouwen plooien en is waterpas afgewerkt. De leerling heeft het werk in 4 uur af; 0 / 4 0 / 3; Haalt de leerling dit niet dan is de toets onvoldoende gemaakt. |