| Titel opdracht | : | OB 1.6 aanleg van een borrelsteen |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | Competentie 2, 4, 5, 6, 9, 18 en 13 |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 120 minuten |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |

| Omschrijving van de opdracht | - Als mensen het element water in de tuin willen hebben maar niet een vijver dan is een borrelsteen geen slechte optie. Met een borrelsteen heb je toch het element water in je tuin zonder de risico’s van een vijver (kleine kinderen). |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | In deze opdracht leer je een borrelsteen aan te leggen. |
| Hulpmiddelen | Handgereedschap, Vijverfolie, beschermmat, tegel 50x50x5, vijverpomp, verlengbuis of darm, stroomkabel, gewassen grind of split, schuimbron, doorgeboorde kei, rooster 120x120 |
| Resultaat | Binnen 120 minuten heeft de leerling de borrelsteen geplaatst volgens onderstaande tekening. De leerling maakt de bovenkant ten minste 120 cm doorsnede voor een grote borrelsteen of molensteen en bij een kleine borrelsteen of molensteen kleiner, bijvoorbeeld 80 cm, zodat bij een harde wind niet te veel water uit de schuimbron spat en in de tuin terechtkomt, waardoor er een tekort aan water in de bak ontstaat. |

Schets met doorsnede en uitleg van een borrelsteen.

| 1. Folie 2. Beschermmat 3. Peil van de tuin 4. Ongeroerde grond 5. Afknippen beschermfolie 6. Tegel 50 x 50 x 5 cm 7. Einde dubbelgeslagen folie als bescherming van de stenen | 8. Pomp 9. Verlengbuis of darm 10. Stroomkabel 11. Gewassen grind en/of kleine en middelgrote keien 12. Schuimbron 13. Doorboorde kei 14. Rooster 120 cm. |
| --- | --- |

Aanlegvoorbeeld

1. Het uitgraven van de put 


2. Het uitvouwen en leggen van de folie 


3. Speciaal verhoog als extra ondersteuning voor de daarbovenop komende borrelsteen 


4. Leggen van de roosters voor de stenen die hier opgelegd worden als afwerking, in dit geval maaskeien 


5. Het afgewerkte voorbeeld