| Titel opdracht | : | OB 1.6 Construeren vijverrand van Turfblokken |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | Competentie 2, 5, 6, 9, 18 en 13 |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 120 minuten |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |

| Omschrijving van de opdracht | - Een vijverrand moet mooi worden afgewerkt, hiervoor heb je diverse manieren en materialen. Bijvoorbeeld harde turfblokken, zwerfkeien of steenfolie. In deze opdracht leer je hoe je een vijverrand van turfblokken en en een vijverrand van tegels aan moet leggen. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Een rand van harde turven oogt natuurlijk, zeker als je deze laat begroeien. In de lange kant van de turven spaar je een rechthoek uit. Nu zet je de turven stevig naast elkaar, op zo’n manier dat ze zich een paar cm over de rand en dus over het water bevinden. In de uitgespaarde rechthoeken, kun je planten zetten. De turven zijn daarvoor vochtig genoeg want ze zuigen vocht uit de grond op. Omdat de turven vrij zacht en begroeid zijn, mogen ze natuurlijk niet over de rand lopen. |
| Hulpmiddelen | turfblokken, handgereedschap, kruiwagen, pennen, waterpas. |
| Resultaat | De leerling heeft binnen de gestelde tijd een rand van turfblokken aangelegd |
| Beoordelingscriteria; weging; score; Opmerkingen/status. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: de leerling draagt de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen; Ja / nee; Gebruikt de leerling de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen niet, dan is de toets onvoldoende gemaakt. 2. Werkvoorbereiding: - de leerling zet stabiliseert en egaliseert de Vijverrand; 0 / 2. 3. Werktechniek: - de leerling laat de turfblokken over de rand steken . - de turfblokken raken de waterlijn niet - de turfblokken worden met pennen vastgezet in de oever; 0 / 2 0 / 2 0 / 2. 4. Werkhouding: - de leerling buigt door de knieën en werkt niet met een gebogen rug; 0 / 2. 5. Eindresultaat: - De turfblokken zijn stabiel en evenredig en verdeelt over de vijverrand, folie is niet meer zichtbaar; 0 / 4; Voldoet het werk hier niet aan dan is de toets onvoldoende gemaakt. |