| Titel opdracht | : | 180=1 6.04 Aanleg plakzoden of rolzoden |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | E, K,L,T |
| Plaats | : | Buiten samen doen |
| Tijd | : | 3 uur |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |
| Kerntaak | : | 1. Legt natuur en leefomgeving aan |
| Werkprocessen | : | - Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden - Voert grondverzet uit - Legt rioleringssystemen/drainage aan - Legt (water)partijen aan - Brengt verharding aan - Plaatst bouwkundige elementen - Legt technische voorzieningen aan - Legt groen aan - Rondt de aanlegwerkzaamheden af |

| Omschrijving van de opdracht | - Met name in zanderige grond is het van belang om de oever te beschermen tegen erosie. Een manier om erosie tegen te gaan is de over te voorzien van plakzoden. Vaak pas je zowel plakzoden als stapelzoden toe bij het bekleden van de oeververdediging. De stapelzoden bekleden dan het talud tussen de bodem en de waterlijn (mag ook iets hoger), en de plakzoden leg je daarboven. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Na deze opdracht kun je zelfstandig plakzoden en/of rolzoden aanbrengen op een talud. |
| Hulpmiddelen | Plakzoden en/of stapelzoden, pennen, steekschop |
| Resultaat | Plakzoden of rolzoden zet je met ‘pennen’ stokjes vast aan het talud. De zode is 2 tot 3 cm dik, 30 cm breed en 250 cm lang. Stapelzoden zijn dikker dan plakzoden en zorgen voor een steviger bekleding. Als je ze goed stapelt, ontstaat er een goed doorwortelde laag van ongeveer 30 cm breed. Stapelzoden zijn 5 tot 6 cm dik en 30x30 groot. Aan de hand van deze gegevens kun je nagaan hoeveel vierkante meter zoden je nodig hebt om 1m2 talud te bekleden. Je gaat een talud van 2 strekkende meter, met een helling van 1,5 m. boven het waterpeil en 0,50 m. beneden waterpeil bekleden. plakzode stapelzode |
| Beoordeling | - |