| Titel opdracht | : | OB 1.6 plaatsen van een voorgevormde vijver |
| --- | --- | --- |
| Competenties | : | Competentie 2, 6 en 9 |
| Plaats | : | Buiten alleen doen |
| Tijd | : | 45 minuten |
| Behorende bij PvB | : | Outdoor Basic 1 aanleg |

| Omschrijving van de opdracht | - Kant-en-klare vijverbakken worden aangeboden in tientallen verschillende vormen en maten. Het is een eenvoudige manier om een vijver te creëren. - En de kans op lekkages is ook aanzienlijk kleiner, echter in de vorm en formaat ben je met een voorgevormde vijver wel gebonden. |
| --- | --- |
| Doel van de opdracht | Na deze opdracht kun je zelfstandig een voorgevormde vijver plaatsen. |
| Hulpmiddelen | Voorgevormde vijver, steekschop, waterpas, pootlijn en piketten |
| Resultaat | Je plaats een voorgevormde vijver op de aangegeven plaats. De vijver staat waterpas en is goed gestabiliseerd |
| Beoordeling | - De deelnemer graaft de vorm uit en zorgt ervoor dat aan beide kanten ongeveer 20 cm speling. - De deelnemer plaatst een gestabiliseerd tegelplateau en plaatst hierop de voorgevormde vijver - De deelnemer vult de zijkanten af en watert deze in. - Gedurende deze werkzaamheden controleert de deelnemer meerdere malen of de bak nog waterpas ligt. - Gedurende de werkzaamheden vult de deelnemer de vijver regelmatig bij (ivm tegengewicht) |