6	Overzicht onkruidbestrijding

| Mechanisch | Thermisch | Grondbedekking | Chemisch |
| --- | --- | --- | --- |
| wieden | stootbrander | snippers | spuiten |
| schoffelen | infrarood | schors | nevelen |
| hakken | stoom | zand | strooien |
| frezen | schuim | manchetten | strijken |
| borstelen |  | wilde kruiden |  |
| vegen |  | vaste planten |  |
| koordjesmaaier |  | heesters |  |
| maaibeheer |  |  |  |
| selectief wieden |  |  |  |
| geen beheer |  |  |  |

Indeling en werking van herbiciden

*	Allesdodende middelen.

*	Selectief werkende middelen:

-	contactmiddelen,

-	systemische middelen,

-	opname via de wortels,

-	opname via het blad,

-	opname via blad en wortels.

Onkruidbeheersing of onkruidbeheer

Reden voor een ander "onkruidbeleid":

-	milieuhygiënische bezwaren,

-	ecologische bezwaren.

Oorzaken van onkruidproblemen

-	Fouten bij het ontwerpen van de beplanting.

-	Fouten bij de aanleg van de beplanting.

-	Fouten bij het beheer van de beplanting.

Zaadonkruiden

*	Zomerannuellen

Dit zijn eenjarige onkruiden die in het voorjaar kiemen, vervolgens bloeien en vruchtdragen en in het najaar sterven.

*	Winterannuellen

Tweejarige onkruiden. Ze kiemen in het najaar, bloeien in het voorjaar, dragen vrucht en sterven af.

*	In zomerdracht overwinterende annuellen

Dit zijn de vaste zaadonkruiden. Ze kiemen het hele jaar. De levenscyclus is binnen één jaar voltooid, maar ze overwinteren. Er kunnen meerdere generaties per jaar optreden.

Wortelonkruiden

Wortelonkruiden lopen in het voorjaar uit, geven bloemen en vruchten en sterven in het najaar boven de grond af. Ze overwinteren op de ondergrondse delen.

*	Planten met wortelknoppen

Deze planten hebben een hoofdwortel, die vrij diep in de grond zit. De plant loopt uit met knoppen op de wortelhals.

*	Planten met een wortelstok

De wortelstokken zijn in feite geen wortels maar stengels. Deze stengels zijn verdeeld in knopen en leden. Op elke knoop kan weer een nieuwe stengel groeien.

*	Planten met overwinteringsknoppen

Deze knoppen zitten in of op de grond.

Onkruiden op grasvelden

Onkruidbestrijding op grasvelden bestaat voor een belangrijk deel uit een goede keuze van grassoorten en het aanpassen van de beheersmaatregelen aan de te bestrijden plant. Chemische bestrijding is meestal niet nodig.

Internetadressen:

www.weedcontrol.nl

www.ecoflame.nl

www.mankar.com

www.dickbeerepoot.nl

www.ecostyle.nl

www.koppert.nl

http://www.agriholland.nl/achtergronden/tuinbouw/biologische.html