Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en Techniek

Examenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1)

Leeractiviteit: Trekkeronderhoud Koeling

Oefensituatie:

Machinevaardigheid

Leervragen:

Hoe werkt de koeling van een motor?

Welk onderhoud is er nodig aan de koeling?

Hoe controleer ik of de koeling goed werkt?

Beschrijving van de activiteit:

Een goed onderhouden trekker geeft minder kans op storingen en er is ook minder kans op grote en dure reparaties.

Koeling:

Een goede werking van het koelsysteem is voor een verbrandingsmotor zeer belangrijk. Wordt de motor oververhit, dan kunnen materiaalvervorming optreden, zuiger en cilinderwand beschadigen. Bij verbrandingsmotoren worden 2 soorten koelsystemen gebruikt:

- Vloeistofkoeling

- Luchtkoeling

Tips voor de uitvoering:

Kies een trekker die je veel gebruikt en neem er ook het instructieboek bij

Figuur 1 De onderdelen van de trekker

Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

- Welk merk en type trekker kies je?

## Vloeistofkoeling

  - Vul in Figuur 2 de nummers van onderstaande onderdelen in:
1.  Ventilator
2.  V-snaar
3.  Radiateur
4.  Waterpomp
5.  Thermostaat
6.  Radiateurdop

Het onderhoud van het koelvloeistofsysteem bestaat uit:

- Uitwendig reinigen van de radiateur (2.1.1.)

- Juiste spanning van de V-snaar (2.1.2)

- Juiste vulling van de radiateur (2.1.3)

Figuur 2 Motor met vloeistofkoeling

### Uitwendig reinigen van de radiateur

Als er stof en stro in de radiateur zit, dan kan dit het beste met perslucht in tegen gestelde richting gereinigd worden.

  - Zet een pijl in Figuur 2 wat bedoeld wordt met “in tegen gestelde richting”.

### Juiste spanning van de V-snaar

Het is belangrijk dat de V-snaar de juiste spanning heeft, zie figuur 3 en jouw instructieboek

Figuur 3 De V-snaar spanning controleren

  - Hoeveel cm moet je de V-snaar  bij jouw trekker kunnen in drukken? Dit kun je vinden in het instructieboek dat bij jouw trekker hoort. Controleer dit.

_______________________________________________________

### De juiste vulling van de radiateur

Voor een goede werking van het koelsysteem moet er voldoende koelvloeistof in de het koelsysteem aanwezig zijn, voor de meeste oudere trekkers ongeveer 2 cm onder de vulopening. Bij de nieuwere trekkers is er een expansievat aanwezig, hierop staat dan het maximum en minimum aangeven.

  - Teken in figuur 2 hoe vol de radiateur van jouw trekker moet zitten.
Als er bij jouw trekker een expansievat aanwezig is, teken dan in figuur 2 het expansievat erbij.

## Luchtkoeling

Bij enkele merken wordt luchtkoeling toegepast. De koellucht van de ventilator wordt langs de koelribben van de cilinders geblazen.

Figuur 4a Vooraanzicht luchtstroom door de motor

Figuur 4b Bovenaanzicht luchtstroom door de  motor

Het onderhoud bij een luchtgekoelde motor bestaat uit:

- Het schoonmaken van koelribben.

- Het controleren van V-snaar.

  - Geef in figuur 4a aan waar de koelribben en de V-snaar zitten.

Figuur 5 Het schoonmaken van koelribben

Bronnen:

Instructieboek trekker.

Bijbehorende competenties:

Verrichten gebruikersonderhoud