Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en Techniek

Examenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1)

Leeractiviteit: Trekkeronderhoud Smering

Oefensituatie:

Machinevaardigheid

Leervragen:

Hoe werkt de smering van een motor?

Welk onderhoud is er nodig aan het smeringsysteem?

Hoe controleer ik of de smering goed is?

Beschrijving van de activiteit:

Een goed onderhouden trekker geeft minder kans op storingen en er is ook minder kans op grote en dure reparaties.

Als er geen of te weinig olie in de motor zit dan zal de motor vastlopen, daarom moet er iedere dag olie gepeild worden.

Tips voor de uitvoering:

Kies een trekker die je veel gebruikt en neem er ook het instructieboek bij

Figuur 1 De onderdelen van de trekker

Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

- Welk merk en type trekker kies je?

- Noem 2 manieren hoe olie uit de motor kan verdwijnen.

De taken die de olie in de motor heeft zijn:

- Smeren					Geluiddemping

- Koelen					Bescherming tegen roest

- Afdichten					Afvoeren van vuil

De olie verliest na verloop van tijd zijn werking en de olie vervuilt en verzuurt. Daarom moet de motorolie na verloop van tijd ververst worden.

- Na hoeveel uur moet de motorolie van jouw trekker ververst worden?

Let bij het verversen op de volgende punten:

- Tap de olie af bij een warme motor.

- Reinig de omgeving van de vuldop en de aftapplug.

- Reinig de magnetische aftapplug.

- Afdichtring van de aftapplug altijd vernieuwen en plug weer goed vastdraaien.

- Voor het monteren van een nieuw filter eerst de ruberen ring met olie insmeren.

- Vul de motor met de voorgeschreven olie tot het juiste niveau.

- Controleer na het starten het oliepeil.

- Welke motorolie moet er in jouw trekker?

- Wat doe je met de afgetapte olie?

Figuur 2 Het verwijderen van het motoroliefilter.

Bronnen:

Instructieboek trekker.

Bijbehorende competenties:

Verrichten gebruikersonderhoud