Werkproces 3. 	Wandlampje

Werkbriefje bij instructiefilm; Werkproces 3.

Volg de stappen op dit werkbriefje en laat iedere stap aftekenen door je docent.

Neem de ingevulde werkbriefjes op in je portfolio.

| ## Stap | ## Benodigdheden | ## Handleiding | Aftekening |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Buis buigen | - Bankschroef - Buizenbuiger - Koperbuis | Zet het buigijzer vast in de bankschroef. Buig de koperbuis langzaam in een hoek van 90º. Haal de buis uit het buigijzer en draai deze om. Buig de buis nu 180º. Let op: Zorg dat de buis in 1 vlak blijft! | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 9. Pijpensnijden | - Watervaste stift - Gebogen buis - Pijpensnijder | Geef met een streepje op de koperbuis aan waar je hem wilt doorsnijden. Pak de pijpensnijder en draai deze rustig vast tot het snijblad op de streep staat. Draai 3x rond de buis en draai het wiel van de pijpensnijder aan. Draai weer 3x, enz. Tot de buis volledig is doorgesneden. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 10. IJzer zagen | - IJzerzaag - Bankschroef - 2 Klemplaatjes - Gebogen buis | Klem het werkstuk tussen 2 klemplaatjes vast in de bankschroef. Zet het blad van de ijzerzaag op de streep en trek deze rustig naar achter. Zaag de buis door. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 11. Schroefdraad afzagen | - IJzerzaag - Bankschroef - 2 Klemplaatjes - Schroefdraad | Klem de schroefdraad tussen 2 klemplaatjes in de bankschroef. Zaag ca. 3 cm schroefdraad af met de ijzerzaag. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 12. Afbramen | - Vijl - Rattenstaart - Gebogen buis | Vijl de bramen van het zaag/ snijvlak. Maak met de rattenstaart de binnenkant van de koperbuis ook glad. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..