Werkproces 1. 	Wandlampje

Werkbriefje bij instructiefilm; Werkproces 1.

Volg de stappen op dit werkbriefje en laat iedere stap aftekenen door je docent.

Neem de ingevulde werkbriefjes op in je portfolio.

| Stap | Benodigdheden | Handleiding | Aftekening |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Midden bepalen | - MDF plaat (20x30)cm - Potlood - Liniaal | Leg de liniaal diagonaal over de MDF plaat en trek er een potloodlijn langs van hoek naar hoek. Doe dit ook voor de andere hoeken zodat de lijnen elkaar kruisen in het midden. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 2. Boren | - Boormachine - Boor 7 mm - Werkbank - (verlengsnoer) | Leg de MDF plaat op een open ondergrond of zet deze vast in de werkbank. Zet de boor in de boormachine. Controleer de draairichting van de boormachine. Zet de punt van de boor op het kruispunt van de lijnen en boor langzaam door de MDF plaat. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 3. Blik knippen | - Watervaste stift - Blikschaar - Plaat blik - MDF plaat | Controleer de plaat blik op beschadigingen. Leg je MDF plaat op een mooi stuk blik. Trek deze om met de watervaste stift. Knip met de blikschaar de plaat uit. Let op: Blik is scherp! | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..