Werkproces 5. 	Wandlampje

Werkbriefje bij instructiefilm; Werkproces 5.

Volg de stappen op dit werkbriefje en laat iedere stap aftekenen door je docent.

Neem de ingevulde werkbriefjes op in je portfolio.

| ## Stap | ## Benodigdheden | ## Handleiding | Aftekening |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Electra | - Spanningzoeker - Fitting - Elektriciteitsdaad met stekker - Striptang - Stanleymes | Trek de elektriciteitsdraad via de achterkant door de MDF achterplaat en de koperen arm. Doe de onderste ring van de fitting om de draad. Snijd met het stanleymes de buitenlaag van de draad af zonder de binnendraden te beschadigen! Leg m.b.v. de striptang de binnendraad bloot. Sluit de elektriciteitsdraad aan op de contactpunten van de fitting. Draai deze vast met de spanningzoeker. Draai de onderste ring van de fitting vast op de schroefdraad van de buis. Draai nu ook de rest van de fitting vast. | Datum:………………………. Docent:………………………. Paraaf: |
| 16. Bevestigen arm | - Spijker - Hamer - Schroevendraaier - 3 schroefjes | Laat iemand de arm op de achterplaat vasthouden. Tik met de spijker de blikken plaat door waar een schroefje moet komen. Draai de schroef vast met de schroevendraaier. | Datum:……………………… Docent:……………………… Paraaf: |
| 17. Kitten | - Kitspuit - Acrylaat kit - Plamuurmes - Tissue papier | Controleer of de kit goed uit de spuit komt in een tissue papiertje. Zet de kitspuit in het hoekpunt aan de binnenkant van de lijst en vul de kier langzaam van beneden naar boven. Vlak af met een plamuurmes. | Datum:………………………. Docent:………………………. Paraaf: |
| 18. Verven | - Kwast - Schroevendraaier - Roerstokje - Verf (voor hout en metaal) - Schilderstape | Plak de randen af met schilderstape. Pluis je kwast uit zodat losse haren er uit vallen. Open het verfblik met de schroevendraaier en roer de verf goed door met het roerstokje. Dompel de kwast tot de helft van de haren onder en strijk aan 1 kant af in het blik. Verf eerst de achterzijde van de lijst, dan de randen en uiteindelijk de voorkant en de arm. | Datum:……………………… Docent:………………………. Paraaf: |

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..