Werkproces 2. 	Wandlampje

Werkbriefje bij instructiefilm; Werkproces 2.

Volg de stappen op dit werkbriefje en laat iedere stap aftekenen door je docent.

Neem de ingevulde werkbriefjes op in je portfolio.

| ## Stap | ## Benodigdheden | ## Handleiding | Aftekening |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Verstek zagen | - 4 MDF latjes (6 cm breed) - Verstekzaag - Liniaal - Potlood - Rolmaat | Zet de verstekzaag op een hoek van 45º. Zaag de eerste hoek er af. (bewaar het afgezaagde stuk voor stap 7) Meet de lat af en zaag hier de lat in omgekeerde richting verstek. Zaag 2x met een binnenmaat van 26 cm. Zaag 2x met een binnenmaat van 16 cm | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 5. Boorgaten bepalen | - Potlood - Rolmaat - 4 MDF latjes - MDF achterplaat | De lijst gaat de achterplaat op 2 cm overlappen. Leg de achterplaat op de lijst zodat aan elke zijde 4 cm lijst uitsteekt. Bepaal het midden van iedere zijde. Neem daar weer het midden van. Zet hier een kruisje op 1 cm van de rand. Hier komen straks de schroeven. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 6. Boren & schroeven | - Boormachine - 4 mm boor - Accuboor - 6 schroeven - (verlengsnoer) - MDF achterplaat - Plaat blik | Zet een 4 mm boor in de boormachine op ca. 2 cm uit de kop vast. Leg de blikke plaat op zijn plaats tussen de lijst en de achterplaat. Boor de gaatjes door de achterplaat en het blik. Draai de schroeven vast. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |
| 7. Middengat | - Spijker - Hamer - Drevel - Blokje MDF | Leg de lijst ondersteboven met onder het midden het afgezaagde deel van stap 4. Sla met de spijker een gaatje in het blik door het middengat. Draai het geheel om en zet de drevel in het gaatje van de spijker en tik deze langzaam dieper, zodat er een mooi rond gat ontstaat. | Datum:………………………… Docent:……………………….. Paraaf: |

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..