Werkproces 4. 	Wandlampje

Werkbriefje bij instructiefilm; Werkproces 4.

Volg de stappen op dit werkbriefje en laat iedere stap aftekenen door je docent.

Neem de ingevulde werkbriefjes op in je portfolio.

| ## Stap | ## Benodigdheden | ## Handleiding | Aftekening |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. A Ontvetten/ schuren | - Tissue papier - Spiritus - Schuurpapier | Schuur de oppervlakten waar je gaat verhitten licht met fijn schuurpapier. Ontvet de oppervlakten hierna met een stukje tissue papier met een scheutje spiritus. | Datum:………………………. Docent:………………………. Paraaf: |
| 13. B Aanbrengen vloeimiddel | - Spijker - Vloeimiddel | Breng nu een dun laagje vloeimiddel aan op het oppervlak waar je het andere metaal wilt hechten. Ook op het te hechten materiaal smeer je vloeimiddel. (schroefdraad en de rozet) | Datum:……………………… Docent:……………………… Paraaf: |
| 13. C Materiaal verwarmen | - Brander - Aansteker - Tissue papier - Bankschroef | Klem het werkstuk tussen een stuk opgevouwen tissuepapier in de bankschroef. Open de gasfles, daarna de brander een klein stukje en steek het gas aan met een aansteker. Stel de vlam af. Verwarm het werkstuk. Let op: Zorg dat het papier geen vlam kan vatten! | Datum:………………………. Docent:………………………. Paraaf: |
| 13. D Toevoegen soldeertin | - Soldeertin - Tang - Brander | Als het oppervlak warm genoeg is (ca. 450ºC) zet je de draad soldeertin tegen het werkstuk aan en laat je deze in het werkstuk vloeien. Stop met toevoegen van de soldeertin op het moment dat het er aan de onderkant weer uit komt. Schuif met de tang de schroefdraad tot ca. 8 mm naar binnen. Laat goed afkoelen! | Datum:……………………… Docent:………………………. Paraaf: |

Opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..