Aanleg drainage

Het is belangrijk dat de drainage gelegd is onder goede weersomstandigheden. Die goede weersomstandigheden heb je in Nederland in het algemeen tussen april en augustus. Draineren van september tot maart geeft een veel grotere kans op een slecht werkende drainage. De grond versmeert namelijk als je erin werkt, terwijl die

te nat is. Bij de ruilverkaveling zijn hiermee nog wel eens fouten gemaakt. Het gebeurde wel dat de oogst jaar

na jaar geheel of gedeeltelijk mislukte door een slechte afvoer van overtollig water. Uiteindelijk was het opnieuw aanleggen van de drainage vaak de enige oplossing.

Kosten en levensduur drainage

De  aanleg  van  drainage  vraagt  een  investering  tussen  ƒ2,30  en  ƒ6,20  per  strekkende  meter.  De  prijs  is hoofdzakelijk afhankelijk van het gebruikte materiaal. Drainage die omgeven is met 7,5 m 3  schelpen per 100 meter kost ƒ6,20 per strekkende meter.

De levensduur van drainagesystemen loopt uiteen van minder dan 7 jaar tot wel 40 jaar en meer. Dit is onder meer afhankelijk van het ijzergehalte van het grondwater en de mate waarin klink (inzakken van de grond) optreedt na drainage. Zakt de grond te veel in, dan loopt het water onvoldoende naar de drain.

Drainafstand

Bij de bepaling van de drainafstand moet je met de volgende factoren rekening houden:

•	de waterdoorlatendheid van de grond;

•	de draindiepte;

•	de diepte van een slecht doorlatende (storende) laag;

•	het gebruik van het land;

•	de drainlengte;

•	het voorkomen van kwel.

Waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid kan redelijk nauwkeurig worden bepaald. Een doorlatendheidsonderzoek en de daarbij behorende berekening van de drainafstand kun je zelf meestal niet uitvoeren. Dat laat je over aan een cultuur- maatschappij of een cultuurtechnisch bureau. Toch moet je er wel iets van weten. Hieronder volgen enkele algemene regels.

•	Bij dichte zware klei, fijnzandige zavel of leem moet je rekening houden met een minder goede doorlatendheid. De drainafstand bedraagt bij een draindiepte van bijvoorbeeld 1 meter 10 à 12 meter.

•	Bij lichte klei, zavel en leemhoudend zand heb je meestal te maken met een betere doorlatendheid. De drainafstand bedraagt bij een draindiepte van 1 meter 10 à 20 meter.

•	Zandgronden hebben doorgaans een goede doorlatendheid. Voor deze gronden gelden bij een draindiepte van 1 meter drainafstanden van 15 à 25 meter. Op zandgronden waarop in de winter bloembollen staan, wordt meestal een drainafstand van 10 meter aangehouden.

•	Vast veen laat water minder goed door. Voor deze gronden gelden bij een draindiepte van 1 meter drainaf- standen van 10 à 15 meter.

Draindiepte

Naarmate  de  buizen  dieper  in  de  grond  liggen,  kan  de  drainage  een  grotere  oppervlakte  ontwateren.  De

draindiepte ligt meestal tussen de 80 en 120 cm. De diepte is afhankelijk van de grondsoort, de drainafstand en de slootwaterstand.

Met name de hoogte van het slootpeil is heel belangrijk bij het bepalen van de draindiepte. De eindbuizen moeten minimaal 10 cm boven het gemiddelde winterslootpeil uitmonden. In zandgebieden, waar vaak weinig water in de sloten voorkomt, moeten de eindbuizen minstens 20 cm boven de slootbodem uitmonden. Een diepe slootwaterstand is dan ook een eerste vereiste voor een diepe en daardoor betere en goedkopere drainage.

Storende laag

Wanneer er op geringe diepte in de grond een zeer slecht doorlatende laag voorkomt, zoals een keileemlaag, zeer dichte klei of vast veen, dan moet je nauwer draineren. Komen deze lagen binnen de 60 tot 80 cm voor, dan moet je draineren op afstanden van 6 tot 10 meter. Het heeft overigens weinig zin om in zo’n storende laag te draineren. Je kunt die laag beter verbreken en dan draineren.

Gebruik van het land

Groente-, bloembollen-, boom- en fruitteeltbedrijven vragen een intensievere drainage (dus op kortere afstand gedraineerd) dan akkerbouw of grasland. Dit speelt vooral bij kapitaalintensieve gewassen die later in het jaar worden geoogst of tijdens de winter op het land staan.

Drainlengte

De buislengte x de buisafstand geeft het grondoppervlak dat elke drainbuis moet ontwateren. Deze oppervlakte mag niet te groot zijn en is afhankelijk van de afvoercapaciteit van de buis. In verband met het onderhoud

(doorspuitbaarheid) is het niet wenselijk dat de drain langer is dan 300 meter.

Voorkomen van kwel

Water dat vanuit de ondergrond omhoog stroomt, noem je kwel. Kwel is afkomstig van omringende hoger gelegen percelen of wateroppervlakten. Indien er binnen een perceel kwel optreedt, moeten de drainbuizen in natte perioden extra water afvoeren. Je kunt hiervoor een ribbelbuis nemen met een grotere diameter, maar

je kunt er ook voor kiezen nauwer te draineren.

Het drainagemateriaal

Er wordt tegenwoordig uitsluitend gebruikgemaakt van flexibele kunststof ribbelbuizen. Je kunt kiezen uit ver- schillende buitendiameters. Het meest gangbaar zijn 60 en 80 mm. Welke buitendiameter je kiest, is afhankelijk van de oppervlakte die per drainreeks ontwaterd moet worden. Per etmaal moet 7 mm water kunnen worden afgevoerd.

De te ontwateren oppervlakte kun je berekenen door de reekslengte te vermenigvuldigen met de drainafstand. Als de drainlengte 200 meter is en de afstand 20 meter, dan is de te ontwateren oppervlakte 200 x 20 = 4.000

m 2  of 0,4 ha. De hoeveelheid water die dan moet worden afgevoerd, is 4.000 m 2  x 0,007 m = 28 m 3  per 24

uur.

Omhullingsmateriaal

Goed volumineus omhullingsmateriaal mag je meetellen bij de vaststelling van de buitendiameter van de buis. Tegenwoordig worden vaak polypropyleenvezels als omhullingsmateriaal gebruikt. Bij het leggen van de ribbel- buizen in het noordelijk zandgebied gebruiken telers meestal ribbelbuizen zonder omhulling. Daar komen de buizen in een schelpenbed te liggen van zo’n 5 m 3  schelpen per 100 strekkende meter. Wil je meer schelpen gebruiken, dan kost elke m 3  schelpen meer 40 cent per 100 strekkende meter.

Het gebruik van afdek- en omhullingsmateriaal heeft drie voordelen.

•	Het dient als filter om inspoeling van gronddeeltjes tegen te gaan.

•	Het dient ter vergroting van de buitendiameter, waardoor de drain beter werkt.

•	Het dient als bescherming tegen het stukgaan van de buizen als harde kluiten in de sleuf vallen.

Eindbuizen

De drains moeten via een stevige gladde buis, de zogenoemde eindbuis, in de sloot uitmonden. Om beschadiging

bij slootonderhoud te voorkomen, kun je een eindbuis met beschermgoot gebruiken die in het talud verzonken

is. De goot voorkomt uitspoeling van het talud. Deze taludgoot moet je goed ingraven.

Figuur 4-6: Goed aangebrachte eindbuis met taludbeschermer