2.1.2    Andere soorten pompen

In de hydrauliek worden ook andere soorten pompen toegepast dan tandwiel- pompen. Bijvoorbeeld de schottenpomp en de plunjepomp.

2.2 De tank en de leidingen

| Werkleiding | Leiding waar de olie normaal door kan stromen |  |
| --- | --- | --- |
| Stuurleiding | Via deze leiding kan een stuurschuif in een andere stand worden gezet |  |
| Lekolieleiding | Voor het laten weglekken van de als er ergens teveel is |  |

In een hydraulisch systeem komen verschillende soorten leidingen voor.
In tekeningen gebruikt men bij het aangeven van leidingen ook nog de volgende symbolen:

Leidingverbinding (leidingen staan met elkaar in verbinding).

Kruisende leidingen (twee aparte leidingen).

(Buigzame leiding slang).

2.3 Snelkoppeling en overdrukklep

man

vrouw

Werking: De nummers 5 van beide onderdelen houden op dit moment de olie tegen. Wanneer het mannetje in het vrouwtje komt dan zullen beide nummers 5 worden ingedrukt. De olie kan nu doorstromen!



Werking: 
De overdrukklep wordt direct op de persleiding na de pomp aangesloten en heeft tot taak om de druk in het systeem op een bepaalde waarde te begrenzen. In feite is de overdrukklep niets anders dan een veerbelaste terugslagklep. Als de druk in het systeem, door bijvoorbeeld overbelasting, groter dreigt te worden dan de (instelbare) veerdruk op de klep dan opent de klep en wordt de olie afgevoerd naar de tank.

dicht

Open

Instellen werkdruk

Vragen:
1) Hoe kun je de druk in het systeem instellen?

___________________________________________________________________

2) Wat zijn de gevolgen als de knop waarmee je de werkdruk instelt helemaal naar 
    boven staat. 

___________________________________________________________________

Cilinders worden veel toegepast. Denk maar aan voorladers bij trekkers,

kipwagens, kranen enz.

Met een enkelwerkende cilinder kan maar in één richting een kracht worden
uitgeoefend (b.v. voorlader trekker).

Met een dubbelwerkende cilinder kan in twee richtingen een kracht worden 
uitgeoefend (b.v. graafmachine).

De zuigerstang en de cilinderwand zijn zeer glad afgewerkt. Deze gladheid en de afdichtingen zorgen ervoor dat er geen olie uit de cilinder kan lekken.

1  Hoeveel aansluitingen heeft een dubbelwerkende cilinder?

........................................................................................

2  Hoeveel aansluitingen heeft een enkelwerkende cilinder?

........................................................................................

De stuurschuif.

Met behulp van een stuurschuif kan de olie in de gewenste richting worden gestuurd.

Een stuurschuif kan in verschillende schakelstanden worden gezet. Voor elke schakelstand wordt een vierkant getekend. In een vierkant wordt met pijlen aangegeven hoe de olie stroomt.

Bij de aansluitingen worden letters geplaatst:

P = leiding vanaf de pomp;

R = leiding naar de tank;

A en B zijn werkleidingen naar de cilinder of hydromotor

Vervuiling!

Vervuiling veroorzaakt:

-     verstopt raken van de filters;

-     roestvorming;

- beschadiging van hydraulische

onderdelen.

De gevolgen daarvan kunnen zijn:

-     de pompopbrengst wordt minder;

-     afdichtingen gaan lekken;

-     kleppen sluiten niet goed af.

Ieder vuildeeltje veroorzaakt beschadiging (schurende werking). Door het schuren ontstaan weer nieuwe vuildeeltjes (b.v. metaaldeeltjes).

Hoe bestrijd je vervuiling?

- Werk netjes. Gebruik b.v. een schone doek om snelkoppelingen

schoon te maken.

- Ververs regelmatig olie.

-    Filters op tijd vervangen of schoonmaken (instructieboekje).

-    Gebruik goede filters en olie.