Banden

De banden dragen de trekker en zorgen ervoor dat de kracht van de trekker over wordt gebracht op de grond. En zorgen ook voor vering. De banden zijn opgebouwd vanuit het karkas. Dit karkas bestaat uit koordlagen die van nylon, staaldraad of rayon kunnen zijn.

9.1 Radiaal en Diagonaal:

De koordlagen in een band kunnen diagonaal of radiaal in de band aanwezig zijn. De banden worden daarom radiaal- of diagonaalbanden genoemd.

Zoals je in de bovenstaande afbeelding kunt zien zitten bij de radiaal band de koordlagen recht over de bolling van de één naar de andere kant van de band. Dit zorgt ervoor dat de band soepel blijft, minder snel slipt en minder slijt. Hoe meer koordlagen zich in de band bevinden hoe sterker de band wordt. Het aantal koordlagen staat ook aangegeven op de band, dit is namelijk het ply getal. Verder staan op de band, de bandenmaat, soort profiel, draagvermogen, toepassingsgebied en snelheidsindex.

9.2 Bandenmaten:

De bandenmaten worden op verschillende manieren weergegeven. Tegenwoordig kom je vaak de maten in millimeters tegen, maar soms ook in inches. Dus als op een achterband bijvoorbeeld 520/70R34 is dit een radiale band met de volgende afmetingen:

- Breedte: 520 mm

- Hoogte: is 70% van 520 mm

- Velgdiameter: 34 inch

Je hebt ook banden met de maat: 18.4 R 38, hierbij geeft 18,4 de breedte aan in inches, en 38 de diameter van de velg, waar de band op gemonteerd moet worden.

9.3 Bandenspanning:

Tegenwoordig wordt er steeds meer gekeken naar verdichting van de bodem. Hierbij spelen de breedte van de band en de spanning een grote rol. Hieronder staat een verdichtingstabel, die de verdichting bij de verschillende bandenspanningen en de verschillende banden laten zien.

Als je de juiste bandenspanning kiest, heeft dit vele voordelen, in het onderstaande schema kun je het terug vinden.

Bij het oppompen van de band is het het beste om zo ver mogelijk van de band af te gaan zitten. Dus kun je het beste een bandenpomp gebruiken waarbij er een lange slang tussen ventiel en meter zit. Vergeet het vastdraaien van het ventieldopje niet, omdat er anders vuil in het ventiel gaat zitten en de band leeg loopt. Controleer de banden af en toe is of ze niet scheef afslijten, is dit wel het geval dan kan er iets niet goed zijn met de wielstanden, laat dit controleren, want het goed zetten van deze standen is goedkoper dan nieuwe banden. Let ook op scheuren in de band of velg, en of alle bouten nog goed vast zitten, zodat ze niet los lopen tijdens het rijden.