# Onderhouden van kettingen en kettingwielen

| Op veel trekkers en werktuigen vind je kettingen. Kettingen worden gebruikt om krachten over grote afstanden over te brengen. Langzaam lopende kettingen worden gebruikt als transportketting, bijvoorbeeld in loswagens. Snel lopende kettingen vind je in motoren en grondfrezen. Die kettingen, en de kettingwielen waar ze overheen lopen, moet je onderhouden.. |  | De bodemketting van een breedstrooier. |
| --- | --- | --- |

| ### Ketting vervangen |  |
| --- | --- |

| Een ketting loopt over twee of meer kettingwielen. Eén van de kettingwielen drijft via de ketting het andere kettingwiel aan. Hierdoor wordt het bovenste of het onderste deel van de ketting strak getrokken. Het andere deel van de ketting hangt dan slap. Het slappe deel kan gaan klapperen. Om het klapperen te voorkomen is in dit deel van de ketting een kettingspanner opgenomen. Een kettingspanner houdt de ketting op spanning. Door het gebruik wordt de ketting steeds langer. De ketting kruipt daardoor in de tanden van het kettingwiel omhoog. Een ketting mag maximaal 1% uitrekken. Rekt de ketting meer uit, dan moet je de ketting vervangen. Dit doe je als volgt. Maak de kettingspanner los en zoek de sluitschakel op. Door het borgveertje met een schroevendraaier van de sluitschakel los te maken kun je de sluitschakel uit de ketting schuiven en kun je de ketting van de kettingwielen halen. Als de sluitschakel met splitpennen geborgd is, kun je met een tangetje de splitpennen eruit halen. Als je een ketting vervangt, beoordeel je meteen de kettingwielen. Een nieuwe ketting mag je namelijk nooit op versleten kettingwielen leggen. Versleten kettingwielen moet je dan ook vervangen. Door het losdraaien van bouten kun je het kettingwiel losmaken. In het magazijn kun je een nieuwe ketting pakken en eventueel nieuwe kettingwielen. Je moet natuurlijk wel de juiste maatvoering weten.. |  | Het aanbrengen van een sluitschakel. |
| --- | --- | --- |

| ### Maat |  |
| --- | --- |

| De maat van een ketting wordt aangegeven door de steek, de inwendige breedte en het aantal schakels. De steek (p) is de afstand tussen het midden van twee opeenvolgende pennen. De inwendige breedte (b) is de inwendige afstand van een schakel, bij de rol gemeten. De maten van een ketting worden meestal in millimeter aangegeven. Soms staan de maten in inches. Voor de maten van het kettingwiel tel je het aantal tanden en het aantal boutgaten. Je meet de breedte, de buitendiameter en de binnendiameter.. |  | Maatvoering rollenketting. |
| --- | --- | --- |

| ### Inkorten |  |
| --- | --- |

| Soms moet je een ketting op lengte maken. Hierbij moet je op de volgende punten letten. Je moet altijd de kettingeinden aan elkaar vastmaken.. Gebruik bij voorkeur een ketting met een even aantal schakels. Als de ketting een oneven aantal schakels heeft, gebruik je een verloopschakel. Deze schakel is zwakker dan de overige schakels.. Om een ketting in te korten, pers of sla je een pen uit de kettingschakel. Met een kettingpons pers je de pen uit de schakel. Heb je geen kettingpons, dan kun je met een doorslag de pen eruit slaan.. Borg de sluitschakel bij een ketting met een even aantal schakels met een splitpen of een borgveer.. |  | Sluitschakels voor kettingen. |
| --- | --- | --- |

| ### Smering |  |
| --- | --- |

| Kettingen moeten gesmeerd worden. Meestal doe je dat met olie. Vet dringt namelijk niet voldoende door tot de scharnieren in de ketting. Bovendien neemt vet ook zand en vuil op, waardoor het gaat werken als schuurpapier. Er bestaat speciaal kettingvet dat deze nadelen niet heeft. Een pompmechanisme brengt het vet naar een kwastje dat op de ketting rust.. |  | Met een kwastje breng je vet aan op de ketting. |
| --- | --- | --- |