Naam:

Datum:

Kwalificatieprofiel: Vakfunctionaris Natuur en Techniek

Examenstandaard: Machinevaardigheid (140-1 en 150-1)

Leeractiviteit: 0211 Uitvoeren klein onderhoud

Oefensituatie:

Machinevaardigheid (oefenplaats: bedrijf)

Beschrijving van de activiteit:

Als we machines gebruiken dan willen we graag dat ze niet stuk gaan als we er mee werken. Om hier meer zeker van te zijn dient er onderhoud plaats te vinden. Tevens zal regelmatig onderhoud minder slijtage geven en daardoor hoge onderhoudskosten voorkomen.

In deze opdracht leer je:

- Een machine reinigen, smeren en conserveren

- V-snaar opspannen

- Repareren van de bescherming van een tussenas

Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

Maak de opdrachten en overleg op je BPV bedrijf over de uitvoering van de opdrachten.

# A.- Machine reinigen, smeren en conserveren.

Voordat we onderhoud plegen is het goed om eerst de machine te reinigen.

Vraag je begeleider welke machine een kleine onderhoudsbeurt nodig heeft.

Zet de machine op de spuitplaats

# Reinigen

- Welke apparatuur wordt er op jouw bedrijf gebruikt voor het reinigen van de machines?

| Gegevens van de reinigingsapparatuur b.v. hogedruk reiniger |  |
| --- | --- |
| Merk en type |  |
| Gebruikte werkdruk |  |
| Water | 0 warm 0 koud |
| Type spuitlans |  |
| Wasmiddel | Ja/nee |

- Welke andere hulpmiddelen worden er gebruikt voor het reinigen?

Bij het reinigen gebruiken we water dat door de hoge snelheid vuil dient te verwijderen. Het kan door die hoge snelheid en kracht ook in lagers en aandrijfkasten door dringen. Kijk dus eerst waar de lagers zitten! Sommige spuitlansen zijn zelfs geschikt om touw en dergelijke door te snijden. Je kunt je voorstellen dat je als mens ook gevaar loopt.

- Bij het werken met een hogedrukreiniger bestaat er gevaar voor mens en machine. Welke gevaren zijn dit? Hoe kunnen we deze gevaren voorkomen?

| Gevaar: |  | Voorkomen door: |
| --- | --- | --- |
| Voor de mens |  |  |
| Voor de machine |  |  |

- Ga nu de machine op een veilige manier reinigen.

- Laat de schoongemaakte machine door je begeleider controleren.

# Smeren

Bij het smeren van lagers op een werktuig maken we veel gebruik van vet. Als er een tandwiel overbrenging aanwezig is wordt er vaak olie gebruikt voor de smering.

Bij het smeren van lagers gebruiken we een vetspuit of een vetkanon. Bij een vetkanon hoef je niet met de hand het vet in de nippel te duwen maar luchtdruk van een compressor bediend een vetpomp.

- Welke onderhoudspunten dienen er uitgevoerd te worden?

Gebruik het instructieboek van de machine.

Vul het onderstaande schema in:

Verwijderen touw e.d. rond assen 		ja / nee	  	elke………uur

Controle loszittende delen			ja / nee		elke………uur

Doorsmeren vetnippels			ja / nee		elke………uur

Olie peilen					ja / nee		elke………uur

V-snaar spanning controleren		ja / nee		elke………uur

Ketting spanning controleren			ja / nee		elke………uur

- Welk gereedschap heb je nodig voor het uitvoeren van de in vraag 6 genoemde werkzaamheden

De hoeveelheid vet die er in een lager zit is verschillend. Daarom moeten we de voorschriften van de fabrikant  opvolgen. Let dus op hoe vaak je een bepaalde nippel moet smeren. Bij regelmatig smeren zijn 1 à 2 pompslagen voldoende. Maak voor het smeren de nippel schoon. (grond of verf)

- Welk vet wordt er door de fabrikant voorgeschreven?

- Smeer de machine volgens voorschrift door.

Vetresten trekken weer vuil aan dus veeg overtollig vet weg met een doek of papier. Bij het reinigen van de machine kan er water en vuil in de lagers gekomen zijn. Het is noodzakelijk na het reinigen de lagers te smeren.

- Waarom dienen we de machine door te smeren na het reinigen?

Het kan voorkomen dat een smeernippel verstopt zit. Het is dan niet mogelijk om het lager te smeren.

- Hoe merk je dat een smeernippel verstopt zit? Hoe heb je dit verholpen?

- Controleer het oliepeil in de eventueel aanwezige tandwielkasten.

Als het peil te laag is dient er bijgevuld te worden met de voorgeschreven olie. Vraag je begeleider waar je de juiste olie vandaan kunt halen. Zorg er voor dat er bij het vullen niet wordt gemorst en dat er geen vuil in de tandwielbak valt.

- Vul zonodig olie bij tot het juiste peil.

Bespreek het uitgevoerde werk met je begeleider.

# Conserveren.

Bij het doorsmeren van de lagers hebben we ze ook tegelijk geconserveerd. Door het water er met het vet uit te duwen zorgen we er voor dat de lagers niet gaan roesten. Naast de lagers zijn er ook nog andere delen die na het reinigen beschermd moeten worden tegen roest.

- Welke adviezen staan er in het instructieboek over de bescherming van vooral blanke machinedelen tegen roest?

- Voer de voorgeschreven roestwerende maatregelen uit.

Bespreek het uitgevoerde werk met je begeleider.

# Opspannen van een V-snaar

Een V-snaar overbrenging komt in de landbouw op sommige machines vaak voor. Het voordeel van een V-snaar overbrenging is dat hij bij de juiste spanning onder normale belasting niet slipt en bij overbelasting wel slipt.

Het is dus naast een manier van aandrijving ook een beveiliging.

- Bekijk op je leerbedrijf 2 machines die een V-snaar overbrenging hebben.

Vul onderstaande tabel in en gebruik daarbij het instructie boek:

| Soort machine (b.v. maaimachine) | Op welke manier wordt de V-snaar gespannen? | Hoe controleren we de juiste spanning? |
| --- | --- | --- |

- Controleer de V-snaar spanning van één van de machines en breng hem zonodig op de juiste spanning.

- Waarom zit er een beschermkap rond de V-snaar?

Zorg ervoor dat na het opspannen alles weer goed vastgezet is!!!

Laat je begeleider het uitgevoerde werk controleren.

# Repareren van een tussenas bescherming

De aandrijfas tussen trekker en werktuig wordt afgeschermd door twee in elkaar schuivende kunststofpijpen. Deze zitten met een glijlager om de tussenas. Door een kettinkje  wordt voorkomen dat ze met de tussenas gaan meedraaien. De beschermpijpen en het kettinkje raken vaak defect waardoor er een onveilige situatie ontstaat.

Zoek  informatie over het repareren van de tussenas bescherming en bestudeer dit goed.

- Zet in de onderstaande tabel de werkvolgorde en het benodigd gereedschap

| Werkvolgorde: | Gereedschap: |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

- Vraag je begeleider een tussenas waarvan de bescherming defect is. Repareer de bescherming en laat je begeleider je werk controleren.

Bronnen:

Boek ontwikkelcentrum: 10144 Onderhouden controleren en afstellen

Bijbehorende werkproces:

2.1 Voert periodiek onderhoud uit

Handtekening begeleider:

Beoordeling:

voldoende/onvoldoende