Praktijktoets:  uitzetten piketten met laser

Oefensituatie:

Uitgraven van objecten

Beschrijving van de activiteit:

# Leerling instructie Uitzetten van piketten met lasertoestel

Beginsituatie: Voordat je deze toets mag afleggen, heb je de theorie voldoende afgesloten en de oefenles lasertoestel gevolgd hebben. In deze praktijktoets worden 7 piketten op hoogte geplaatst en in lijn. De opdracht wordt uitgevoerd door 2 personen.

Opdracht: zet in een rechte lijn, 4 piketten even hoog om de 5 meter daarachter drie piketten ook op een afstand van 10 meter met een afschot van 0,5%. Uitzetten met behulp van het lasertoestel. Let op: bij dit laser toestel moet je afschot zelf instellen door te meten. 0,5%

Beoordelingscriteria: - omgang met het uitzet-materiaal (incl. opruimen en stalling) - juist opstellen van het lasertoestel - juiste communicatie met collega - juiste hoogte plaatsing van de 4 horizontale piketten - juiste hoogte plaatsing van de 3 afschot piketten - piketten staan in lijn

Tips voor de uitvoering:

# Instructie voor de docent Uitzetten van piketten met lasertoestel

Randvoorwaarden: - instructie les werken met de laser moet zijn gevolgd - diagnostische toets ‘omgang met een lasertoestel’ moet voldoende zijn - het weer moet geschikt zijn (in overleg met docent)

Begin situatie: Leerling heeft geoefend met een lasertoestel, en heeft de theorie voldoende afgesloten

Formulering opdracht: In deze praktijktoets worden 7 piketten op hoogte geplaatst en in lijn. De opdracht wordt uitgevoerd door 2 personen.

Beoordelingscriteria: - omgang met het uitzet-materiaal (incl. opruimen en stalling) - juist opstellen van het lasertoestel - juiste communicatie met collega - juiste hoogte plaatsing van de 4 horizontale piketten - juiste hoogte plaatsing van de 3 afschot piketten - piketten staan in lijn

Toelichting, gewenst resultaat en criteria:

| Beoordelingsformulier Uitzetten van piketten met lasertoestel |  |
| --- | --- |
| Leerling heeft voor deze opdracht maximaal 50 minuten de tijd. (bij tijd overschrijding is deze opdracht onvoldoende) |  |

| Beoordelingscriteria |  | weging | score |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | omgang met het uitzet-materiaal (incl. opruimen en stalling) | 0-1 |  |
| 2 | juist opstellen van het lasertoestel | 0-1 |  |
| 3 | juiste communicatie met collega | 0-1 |  |
| 4 | juiste hoogte plaatsing van de 4 horizontale piketten | 0-4 |  |
| 5 | juiste hoogte plaatsing van de 3 afschot piketten | 0-3 |  |
| 6 | piketten staan in lijn | 0-1 | …+ |
|  | Behaalde score |  |  |
| Geslaagd bij 6 punten of meer. Geslaagd / afgewezen |  |  |  |
| Indien geslaagd cijferbepaling: 6p = 5 7p = 6 8p = 7 9p = 8 10p = 9 11p = 10 |  |  |  |

Bronnen: leereenheid meten en uitzetten in de ecc

Boek : cultuurtechnisch werk “Grondwerk” IPC groene ruimte

Bijbehorende werkprocessen :

  - Bereidt de opdracht voor

  - Organiseert eigen werkzaamheden

1.4 Bereidt de uitvoeringslocatie voor