Les: 0528 Unit: Kunststof/hout Naam: Eierdopjes/servethouder

Wat ga je doen;

- Een servethouder maken.

- 2 eierdopjes maken.

Wat leer je van deze opdracht?

- Aftekenen.

- 2 werkstukken uit 1 kunststof plaatje maken .

- Werken met kunststof.

- Werken met hout.

- Nauwkeurig werken.

Wat heb je nodig voor deze opdracht?

| Gereedschappen | materialen |
| --- | --- |
| Liniaal en potlood | 1 x kunststof plaatje 245 x 245 mm |
| Centerpons en hamer | 1 x houten latje 12 mm x 12 mm x 120 mm |
| Zaag | 1 x houten asje Ø 6 mm, 190 mm lang |
| Schuurpapier | 1 x houten wiel Ø 30 mm, dikte 10 mm |
| Waterproof schuurpapier | 2 x houten wiel Ø 15 mm, dikte 7 mm |
| Vijl |  |
| Kunststofbuiger en buigmal |  |
| Kolomboormachine |  |
| Boor Ø 3 mm ; Ø 6 mm ; Ø 6,5 mm ; Ø 35 mm |  |
| Houtlijm |  |

Let op!!

De maten in de opdracht worden aangegeven in mm.

Extra hulp nodig??

Kijk op de volgende site:

- http://maken.wikiwijs.nl/29198/techniek

- Praktijkopdrachten

- Opdracht 0528

Aan de slag!!

- Neem het kunststofplaatje voor je en teken het af zoals in de afbeelding is weergegeven.

- Zaag daarna over de getekende lijn het kunststofplaatje zodat je 2 delen krijgt.

Beide delen heb je nodig bij deze 	opdracht.

De eierdopjes

Je gaat de eierdopjes maken uit het kunststofplaatje van 55 x 245.

Let op!! De eierdopjes moeten precies hetzelfde worden.

- Teken het plaatje af zoals in de afbeelding

- Zaag of knip het plaatje in de benodigde onderdelen .

- Teken beide plaatjes als volgt af:

- Sla met een centerpons een putje op het snijpunt van de diagonalen.

- Boor daarna een gat van Ø35.

- Rond de hoeken af met een vijl en waterproof schuurpapier.

- Buig beide zijkanten om in een hoek van 90°.

- Laat je werkstuk door de docent controleren:

Deze controleert op de volgende punten:

A) Werkstuk uitvoering

B) Juiste afmetingen

C) Buighoeken 90°

D) Eierdopjes hetzelfde

E) Afwerking

De servethouder

Je gaat de servethouder maken uit het kunststofplaatje van 190 x 245.

- Teken het plaatje af zoals in de afbeelding.

- Zaag of knip zoals in de afbeelding staat aangegeven.

- Teken de maten voor de boorgaten af.

- Sla met een centerpons een putje.

- Boor de gaten met een boor van Ø 6,5.

- Rond alle hoeken netjes af.

- Zijkanten 90° ombuigen met kunststofbuiger en buigmal.

- Teken het houten latje 12x12x120 af:

- Sla met een centerpons een putje.

- Boor een gat van Ø 6,5.

- Schuur alle zijkanten van het latje.

- Neem het houten wiel van Ø30.

- Vijl een rechte kant van 12 aan het wiel.

- Schuur de zijkanten van het wiel.

- Lijm met houtlijm het latje en het wiel aan elkaar, hou hierbij de bovenkanten gelijk.

- Neem de 2 houten wielen van Ø15.

- Boor in alle twee de wielen een gat van Ø6.

- Schuur de zijkanten van de wielen.

- Neem het asje Ø6 x 190. Schuur de zijkanten.

- Zet de servethouder in elkaar. Lijm de wielen van Ø15 met houtlijm op het asje.

- Laat je werkstuk door de docent controleren:

Deze controleert op de volgende punten:

A) Werkstuk uitvoering

B) Boorgaten

C) Buighoeken 90°

D) Montage servethouder

E) Afwerking