Koelsystemen

Vraag aan de leraar of hij met jullie een zuiger wilt verwarmen.

Demonstratie van het verhitten van een losse zuiger boven een brander tot hij goed heet is. De zuiger moet nu in de cilinder zakken.

Beschrijf wat je ziet. Verklaar ook hoe dat komt.

Warm!

Wat je in opdracht hebt ontdekt, gebeurt ook met een draaiende motor. Het is ontzettend belangrijk dat een draaiende motor gekoeld wordt. Door de verbranding van de brandstof in de motor en het snelle bewegen van

de onderdelen ontstaat veel warmte. De temperatuur kan tijdens de arbeidsslag van de motor zelfs even oplopen tot 2000 °C!

Deze temperatuur is veel te hoog! Bepaalde motoronderdelen gaan sterk uitzetten door de hoge temperatuur.

Je snapt wel wat er dan gebeurt: de zuiger wordt te groot voor de cilinder en komt klem te zitten. Dan heb je een echte ‘vastloper’. Niet best!

Cilinder met zuiger en koelribben.

Koelen

Andere motoronderdelen kunnen zelfs verbranden (kleppen en pakkingen). De motor moet dus gekoeld worden. Anders gezegd: de motor moet z’n warmte kwijt. Vooral in de cilinderkop, waar de hitte het grootst is door de verbranding. Daarom worden motoren gekoeld met vloeistof of lucht. Natuurlijk blijft er wel wat warmte over. Dat is niet erg. Het moet zelfs, omdat de motor dan beter loopt.

Koelen met lucht

Motoren worden met vloeistof of met lucht gekoeld. De werktemperatuur van vloeistof gekoelde motoren is ongeveer 85 °C en van luchtgekoelde motoren ongeveer 120 °C. In de volgende voorbeelden kun je zien hoe

bij sommige motoren de buitenlucht gebruikt wordt. Bij andere wordt lucht door een ventilatorwiel over de cilinders geblazen.

- Rijwindkoeling

Doordat de motor rijdt, strijkt er lucht langs de koelribben. Hierdoor wordt de warmte afgegeven aan de lucht en wordt de motor gekoeld.

- Geforceerde luchtkoeling

Meneer Buiter wijst Yvonne en Mark op een motormaaier. "Kijk, zo’n motortje kan natuurlijk niet gekoeld worden door rijwind. Daar moet de koude lucht op een andere manier langs de cilinder worden geblazen. Dat heet geforceerde luchtkoeling.”

Door het vliegwiel met schoepen wordt er koude lucht langs de cilinder geblazen, waardoor deze gekoeld wordt. Soms wordt de koellucht door een ventilator langs de motor geblazen.

Geforceerde luchtkoeling met ventilator(en)

Spanning op de riem

Voor goed onderhoud van de motorkoeling moet je de koelribben schoonhouden. Als er een ventilatorriem aanwezig is, moet je die op de juiste spanning houden. Belangrijk, want als de riem te slap is, gaat hij slippen. Als de riem te slap wordt, hoor je onder het rijden een hard jankend geluid.

Vloeistofkoeling

De andere manier van koelen gaat met vloeistof: water of koelvloeistof. De motor is zó gemaakt, dat er vloeistof langs de cilinders stroomt. Die vloeistof neemt de warmte weg. Het probleem is dat die vloeistof ook te heet kan worden.

- Verdampingskoeling

De cilinderkop en de cilinder zijn omgeven door stilstaand water. Dit water wordt hierdoor warm. De watertemperatuur wordt 100 °C. en zal gaan verdampen. Nu is voor verdampen veel warmte nodig. Dat wordt aan de hete motor onttrokken. Hierdoor koelt de motor af. Dit is een open systeem en zie je alleen nog toegepast bij oude stilstaande motoren.

Verdampingskoeling.

- Geforceerde waterkoeling

Bij motoren met geforceerde waterkoeling wordt de vloeistof langs de cilinders gepompt. Het water of de koel- vloeistof blijft in de motor en verdampt niet. "Dit is eigenlijk een combinatie van lucht en vloeistofkoeling De vloeistof blijft in de motor en wordt steeds warmer. Daardoor koelt de motor niet meer goed. Daarom wordt het water door een radiateur gepompt. Tegen de ribbels (ze lijken op de ribben van de cilinder) van die radiateur wordt lucht geblazen met een ventilator. Daardoor koelt de vloeistof af.”

Geforceerde waterkoeling

Dit koelsysteem bestaat uit  (zie figuur ):

- radiateur (2)

- vuldop (1)

- aftapkraan (8) (deze bevind zich altijd op het laagste punt van het systeem;

- Het motorblok heeft hier 4 cilinders (7)

- warmwaterslang (9)

- koudwaterslang (10)

- thermostaat (5) . Deze regelt de temperatuur van de motor.

- een waterpomp (3). Deze wordt aangedreven door een V-snaar

- V-snaarschijf of poeli (4)

- laat ook de ventilator (6) draaien.

Temperatuur regelen

Als de motor koud is, zit de thermostaat dicht. Er kan nu geen water naar de radiateur om te koelen. De waterpomp pompt het water binnen in het motorblok rond waardoor het sneller op temperatuur is.

Thermostaat

Als de watertemperatuur ongeveer 85 °C is, gaat de thermostaat open en kan het water (of koelvloeistof) door

de radiateur stromen. In de radiateur wordt de koelvloeistof gekoeld door rijwind of de luchtstroom van een ventilator. Deze koeling staat meestal onder druk door de radiateurdop. Er verdampt niets. Een voordeel hiervan

is, dat je niet vaak vloeistof hoeft bij te vullen. Maar pas op! Bij een warme motor kan het gevaarlijk zijn om de radiateurdop te verwijderen (kokende vloeistof spuit omhoog). De koelwatertemperatuur is te zien op de temperatuurmeter.

Expansievat

Koelvloeistof moet je regelmatig controleren

In veel motoren zit een gesloten koelsysteem. De koelvloeistof moet regelmatig worden gecontroleerd en bij- gevuld. Een lek kan de hele motor vernielen. Bij een gesloten koelsysteem in trekkers of auto’s is een expan- sievat aangesloten op de radiateur. Water zet uit door verhitting. Daardoor stroomt het naar het expansievat.

Bij het afkoelen stroomt het water weer terug naar de radiateur. Het expansievat is van doorzichtig kunststof gemaakt. Dan kun je goed zien of er nog voldoende vloeistof aanwezig is.

Onderhoud is erg belangrijk

Goed onderhoud bestaat uit:

- Er moet voldoende vloeistof in het koelsysteem zitten. Je kunt dit controleren door de radiateurdop er af te draaien. (Let op: niet bij kokende motor!)

- Je moet de radiateur aan de buitenkant schoonhouden. Met een compressor kun je hem prima schoonblazen.

- Controleer de waterslangen of ze nog goed zijn.

- Controleer de spanning van de V-snaar.

- De V-snaar zorgt meestal voor de aandrijving van de dynamo en de ventilator en de waterpomp. Hij wordt gespannen door de dynamo naar buiten te zetten  (zie figuur ). Controleer ook of de V-snaar niet versleten of beschadigd is.