Koeling

Bij verbranding van brandstof in een motor komt warmte vrij. Ook de bewegingen van motoronderdelen produceren warmte. Een teveel aan warmte is schadelijk voor de motor. Daarom heeft een motor voortdurend koeling nodig.

Bedrijfstemperatuur

Om een motor goed te laten functioneren, moet de temperatuur op een vaste waarde blijven. Deze waarde is de bedrijfstemperatuur. 
Motoren kunnen gekoeld worden met vloeistof of met lucht. Beide manieren hebben hun eigen ideale bedrijfstemperatuur. De waarden hiervan zijn als volgt:

- vloeistofgekoelde motor: 80 - 85°C;

- luchtgekoelde motor: 110 - 120°C.

Bij een vloeistofgekoelde motor wordt de temperatuur gemeten in de koelmantel rondom de cilinderkop. Bij een luchtgekoelde motor wordt de temperatuur van de luchtstroom gemeten die langs de cilinders en koppen stroomt.

Niet-geforceerde koeling

Niet-geforceerde koeling wil zeggen dat de koeling van een motor op natuurlijke wijze plaats vindt. De drie vormen van niet-geforceerde koeling zijn:

- verdampingskoeling;

- thermosyfonkoeling;

- rijwindkoeling.

Geforceerde koeling

Niet-geforceerde koeling gaat werken zodra de motor loopt. Daardoor duurt het vrij lang voordat de motor op bedrijfstemperatuur is. Dit voorkom je door gebruik te maken van een geforceerde koeling.

Ook bij geforceerde koeling maak je onderscheid tussen koeling door lucht en koeling door vloeistof. In figuur  zie je van beide de wijze van koelen en de toepassing.

Storingen in het koelsysteem

Een storing in het koelsysteem herken je aan de oplopende temperatuur van de motor. Een plotseling oplopende temperatuur wijst op een kapotte V-snaar of een afgesloten luchttoevoer. Een temperatuur die gedurende enkele weken oploopt, duidt op vervuilde cilinders of cilinderkoppen.

Bij vloeistofgekoelde motoren is de kans op storingen groter dan bij luchtgekoelde motoren. Door de motor regelmatig te controleren en schoon te maken, voorkom je problemen. De grootste schade wordt veroorzaakt door oververhitting van de motor. De hoge temperatuur voert de druk op, waardoor de pakking tussen de cilinders en cilinderkoppen lek raakt.