# Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen

Op de site www.dob-verhardingen vind je informatie over de regelgeving rondom het toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen (Roundup evolution)  op verhardingen.

Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel onkruid tussen tegels of klinkers is nadelig voor de toegankelijkheid, de veiligheid en de levensduur van verhardingen. Veel groen roept ook irritaties op bij bewoners die zich ergeren aan de vervuiling van hun woonomgeving. De goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen. Helaas leidt dit bij onzorgvuldig gebruik of bij gebruik onder ongunstige omstandigheden tot ongewenste neven-effecten. Belangrijkste neven-effect is de afspoeling van middelen naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor de planten en dieren maar ook voor de productie van drinkwater.

Het oppervlaktewater in ons land moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. In het verleden werd in veel gemeenten glyfosaat (Roundup) volvelds ingezet ter bestrijding van onkruiden op verhardingen, met als gevolg dat veel glyfosaat na behandeling van stoepen en straten na een regenbui via de straatkolken in het rioolsysteem en later in het oppervlaktewater terecht kwam.

Middelen gespoten op  verharding, kunnen met  het regenwater in de straatkolken wegspoelen en uiteindelijk het oppervlakte water belasten

Vanaf 2002 is gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Uitgebreide praktijktests hebben uitgewezen dat onkruidbestrijding volgens de DOB richtlijnen effectief is en dat bij inzet van herbiciden de afspoeling naar oppervlakte water wordt vermindert. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater worden niet overschreden. Hiermee neemt ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie af. Kern van het systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding eenduidige afspraken kunnen maken over randvoorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.

De DOB-methode is onderdeel van het certificatiesysteem Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dit systeem bestaat uit drie niveaus waarvoor terreinbeheerders zich kunnen aanmelden: brons, zilver en goud. Het niveau brons is specifiek gericht op onkruidbeheer op verhardingen. De criteria hiervoor zijn gebaseerd op de DOB-methode. Ook bij de andere niveaus is voor gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen de DOB-methode verplicht.

Waar moeten de inrichters en beheerders van verhardingen rekening mee houden?

-	plannen maken waarin duidelijk aangegeven welk niveau van onkruidgroei voor de verschillende delen acceptabel is. Moet het overal even schoon zijn, of accepteer je dat er in bijvoorbeeld buitenwijken een beetje onkruid tussen de voegen staat?

- Verhardingen, die weinig gebruikt worden veronkruiden snel. Voorbeeld: in buitenwijken  maar aan een kant van de weg trottoir.

- Obstakels: banken, vuilnisbakken, lantaarnpalen e.d. zo plaatsen, dat er zo weinig mogelijk werkzaamheden worden gehinderd.

- Soort verharding: minder voeg, minder onkruid

- Bomen drukken bestrating op en geven meer onkruidontwikkeling.

- Voegmiddelen toepassen.

- Planmatig vegen: voorkomt kieming van onkruiden in stof en bladresten. Niet vegen direct na een bespuiting.

- De beheerders moeten een budget vaststellen dat ze aan onkruidbestrijding willen besteden. In een ruim budget is meer ruimte voor “duurdere” toepassingen zoals stomen en borstelen.

- Stomen, borstelen, branden hebben alleen contactwerking op bovengrondse delen en moeten in het groeiseizoen elke twee maanden worden herhaald.

- Chemisch bestrijding mag alleen met apparatuur aangestuurd door sensoren zoals de Weedit en de select spray van Homburg, door onkruidstrijkers of door bepaalde schijfvernevelaars zoals bepaalde types van Mankar.

- Alleen Roundup Evolution heeft een wettelijke toelating voor het gebruik op verhardingen.

- geen bespuitingen langs bestratingen, die grenzen aan oppervlaktewater.

- Geen chemische middelen toepassen binnen een meter van een straatkolk, voorkomen dat met spuitlans direkt in de kolken wordt gespoten

- Geen chemische bestrijding inzetten indien binnen 24 uur  40 % kans op neerslag is. Voor het inzetten van MCPA geldt een perioden van drie dagen.

- Probeer de inzet van chemische middelen te beperken tot 360 gram acieve stof per ha bestrating per beurt (= 1 l Roundup Evolution) en maximaal twee keer per jaar chemische middelen inzetten.

- In grondwaterbeschermingsgebieden geen MCPA inzetten.

In beeldbestekken kun je aangeven welke maximale onkruidbezetting je nastreeft.

Waar moeten de uitvoerenden rekening mee houden?

- Apparatuur en middelen

-		Gebruik alleen selectieve toedieningstechnieken (Weed IT, Selectspray, selector of onkruidstrijker; mankar is ook toegestaan mits toediening selectief is).

-	Gebruik alleen toegelaten bestrijdingsmiddelen (Roundup Evolution, andere toegelaten

glyfosaatformuleringen en MCPA).

Toegelaten apparatuur op verharding: links selectieve spuitapparatuur; rechts onkruidstrijker.

- Vullen spuittanks en reinigen

·-	Spuittanks e.d. alleen vullen op plaatsen waar geen kans is op afspoeling (bijvoorbeeld op half of onverharde bodem) of op een vulplek met vloeistofdichte vloer. Als oppervlaktewater gebruikt wordt,gebruik dan apparatuur die voorkomt dat middel in contact komt met het oppervlaktewater.

- Verzamel lege materialen en spoelwater zorgvuldig. Voer ze af volgens de wettelijke richtlijnen.

- Vloeistof dat vrijkomt bij reinigen of wassen van apparatuur mag niet geloosd worden.

- Afstellen spuiten

-	 Stel spuiten of Mankar zo af dat fijne druppels hechten aan onkruiden.

-	Spuit niet op nat onkruid. Spuitvloeistof mag niet van het onkruid lopen vanwege natte bladeren.

- Gebruik de standaard beschermkap om de spuitdoppen.

4. Toediening

·-	Pas alleen chemische middelen toe op volgens DOB toegestane plaatsen en momenten. Vraag om ‘emissiegevoelige plaatsen’ kaart van opdrachtgever. Globaal betekent dit dat niet gespoten wordt binnen 1 m afstand van insteken van taluds van oppervlaktewater en dat rekening gehouden wordt met straatkolken, grondwaterbeschermingsgebieden en drinkwaterwinning

- Stem onkruidbeheer af op het veegbeheer in het gebied. Niet spuiten binnen 4 dagen vóór of na een veegbeurt.

- Pas rijsnelheid tijdens spuiten aan zodat kans op spuiten naast onkruidplanten minimaal is. Maximum snelheid bij emissiekritische plaatsen als kolken en oppervlaktewater is 10 km per uur. Voor straatkolken geldt grote terughoudendheid met chemie. De terreineigenaar/opdrachtgever geeft de randvoorwaarden. Middel mag niet direct in kolken gespoten worden. Aan spuitlans worden specifieke beperkingen gesteld (zorgvuldig gebruiken en minimale depositie middel naast onkruid).

- Dosering glyfosaat

- Stem de dosering en spuitapparatuur af op de onkruid en weersituatie.

-	Streef naar minimaal gebruik, de bovengrens is 360 g actieve stof per ha elementverharding.

Doseringadvies bij spuiten van 150 l spuitvloeistof per ha is:

1% Roundup Evolution bij gunstige situatie

2% Roundup Evolution bij normale situatie

3% Roundup Evolution bij ongunstige situatie, maar niet in voorjaar .

Gunstige situatie: 	temp.: 	15 tot 22 °C, 	R.V.: > 70 %,

groeizame omstandigheden, weinig wind, onkruid klein en relatief gevoelig.

Ongunstige situatie: 	temp.: < 8 °C, > 25 °C, 	veel zon, R.V. < 50 %,

afgeharde planten, veel wind, onkruid relatief groot en weinig gevoelig.

- Weersverwachting: wel of niet spuiten?

- Spuit geen glyfosaat als voor de betreffende werkdag en binnen 24 uur meer dan 1 mm neerslag voorspeld wordt en de kans op neerslag meer dan 40 % is. Een voorspelling vanaf 12.00 uur de dag

- Voor MCPA gelden strengere normen: Spuit geen MCPA als voor de betreffende werkdag en opvolgende twee dagen meer dan 1 mm neerslag voorspeld wordt en de kans op neerslag meer dan 40 % is.

- Het is aan te bevelen alternatief werk te hebben voor ‘ongunstig spuitweer’ dagen danwel ruimte om niet chemische technieken in te mogen zetten op ‘ongunstige spuitweerdagen te zoeken.

Als je werkt volgens het DOB systeem, dan moet je verplicht gebruik maken van de weerfax

Voorbeeld en toelichting weerfax:

http://www.dob-verhardingen.nl/NR/rdonlyres/FCB34D31-7883-4EE4-8DA2-605C699C5C68/0/ToelichtingDOBweerfax.pdf

7.  	Toevoeging andere (hulp)middelen

-	Toevoeging van andere middelen (bijv. 1 % MCPA) of hulpstoffen aan glyfosaat verbetert alleen in uitzonderlijke situaties de werking. MCPA slechts één maal per 2 jaar toepassen in het wekgebied, max.100 gram a.i. per ha open verharding.

-	Verspuit alleen glyfosaat met toevoegingen als daar aantoonbaar aanleiding toe is (bijv. dooronkruidsituatie).

-	Bij water harder dan 12 °D (ca 2 mMol Ca+Mg) ontharden met een gelijke hoeveelheid ammoniumsulfaat.

8. 	Meerjarige onkruiden

- Pas in het voorjaar geen doseringen > 2 % toe tegen meerjarige onkruiden. Dit geeft niet het gewenste effect (zie punt 5 voor doseringen). Alleen bij uitzondering 3 % toepassen.

- Onkruidstrijker

-	Bij toepassing van een onkruidstrijker, doseren volgens de specificatie van het toestel.

- Registratie

Maak elke dag notities in een logboek voor de registratie zoals aangeven in shortlist 1 (welke methoden,wanneer, waar, werktijd, weer, gebruik kg. middel per werkgebied).

· 	Noteer ook als er afgeweken is van de gewenste werkwijze.

·	 Rapporteer binnen twee weken na uitvoering de genoteerde gegevens via internet of schriftelijk (per faxof anders) aan de terreineigenaar/opdrachtgever.