SCHEIDINGSMETHODEN

1	Inleiding

Volgende week ben je jarig. De  klasgenoten die je voor je verjaardag hebt uitgenodigd wil je trakteren op slagroompunten uit eigen bakkerij. Je kijkt in het kookboek bij de ingrediëntentabel voor de taartbodem. Vervolgens naar de benodigde ingrediënten voor de garnering. Het moet te doen zijn. Voor noodgevallen heb je altijd nog een pak stroopwafels achter de hand!

Volgens het kookboek heb je voor de taartbodem nodig: boter, bloem, eieren, zout, basterdsuiker en maïzena. Voor de garnering: slagroom, slagroomversteviger, suiker, partjes mandarijn, kersen zonder pit, amandelschaafsel en garneerchocolaatjes.*

Wat een stoffen allemaal! Met je ‘scheikunde-oog’ heb je ‘t al gezien. Er zitten maar twee zuivere stoffen bij: zout en suiker. Voor de rest bestaat de taart uit onzuivere stoffen.

* Het beproefde recept van deze tongstrelende slagroomtaart willen we je niet onthouden. Je  vindt het bij de extra opdrachten in je opdrachtenboek. Waarom? Om– dat je bij het bakken van deze  taart bezig bent met een chemisch proces van culinair hoog niveau! Succes!

Afbeelding 4-1

Blijkbaar bestaan de meeste stoffen om ons heen uit mengsels. Veel mengsels, zoals zeewater, melk, aardolie en allerlei voedingsstoffen, treffen we in de natuur aan. Andere, zoals verf, aspirine, cola en schoonheidscrèmes vinden we daar natuurlijk niet. Die moeten we maken, onder andere in chemische fabrieken.

Afbeelding 4-2 Aardolie is een mengsel dat in

de natuur voorkomt ...

Afbeelding 4-3   … net als zand.

Afbeelding 4-4   Her mengsel dagcrème wordt door mensen gemaakt ...

Afbeelding 4-5 … en aspirine natuurlijk ook.

ONTHOUD:

De meeste stoffen om ons heen 	zijn mengsels. Veel mengsels

treffen we in de natuur aan. 	Mengsels die we niet in de na-	tuur aantreffen en die we toch	nodig hebben, worden onder	andere in chemische

fabrieken gemaakt.

Maak nu O 4/1 en O: 4/2

- Het nut van

scheidings-

methoden

Doordat ze vermengd zijn met andere stoffen zijn veel mengsels die we in de natuur aantreffen niet zonder meer bruikbaar.

Denk maar aan ruwe olie of aardolie.

Als brandstof hebben we er weinig aan. Wèl aan de mengsels en zuivere stoffen die zich in de aardolie bevin–den.

En wat hebben we zo aan het mengsel

zeewater? Of aan graan, koffiebonen, theebladeren en rundvlees?

Zonder verdere bewerking toch niets? Door mengsels te scheiden krijgen we brandstoffen zoals LPG, benzine en stookolie, dranken zoals koffie en thee, en ‘opkikkertjes’ zoals bouillon en cupa-soup. En kleurstoffen voor textiel zoals indigo-blauw en henna-rood.

Het scheiden van mengsels is moge-lijk doordat de verschillende stoffen in de mengsels verschillende stof-eigenschappen hebben. En die ken je nog uit hoofdstuk 2 !

Scheiden is dus niets anders dan het sorteren van de stoffen die zich in het

mengsel bevinden. Dat sorteren gebeurt op grond van hun verschil in eigenschappen. Het hangt van de stof-eigenschappen af welke scheidings-methode je moet toepassen.

Omdat er tijdens het scheiden niet één stof blijvend verandert, noemen we scheiden een natuurkundig proces. Net als mengen. Je zou kunnen zeggen dat mengen en scheiden elkaars omgekeerde processen zijn.

De manieren waarop je mengsels kunt scheiden, worden scheidingsmethoden genoemd. Enkele methoden zijn: bezinken, filtreren, indampen, extraheren, destilleren en adsorberen.

O NTHOUD:

Door mengsels te scheiden

kunnen we de bruikbare

stoffen eruit halen.

Mengen en scheiden zijn tegengestelde natuurkundige processen. Enkele scheidingsmethoden zijn: bezinken, filtreren, indampen, extraheren, destilleren en adsorberen.

Afbeelding 4-6 Bij het scheiden van een mengsel sorteer je stoffen op grond van hun eigenschappen. Je kunt het mengsel van koper en ijzer scheiden met behulp van een magneet, omdat ijzer door een magneet wordt aangetrokken en koper niet.

Maak nu O 4/3 en O: 4/4

4 SCHEIDINGSMETHODEN

3	Bezinken/

afschenken

Zand, slib-, klei- en kalkdeeltjes lossen niet op in water. Daardoor zijn deze mengsels vaak troebel. We noemen zo’n mengsel een suspensie.

Een suspensie van zand en water kun je scheiden door het zand te laten bezinken. Je wacht dan tot alle vaste deeltjes naar de bodem zijn gezakt. Er is nu een neerslag ontstaan. Door het water af te schenken of af te gieten heb je de vaste stof en de vloeistof van elkaar gescheiden. Maar of deze methode wel zo nauwkeurig is?

4 	Filtreren

Een snellere en betere methode om een suspensie te scheiden, is filtreren. Filtreren wordt toegepast bij de winning van drinkwater en bij het zuiveren van rioolslib. Ook in de laborato–ria van ziekenhuizen en chemische bedrijven maakt men veelvuldig van deze scheidingsmethode gebruik. Als je koffie of thee zet, ben je zelf met filtreren bezig.

Als je zelf vruchten hebt geperst, zitten er nog velletjes en pitjes in het vruchtesap.

Afbeelding 4-8

Afbeelding 4-7 In zuiveringsinstallaties laat men

het slib bezinken.

ONTHOUD:

Bezinken is een langzame en

Onnauwkurige methodes om

Een onopgeloste vaste stof

van een vloeistof te scheiden.

Maak nu O:4/5

Afbeelding 4-9

4SCHEIDINGSMETHODEN

Om het sap van het vruchtvlees en de pitjes te scheiden, zou je de vloeistof kunnen afschenken. Maar dan gaat er wel erg veel sap verloren!

vloeistofdeeltjes   door.   De   grotere deeltjes van de vaste stof niet.

Zó vouw je het filtreerpapiertje:

Afbeelding 4-10

Je kunt het mengsel beter zeven.

Afbeelding 4-11

Om het vruchtesap ook van de kleinste pitjes en stukjes vruchtvlees te ontdoen, kun je een nóg fijnere ‘zeef’ gebruiken, namelijk een filtreerpapiertje. Je kunt ook een ‘kant-enklaar’ koffiefilterzakje nemen. De gaatjes of poriën in het papier laten de

Afbeelding 4-12

4   SCHEIDINGSMETHODEN

En zó maak je op een eenvoudige manier de proefopstelling om een mengsel te filtreren.

Afbeelding 4-13

De vloeistof die bij een filtratie door het filter loopt, heet het filtraat. De vaste stof die op het filter achterblijft het residu.

ONTHOUD:

Filtreren is een snelle en nauwkeurige manier om suspensies te scheiden in een vaste stof en een vloeistof. Het filtraat is de

vloeistof die door het filter

Afbeelding 4-14

gaat. Wat op her filter

achter blijft, is het residu.

Maak nu O: 4/6 t/m O: 4/10

5	Centrifugeren

Een derde manier om suspensies te scheiden is centrifugeren.

Wat een centrifuge is weet je vast wel van de wasmachine thuis.  Je hebt centrifuges die slechts 400 omwentelin–gen per minuut maken. Er zijn er ook die een capaciteit hebben van 1400 omwentelingen per minuut. Je begrijpt het al: hoe groter het vermogen van de centrifuge, des te droger wordt het wasgoed.

Bij centrifugeren wordt een mengsel zeer snel rondgedraaid. De zwaarste deeltjes worden door de middelpuntvliedende kracht het verst naar buiten geslingerd. In de zuivelindustrie, bij de winning van suiker uit suikerbieten en bij het onderzoek van urine maakt men gebruik van deze scheidingsmethode

4

ONTHOUD:

Suspensies zijn ook te

scheiden door centrifugeren.

Hierbij worden de deeltjes

met de grootste massa het

verst naar buiten geslingerd

6	Indampen

Afbeelding 4-15

In O: 4/11 heb je gezien dat filtreren geen goede methode is om een oplossing in zijn bestanddelen te scheiden. Dit komt omdat de deeltjes van de opgeloste stof zich allemaal in de intermolekulaire ruimtes van het oplosmiddel bevinden. Omdat suiker en zout, net als limonade-siroop, goed in water oplossen, is dit ook bij een suikeren een zoutoplossing het geval.

Wil je een opgeloste vaste stof dus uit zijn oplossing verwijderen, dan zul je moeten indampen.

Hierbij verdampt het oplosmiddel en houd je de opgeloste vaste stof over.

Indampen mag je alleen toepassen als het oplosmiddel water is. Op bladzijde 58 zie je wat er gebeurt als je je niet aan deze regel houdt ... Oplossingen met wasbenzine, alcohol, aceton of terpentine kunnen tijdens het verwar– men spontaan in brand vliegen, of schadelijke dampen vormen. In al die gevallen zul je dus een andere scheidingsmethode moeten toepassen, namelijk destilleren (zie § 8).

In het dagelijks leven past men indampen veelvuldig toe. Vooral bij de winning van zout uit zeewater. Hiervoor moet je naar zonnige stranden

waar een groot verschil is tussen eb en vloed. Bij vloed laat men zeewater binnenlopen in grote, ondiepe zoutpannen. De warmte van de zon zorgt ervoor dat het water verdampt. Het zout blijft achter. Een liter zeewater bevat ongeveer 35 gram zout.

Afbeelding 4-16 Zoutwinning op Bonaire

ONTHOUD:

Indampen is een geschikte ma–

nier om een opgeloste vaste

stof uit een oplossing te halen.

Maak nu O: 4/11 en O: 4/12

Afbeelding 4-17

4  SCHEIDINGSMETHODEN

7	Extraheren

Afbeelding 4-19

Koffie en thee, met of zonder suiker: met z'’n allen drinken we er dagelijks enorme hoeveelheden van. Maar zonder de kennis van scheidingsmethoden hadden we nooit van deze ‘alledaagse’ stoffen kunnen genieten!

Afbeelding 4-1 8

Afbeelding 4-20

Koffie, thee, suiker, bouillon en geurstoffen uit planten worden alle door extractie verkregen.

In tropische landen haalt men suiker uit  suikerriet.  Bij ons uit de suikerbiet.

Een suikerbiet is een mengsel van vrijwel allemaal vaste stoffen. Hij bestaat voor ongeveer 1/6 deel uit  suiker.

De kristalsuiker zoals wij die kennen, wordt gemaakt in de suikerfabrieken.  Eerst worden de schoongemaak–te bieten in reepjes gesneden. Daarna gaan ze in heet water. Alléén de suiker lost daarin op. De andere vaste stoffen uit het bietenmengsel niet.

Het hete water zorgt ervoor dat de suiker uit de reepjes wordt ‘getrokken’.

Deze scheidingsmethode waarbij een stof aan een mengsel van vaste stoffen wordt onttrokken, heet extraheren

4 SCHEIDINGSMETHODEN

Als de suiker is opgelost, gaat men het mengsel filtreren om de suikeroplossing van de bietenreepjes te scheiden. Vervolgens wordt de suikeroplossing ingedampt en blijft de suiker over.

ONTHOUD:

Extraheren betekent: eruit

trekken. Deze

scheidingsmethode

is geschikt om een stof uit

een mengsel van vaste

stoffen te halen.

Maak nu O:4/13 t/m O:

4/20

8		Destilleren

Zoals gezegd, is aardolie of ruwe olie als brandstof niet direct bruikbaar. Veel stoffen uit het mengsel wèl. Maar om die te verkrijgen moet de olie twee bewerkingen ondergaan.

Eerst moet de olie in groepen stoffen worden gescheiden. De scheidings–methode die men daarvoor gebruikt, heet destilleren. De brandstofgroepen en andere groepen stoffen die daarbij ontstaan, noemen we fracties. Het zijn er zes: de fractie gas, de fractie nafta, de fractie kerosine, de fracties lichte en zware gasolie en het residu.

Door de fracties vervolgens te kraken, krijg je afzonderlijke stoffen als benzine, dieselolie, smeermiddelen, teerprodukten en asfalt.

Afbeelding 4-21 Destilleertorens

Wat kraken precies inhoudt, leer je in Scheikunde 4.

Let op: destilleren is een scheidingsmethode; kraken is dat niet!

Het scheiden van de olie gebeurt in raffinaderijen. En wel in de destilleertorens (of destilleer-kolommen) van zo’n chemisch bedrijf. De ruwe olie wordt in de kolommen verhit. Hierbij verdampen de vloeistoffen met de lagere kookpunten het eerst. De dampen daarvan stijgen op, koelen onderweg af en vormen de bovenste groep brandbare stoffen in de kolom. Daar wordt de fractie afgetapt om in de raffinaderij verder te worden bewerkt. Vervolgens verdampen de vloeistoffen met de hogere kookpunten. In volgorde van afkoelen vormen zij – steeds lager in de kolom – de andere      fracties.

4 SCHEIDINGSMETHODEN

O N T H O U D:

Destilleren is een geschikte

methode om een mengsel

van vloeistoffen te scheiden. De        vloeistoffen in het mengsel

moeten dan wel allemaal

verschillende kookpunten

hebben. Bovendien mogen

de kookpunten niet te dicht

bij elkaar liggen.

Maak nu O: 4/21 t/m O: 4/23

4 SCHEIDINGSMETHODEN

9	Adsorberen

Brandweerlieden dragen bij het blussen van een brand vaak een gasmasker. Dit doen ze om zich tegen vrijkomende, giftige gassen te beschermen. Heb je last van transpirerende voeten dan zijn er geurvreters om dit te verhelpen. Ben je misselijk of word je geplaagd door diarree, dan biedt Norit uitkomst. Ook ons drinkwater en het water in een aquarium wordt met behulp van koolstofpoeder gezuiverd.

Afbeelding 4-24 ‘Geurvreters’ (koolstofzooltjes)

Afbeelding 4-25 Norit: koolstoftabletjes

Er bestaat dus blijkbaar een methode om opgeloste kleur-, geur-, smaak- en gifstoffen uit een mengsel te verwijderen. Deze scheidingsmethode heet adsorptie.

Dit woord komt van adsorberen, dat ‘hechten aan’ betekent. Tijdens het adsorberen hechten de opgeloste stoffen zich aan het adsorptiemiddel. Het oplosmiddel doet dat niet.

Afbeelding 4-23

N.B. Adsorberen mag je niet verwarren met absorberen. Absorberen betekent: opnemen in. Absorberen is geen scheidingsmethode.

ONTHOUD:		Adsorptie is een geschikte      	scheidingsmethode om

kleur -, geur-, smaak- en

gifstofen uit een oplossing te

verwijderen.

Maak nu O:4/24 t/m O: 4/27

4 SCHEIDINGSMETHODEN

10	Chromato–    graferen

Kleurstoffen als (viltstift)inkt, verf en de eetbare kleurstoffen in snoep en levensmiddelen zijn meestal geen zuivere stoffen. Door zo’n kleurstof te chromatograferen, kun je dat zelf zien.

Maak nu O: 4/28

Chroma betekent: kleur.

Chromatografie is een methode om kleine hoeveelheden (kleur) stof in zijn bestanddelen te scheiden. Bij chromatograferen gaat het om oplossen en adsorberen. De Keuringsdienst van Waren gebruikt deze methode om de samenstelling van kleurstoffen in levensmiddelen te onderzoeken. Ook in gerechtelijke laboratoria wordt chromatografie veel toegepast, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van het alcoholpercentage in bloed.

ONTHOUD:

Chromatograferen is een

geschikte methode om een

kleine hoeveelheid kleurstof

uit elkaar te halen.

Maak nu O: 4/29

Afbeelding   4-26

4 SCHEIDINGSMETHODEN

SAMENVATTING					4

1   De meeste stoffen bestaan uit mengsels.

2     Veel mengsels treffen we in de natuur aan. Mengsels die we daar niet aantreffen en toch nodig hebben, worden onder andere in chemische fobrieken gemaakt.

3      Aa n veel mengsels in hun oorspronkelijke samenstelling hebben we niet zoveel. Daarom moeten we die mengsels scheiden om er de bruikbare stoffen uit te halen.

4     Scheiden is het sorteren van de stoffen die zich in het mengsel bevinden.

Dit kan, omdat de stoffen in een mengsel verschillende eigenschappen

hebben.

5   Er zijn acht scheidingsmethoden. De belangrijkste zijn: bezinken, filtreren, indampen, extraheren en adsorberen.

6   Schema van de scheidingsmethoden

Leer de samenvatting. Maak daarna de diagnostische toets.