Kabelbaan A, inclusief montage

- 1 stuks Alu-Play Kabelbaan A, bestelnr. 350.020.02300.

De kabelbaan is opgebouwd uit verzinkte en gepoedercoate stalen staanders met een doorsnede van 101,6x3,6 mm. Tussen deze staanders is een startbordes geplaatst, die is vervaardigd van een gepoedercoat aluminium hoekprofiel 50x50x5 en voorzien van een L.D.P.E. plaat. De buizen tussen de staanders zijn vervaardigd van aluminium met een doorsnede van 42x36 mm. De platen tussen de buizen zijn vervaardigd van gele H.M.P.E. platen. De kabel is vervaardigd van een r.v.s. staalkabel met een doorsnede van 10 mm en heeft een lengte van ongeveer

20 meter, aan de kabel wordt een rubberen zitje met stalen kern gehangen. Het geheel wordt geplaatst op betonpoeren en wordt afgeschoord met staalkabels. Voor dit toestel is een veiligheidszone van 125 m2 (25x5 meter) vereist, geschikt voor een valhoogte tot 1,6 meter.

Kabelbaan type A (zonder platform), inclusief montage

- 1 stuks Kabelbaan type A (zonder platform), bestelnr. 350.020.0230, opgebouwd uit verzinkte en gepoedercoate stalen staanders met een doorsnede van 101,6x3,6 mm. De buizen tussen de staanders zijn vervaardigd van aluminium met een doorsnede van 42x36 mm en zijn geel gepoedercoat. De platen tussen de buizen zijn vervaardigd van gele H.M.P.E. platen.

De kabel is vervaardigd van een r.v.s. staalkabel met een doorsnede van 10 mm en heeft een lengte van ongeveer

20 meter; aan de kabel wordt een rubberen zitje met stalen kern gehangen. Het geheel wordt geplaatst op betonpoeren en wordt afgeschoord met staalkabels. Voor dit toestel is een veiligheidszone van 125 m2 (25x5 meter) vereist, geschikt voor een valhoogte tot 1,6 meter.

Foto: kabelbaan met platform