2 Water, het wonder uit de kraan

Inleiding

Vanuit de dampkring ziet de aarde

eruit als een blauwe planeet. Dat

komt omdat bijna driekwart van het

aardoppervlak bedekt is met water.

Het meeste water bevindt zich in de oceanen, zeeën, meren en rivieren.

Maar er zit ook veel water in de

bevroren ijskappen, in de bodem en

hoog in de dampkring.

Wist je dat je eigen lichaam ook voor

driekwart uit water bestaat?

...dat je wel drie weken zonder voedsel

kunt, maar slechts vier dagen zonder

water?

...dat je door zweten, uitademen en

plassen elke dag veel water kwijt

raakt? Dit moet steeds worden

aangevuld. Om je lichaam gezond te

houden heb je 2,5 liter water per dag

nodig!

...dat planten en dieren ook niet

zonder water kunnen?

,Water is een belangrijke stof

voor alle levende wezens op

aarde. Niet alleen om van te

leven, maar ook om mee te

werken.

Tekening 2-1

Tekening 2-2

Op deze foto’s zie je enkele voorbeelden van watergebruik.

In water kun je stoffen oplossen.

Of je spoelt er iets mee schoon.

Water wordt ook gebruikt bij de

bereiding. van voedsel.

Gemiddeld gebruik je thuis iedere

dag 150 liter water per persoon. Dat lijkt erg veel. Maar in de industrie is veel meer water nodig.

Tekening 2-3

Waar komt al dat water vandaan? Waarom raakt het zeewater nooit op? Water maakt steeds een kringloop.

Kijk maar eens naar tekening 2-4.

De kringloop van water

Tekening 2-4

1 De zon verwarmt het zeewater en verandert het

water in damp. Er zit geen zout  in de

opstijgende damp.

Door afkoeling  in de lucht verandert  de damp in waterdruppeltjes. Deze waterdruppeltjes

vormen wolken.

- Ongeveer 75% van alle regen valt terug in zee.

De rest komt op het land terecht.

Bij grote koude kan hagel of sneeuw ontstaan.

Regen, hagel en sneeuw bevatten geen zeezout.

Er kunnen wel allerlei gassen en stofdeeltjes in zitten.

2 Door de wind worden de wolken over het land gedreven.

De druppels worden groter. Tenslotte zijn ze zo

zwaar dat ze naar beneden vallen: het regent.

- Slechts 4% van alle regen valt op de gewassen.

De rest vloeit weg in meren en rivieren of zinkt weg in de bodem.

Zo stroomt al dit water weer terug naar zee.

Maak nu: 0:2/1 t/m 0:2/6.

Water is meer dan Haatweejoo

Zuiver water bestaat uit waterstof en zuurstof. In de scheikunde noem  je

water H2O. Van al het water op aarde

is 97% zout. Slechts 3% bestaat uit

zoet water.

bevindt zich diep in de grond of

stroomt in rivieren en meren.

Zoet water dat in de natuur voorkomt

is nooit zuiver. Het bevat allerlei

stoffen, zoals kwik, lood, ijzer, enz.

Natuurlijk water is eigenlijk een

mengsel.

Zuiver water is geen mengsel.

Ook kunnen verschillende vaste stoffen of gassen met elkaar een mengsel vormen.

Maar er is een groot probleem. 2 van

de 3% zit in de bevroren ijskappen

van gletsjers en polen. Slechts 1% is

voor ons direct bruikbaar. Dit water

Een mengsel bestaat uit twee of

meer verschillende zuivere

stoffen.

Mengsels kunnen vast, vloeibaar

of gasvormig zijn.

helder, een suspensie troebel. Troebel betekent ondoorzichtig.

In beide mengsels is water het oplosmiddel. Maar er zijn ook andere vloeistoffen die als oplosmiddel kunnen worden gebruikt.

Links een oplossing van water en zout. Rechts een

suspensie van water en zetmeel.

Als een stof goed in water oplost,

noemen we zo’n mengsel een

oplossing. Is de oplosbaarheid slecht,

dan spreken we van een suspensie.

In een suspensie zweven dus allerlei

deeltjes rond, of ze zinken later naar beneden. Een oplossing is altijd

Regenwater neemt veel gassen vanuit

de lucht mee de bodem in. Op deze

manier komt er koolstofdioxide,

zuurstof en stikstof in de grond. Maar

er worden ook giftige stoffen

meegevoerd.

Diep in de grond stroomt het water

over harde steenlagen. Dit gaat erg

langzaam. Soms komt het water maar

een paar meter per dag vooruit. Dit

water noemen we grondwater.

Het meeste grondwater stroomt terug

naar rivieren, meren of de zee. De

rest verzamelt zich in ondergrondse

bekkens.

Het water in de rivieren en meren

wordt oppervlaktewater genoemd.

Tekening 2-5

Maak nu: 0:2/7 t/tm 0:2/10.

Het waterleidingbedrijf

De Nederlandse waterleidingbedrijven halen hun water voor  2/3 deel uit de grond. 1/3 deel komt uit de rivieren

en meren.

Grondwater

Opgepompt grondwater ziet er voor

het oog goed uit. Het water is door de bodem al aardig ‘schoon’ gefilterd.

Door de verschillende bodemlagen is

het zelfs vrij van ziektekiemen. Maar

voor drinkwater is het nog niet goed genoeg.

Tekening 2-6

In het laboratorium van het drinkwaterbedrijf

wordt het drinkwater gecontroleerd op kwaliteit.

Grondwater bevat geen of weinig zuurstof. Er

zitten wel veel andere gassen en metalen in

(zoals ijzerdeeltjes). Door deze stoffen krijgt het

grondwater een vieze geur en smaak.

- Door het grondwater te versproeien komt er

zuurstof in. Hierdoor ontstaan er roodbruine

vlokken, die op het water drijven.

- Hier wordt het grondwater gefilterd. Door het

filteren of filtreren blijven de metaaldeeltjes

achter.

Het filter bestaat uit grind, koolstof en zand. De

koolstof adsorbeert geur-, kleur- en

smaakstoffen uit het water.

- Door het water over cascades te laten stromen,

komt er extra zuurstof in. Cascades zijn

trapvormige water vallen.

- Nadat het water nog een keer gefilterd is, wordt

het in reinwaterkelders opgeslagen.

Hiervandaan gaat het naar de gebruikers.

Bij de zuivering van grondwater wordt

het water gefiltreerd.

Het filterbed is opgebouwd uit lagen

zand en grind.

Filteren of filtreren is een manier om

stoffen van elkaar te kunnen

scheiden.

Hoe je een filter moet vouwen wordt

in tekening 2-7 uitgelegd.

Je ziet ook hoe je moet filtreren.

De vloeistof die door het filter loopt noemen we het filtraat. De vaste stof

die op het filter achterblijft, heet het

residu.

Tekening 2-7

Filtreren

Oppervlaktewater

Maar hoe maak je van vervuild

oppervlaktewater helderdrinkwater?

Op het kaartje van tekening 2-8 zie je

welk oppervlaktewater als drinkwater

voor Noord- en Zuid-Holland wordt

gebruikt.

Tekening 2-8

Je begrijpt dat het oppervlaktewater

uit de grote rivieren daarom eerst een

grondige behandeling moet krijgen,

voordat het geschikt is als drinkwater.

In tekening 2-9 zie je hoe dat gebeurt.

Tekening 2-9

Pompstation, laboratoria en voorraadbekkens bij net produktiebedrijf Berenplaat van de

Rotterdamse Drinkwaterleiding.

1 Het rivierwater wordt eerst in grote

spaarbekkens gepompt. Daarin kunnen allerlei

zwevende deeltjes, zoals zand en slib, bezinken.

2 Met fijne zeven worden de algen uit het water verwijderd.

3 Hier worden enkele chemische stoffen aan het

water toegevoegd, zoals chloor, ozon en

koolstof.

Chloor doodt de bacterien in het water. Ozon

doodt andere  ziektekiemen.

4 Het water wordt geroerd.

- In deze tank bezinkt de rest van het slib. Het bezinksel wordt afgevoerd.

- Het voorgezuiverde water kan nu in de duinen worden gei'nfiltreerd.

Zoals je ziet worden hier nog enkele

andere manieren van stoffen scheiden

toegepast: laten bezinken (en

afschenken) en adsorberen.

Adsorberen

Bezinken    en afschenken

Tekening 2-10

Maak nu: 0:2/11 t/m 0:2/19.

Zeewater

Het is erg duur om van zeewater goed

drinkwater te maken. Maar op Texel

staat een 'waterfabriek' die dit kan!

Het zeewater wordt verwarmd.

Daardoor verdampt het. De damp

wordt afgekoeld. De damp verandert

in 'zuiver' water. Dit wordt

opgevangen. Het zout en andere vaste

deeltjes blijven achter.

Aan de kust van Bretagne (Frankrijk)

gaat het meer om het zeezout zelf.

Daar laat men het zeewater

verdampen in grote bakken. Het zout

blijft achter.

Deze laatste manier van stoffen

scheiden heet indampen.

Tekening 2-11 laat zien hoe je een

mengsel moet indampen.

Stoffen in een mengsel kun je op

verschillende manieren van

elkaar scheiden door:

- filtreren

- bezinken en afschenken

- adsorberen

- indampen

Maak nu: 0:2/20 en 0:2/21.

Indampen

Tekening 2-11

Water in de keuken

Bij de afwas gebruik je water als

spoelmiddel. Met behulp van water

wordt het vuil van de borden en

pannen verwijderd. Je hebt daarbij

ook wat afwasmiddel nodig. Hiermee

los je de vette aanslag op. Vooral met warm water wordt elke afwas zo een

makkie!

Ook bij het groente wassen en koken

is water nodig. Als de groente gaar is

giet je het water af. Dat betekent dat

je alleen het water uit de pan laat

weglopen.

Soms is water een onderdeel van het

gerecht zelf, bijvoorbeeld in soep, saus

en gedroogde groenten.

Tekening 2-12

Zuinig zijn met water

Via het waterleidingnet wordt het

drinkwater naar de gebruikers

gepompt. Maar de vraag naar

drinkwater kan van tijd tot tijd verschillen. De waterleidingbedrijven

moeten er dan ook altijd voor zorgen

voldoende voorraad te hebben.

Daarom wordt er water in watertorens

opgeslagen. Als de pompen het werk

niet snel genoeg aankunnen, worden

de watertorens ingeschakeld.

Watergruwel	stukje citroenschil	Zet de grot op met water,pijpkaneel	krenten en rozijnen mooi gezwollen

flasje bessesap	en citroenschil.		Zijn

100g snelkookgort	100g krenten en rozijnen	Voeg er na een writer het bessesap	Verwijder tot slot kaneel en

0,75l water		100g suiker	bij, de krenten en rozijnen, suiker en	citroenschil

stukje pijpkaneel	sapvan 1 citroen	citroensap, en laat alles nog eens	Dien dit frisse nagarecht goed koud

10 minten zachtjes kaken, tot de	op.

Tekening 2-13

- Het grondwater wordt opgepompt.

- Het grondwater wordt gezuiverd. Het is goed drinkwater geworden.

- In de watertoren wordt het drinkwater tijdelijk opgeslagen.

- De waterleidingen zijn gemaakt van koper, lood

of het moderne PVC.

Koperen leidingen ontsmetten het drinkwater tegen bacterien.

Elk huis of gebouw heeft een eigen watermeter. Hierop kun je aflezen

hoeveel water er is verbruikt.

Deze watertoren uit 1911 is 29,3 meter hoog en          staat in Rijswijk.

Watermeter

Waar al dat water thuis voor nodig is?

Kijk maar eens naar deze tabel:

wc doorspoelen	40 liter

douche/bad nemen	40 liter

de wasmachine gebruiken	40 liter

afwassen	8 liter

drinken/eten koken	7 liter
ramen lappen of de auto

wassen	15 liter

gemiddeld waterverbruik	-

thuis per persoon per dag	             150 liter

Om goed drinkwater te maken is tegenwoordig veel geld nodig. Dit

komt omdat het grond- en het oppervlaktewater steeds meer vervuild raken. Denk maar eens aan de natte

mest die over het land gespoten

wordt. Veel opgeloste meststoffen

komen in het grondwater terecht.

Wei eens van fosfaten gehoord? Dit zijn stoffen die vroeger in bepaalde wasmiddelen zaten. Ze zorgden voor

een hagelwitte was!

Sulfaten zijn stoffen die het water

'zachter' maken. Hierdoor voelt de

was prettiger aan.

Sulfaten komen nog wel in

wasmiddelen voor. Vooral

wasverzachters bevatten veel sulfaten.

Bodem

Zeddam

verontreinigd

ZEDDAM (ANP) - De bodem onder het Oostgelderse Zeddam is plaatselijk verontreinigd met het giftige trichloor-etheen. Hoge con-centraties van deze stof zijn met name gevonden op het terrein van een galvaniseer-bedrijf aan de Benedendorp-straat.

De inwoners van Zeddam zijn woensdagavond gewaar-schuwd. Mensen met een el-gen pompinstallatie is aange-raden voorlopig drinkwater bij nun buren te lenen.

De trichloorverontreinlging werd begin vorige week ont-dekt bij een periodieke con-troleboring door de Waterlei-dingmaatschappij Oostelijk Gelderland (WOG). Deze maatschapplj onttrekt drinkwater uit het Montferland op anderhalve kilometer van Zeddam.

Tekening 2-14

Fosfaten en sulfaten zijn moeilijk uit

het afvalwater te zuiveren. Ze zorgen ervoor dat de algen in het oppervlaktewater razendsnel groeien.

Er zijn ook mensen die afval en

giftige stoffen door het riool spoelen.

Zo is het gebruik van wc-blokjes in de toiletpot slecht voor het milieu...

Het toilet schoonmaken met groene

zeep zou veel beter zijn.

Ook de afwas wordt met groene zeep

schoon!

Het afvalwater wordt zo goed mogelijk

gereinigd en in het oppervlaktewater

geloosd.

Maar als we ook nog meer drinkwater

gebruiken dan nodig is, worden de

kosten extra hoog.

Drinkwater is kostbaar. Ook al vind je

het gewoon dat er helder water uit de

kraan komt: spring er zuinig mee om!

Maak nu: 0:2/22 t/m 0:2/27.

Samenvatting 2

- Water is een belangrijke stof voor alle levende wezens.

- Water kan gebruikt worden als oplosmiddel, spoelmiddel of als 		        middel om voedsel te bereiden.

- Water maakt  steeds een kringloop op aarde

- Verschillende soorten water zijn: zeewater, regenwater, 	  	       oppervlaktewater, grondwater, drinkwater.

- Zuiver water bestaat uit waterstof en zuurstof. Natuurlijk water is

een mengsel.

- Een mengsel bestaat uit twee of meer zuivere stoffen. Mengsels

Kunnen vast, vloeibaar of gasvormig zijn.

- Een oplossing is een mengsel waarin een vaste stof goed in de

vloeistof  oplost. Een suspensie is een mengsel waarin een vaste

stof niet goed in een vloeistof oplost.

De vloeistof noemen we het oplosmiddel.

- Grondwater is water dat zich diep in de bodem bevindt. Het

stroomt over harde steenlagen terug naar zee.

- Oppervlaktewater is het water in rivieren en meren.

- an grond- en oppervlaktewater kan drinkwater wordengemaakt.	          	       Grondwater hoeft alleen belucht en gefiltreerd te worden.

Oppervlaktewater moet ook chemisch worden gereinigd.

Bezinken (en afschenken) en adsorberen vinden eveneens plaats.

- Enkele manieren van stoffen scheiden zijn:

a  filtreren: hierbij wordt grof en fijn materiaal door een filter

tegengehouden;

b  laten bezinken en afschenken: het zwevende materiaal zakt

naar de bodem. Daarna wordt de vloeistof afgegoten;

c  adsorberen: koolstof houdt geur-, kleur- en smaakstoffen vast;

d  indampen: het mengsel wordt verwarmd. De vloeistof

verdampt, de vaste stof blijft in het indampschaaltje achter.

- Het filtraat is de vloeistof die door het filter is gelopen. De vaste

stof die in het filter achterblijft is het residu.

- In watertorens is een reservevoorraad water opgeslagen.

- Het waterverbruik wordt met een watermeter gemeten.

- Chemische stoffen magje niet door de gootsteen of het toilet 			spoelen. Ze zijn schadelijk voor het milieu.

- Wees zuinig met drinkwater!

Maak nu de diagnostische toets.