VERWARMEN EN VERBRANDEN

1 	Verwarmen; de zon als energie- bron

Afbeelding 5-1 Zonder zon is er geen leven op aarde mogelijk en al helemaal geen strandleven.

De zon is de belangrijkste ster voor de aarde, en voor alle mensen, dieren en planten die er op leven. Zonder de zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. De zon zorgt niet alleen voor licht maar ook voor warmte. De zon geeft ook licht en warmte aan hemellichamen als de maan en Jupiter. Toch is er daar geen leven ontstaan zoals we dat op de aarde kennen. Er zijn daar dan ook heel andere omstandigheden. Zo kan het op de maan wel 100 °C zijn en op Jupiter 200 °C onder nul. Toch worden ze allebei door dezelfde zon verwarmd. Het verschil in temperatuur heeft vooral met de afstand tot de zon te maken. Hoe verder een hemellichaam van de

Afbeelding 5-2 Zo draaien de planeten om de  zon. 1 de  zon, 2 Mercurius, 3 Venus, 4 de aarde, 5 Mars; rechts onder zie je Saturnus. De aarde doet er een jaar over om óm de zon te draaien.

Afbeelding 5-3 De warmtestralen van de zon geven hun energie pas af als ze de aarde raken. Ook de aarde zelf zendt warmtestralen uit (dat is maar heel weinig). Die warmtestralen worden door de damp-
kring rond de aarde tegengehouden.

zon verwijderd is, des te lager is zijn oppervlaktetemperatuur.

De warmte-overdracht van de zon naar de aarde gaat door middel van straling. De warmtestralen komen door het lege heelal naar de aarde. Warmtestralen geven hun warmte pas af als ze ergens tegenaan komen. Het heelal is vrijwel leeg, dus raken de warmtestralen hun energie niet kwijt. Pas als ze op de aarde komen, geven ze hun warmte af. De aarde wordt dus verwarmd door de zon.

Maar als de aarde warm wordt, dan moet zij zelf ook gaan stralen. Dat is

ook  zo. De aarde geeft  zelf  ook warmtestraling af. Maar vergeleken met de zon stelt dat niets voor. De zon heeft een temperatuur van 13 600 000 °C. De aarde heeft een temperatuur van ongeveer 20 °C. Omdat  de temperatuur van de aarde zo veel lager is dan die van de zon, straalt de aarde veel minder warmte af. Maar als de aarde zelf warmtestralen uitzendt, dan zou zij moeten afkoelen. Gelukkig is dat niet zo. De aarde heeft namelijk een dampkring. Dit is een laag rond de aarde waarin allerlei gassen zitten. Deze laag zorgt ervoor dat de warmtestralen die van de aarde af komen, niet  naar het

heelal verdwijnen. De dampkring laat de hete warmtestralen van de zon wel door, maar die van de aarde niet. Dat heeft te maken met de verschillen in temperatuur van de stralen en ook van de plaats waar de stralen vandaan komen. Op deze manier kun je de aarde vergelijken met een broeikas.

ONTHOUD:	De warmteoverdracht van de
 	zon naar de aarde gaat door 
 	middel van straling.

Zonder de dampkring zou de 
	temperatuur op aarde veel lager 
 	zijn.

In een broeikas is namelijk hetzelfde aan de hand. De warmtestralen van de zon komen door het glas naar binnen. De warmtestralen geven hun warmte af aan de aarde in de kas. De aarde wordt warm en gaat ook warmtestralen uitzenden. Maar omdat dit warmtestralen zijn van een lagere temperatuur kunnen ze moeilijk door het glas naar buiten, en blijft de meeste warmte in de kas: de lucht in de kas wordt warm. Een broeikas is dus een heel handige manier van verwarmen. Je gebruikt namelijk de gratis energie van de zon.

In een broeikas moet vaak wel extra worden gestookt, omdat het aantal zonne-uren in Nederland niet erg hoog is. Voor het verwarmen van een kas wordt vaak aardgas gebruikt. In een grote ketel wordt de warmte, die vrijkomt bij het verbranden van aardgas, gebruikt om water te verhitten. Het warme water wordt door een stelsel van buizen rondgepompt, net als in een cv-installatie.

Afbeelding 5-4 De aarde kun je vergelijken met een broeikas. De zonnestralen verwarmen de kas. Het glas zorgt ervoor - net als de dampkring - dat de warmte niet kan verdwijnen.

De laatste jaren is de broeikas veel in het nieuws. Niet de broeikas van de Nederlandse tuinders, maar de aarde als broeikas.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de temperatuur op aarde hoger wordt. Zij hebben de temperaturen van de afgelopen dertig jaar vergeleken met de temperaturen van periodes daarvoor. Volgens de wetenschappers is het zo dat de aarde langzaam aan het opwarmen is. De opwarming heeft te maken met de gassen in de dampkring. De samenstelling van de dampkring is aan het veranderen door het energieverbruik van de mens.

Begin 1800 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden. Dat was het begin van een tijdperk  waarin de

Afbeelding 5-5a De stoommachine werd vooral ook gebruikt als trek-
kracht. Dit reclameplaatje voor sigaretten laat de eerste locomotief in
Engeland zien, de Rocket, uit 1829.

mens met behulp van grote machines ging produceren. Deze machines hadden brandstof nodig. In het begin waren dat hout en steenkool. Veel later ging men aardgas, aardolie en kernenergie gebruiken. Steenkool, aardgas en aardolie noemt men fossiele brandstoffen. De mens ging steeds meer machines gebruiken voor allerlei toepassingen; ook om zich te verplaatsen: auto, vliegtuig, trein, boot. Bij de verbranding in al die machines komen gassen vrij. Een van die gassen is koolstofdioxide(CO2).

Afbeelding 5-6 Het broeikaseffect onsttaat door koolstofdioxide. Hierdoor wordt de  aarde  warmer.

Afbeelding 5-5b James Watt (1736-1819) was de uitvinder van de stoommachine. Watt ontdek- te dat je de energie van stoom kunt omzetten in bewegingsenergie.

Het koolstofdioxide dat bij het verbranden van de fossiele brandstoffen vrijkomt, stijgt op en hoopt zich op in de dampkring. Op deze manier houdt de dampkring meer warmtestraling van de aarde tegen. De aarde wordt op die manier warmer. Vandaar dat men spreekt van het broeikaseffect.

ONTHOUD:

Onder het broeikaseffect wordt 
	de opwarming van de aarde 
	verstaan. Deze  opwarming 
 	wordt veroorzaakt door de uit-
	stoot van koolstofdioxide

(CO2). Koolstofdioxide komt 
	vrij bij de verbranding van fos-
	siele brandstoffen.

Maak nu : O:5/1 t/m O:5/9

2 Andere energiebronnen

De zon zorgt voor warmte en licht. Bij de verbranding van aardgas komt ook warmte en licht vrij. Blijkbaar hebben aardgas en de zon iets met elkaar gemeen. Licht en warmte zijn vormen van energie. De zon is dus een energiebron. Aardgas is ook een energiebron. Er is alleen wel een belangrijk verschil. Bij aardgas komt de energie pas vrij als je het laat ontbranden. De zon brandt iedere dag weer, we kunnen hem niet uitzetten. De zon is een heel grote brandende gasbol.

Stoffen waarbij bij verbranding veel energie vrijkomt noem je brandstoffen. De meest gebruikte brandstoffen zijn: aardgas, aardolie, bruinkool en steenkool. De overeenkomst tussen deze brandstoffen is dat ze allemaal uit de aarde komen.

Het zijn stoffen die zijn ontstaan uit dode planten- en dierenresten (fossielen) . Deze resten hebben zich gedurende miljoenen jaren opgehoopt op verschillende plekken op de aarde. Omdat deze resten zich vaak ver onder het aardoppervlak bevinden, zijn ze vervormd. Door grote druk en door de hogere temperatuur in de aarde zijn op die manier uit planten- en dierenresten aardgas, steenkool of aardolie ontstaan. Daarom heten deze brandstoffen ook wel fossiele brandstoffen.

Het duurt miljoenen jaren voordat er fossiele brandstoffen ontstaan. Maar de laatste honderd jaar gebruikt de mens zo veel fossiele brandstoffen dat de voorraad opraakt. Zo is de Nederlandse aardgasbel bij Slochteren in Groningen over ruim dertig jaar op en

Afbeelding 5-7 De bovenste kaart laat zien waar de grote olievoorraden zich bevinden die in productie zijn, de middelste kaart toont de aardgasproductie en de onderste kaart geeft de plekken aan waar  bruinkool en steenkool gewonnen worden.

Afbeelding 5-8 Het aardgasveld Slochteren in Groningen. Het gas zit 3000 m diep.

Afbeelding 5-9 Ja-knikkers bij Schoonebeek in Drenthe. Deze pompten tot 1996 aardolie uit de bodem. Ze zijn nu buiten gebruik.

moeten we in Nederland op zoek naar een vervanger voor het aardgas. Het is daarom belangrijk dat iedereen zuinig omgaat met fossiele brandstoffen, want ze gaan veel eerder op dan dat ze gemaakt worden. Vandaar dat er veel onderzoek wordt gedaan naar andere energiebronnen. Misschien dat zij een alternatief kunnen vormen voor de fossiele brandstoffen. Daarom noem je nieuwe energiebronnen ook wel alternatieve energiebronnen.

3    De wind

In Nederland waait het bijna altijd. Vooral aan de kust staat er vaak een stevige westenwind. Wind is bewegende lucht. Je kunt ook zeggen: wind is lucht met bewegingsenergie. De bewegingsenergie van de lucht is gratis en die zou je moeten kunnen omzetten in een andere vorm van energie, zodat je die kunt gebruiken.

Het gebruik van de bewegingsenergie van wind is al heel oud. Denk maar aan windmolens. In een molen wordt de bewegingsenergie van de wind ge

Afbeelding 5-1 0 Deze molen maalt nog op de ouderwetse manier graan tot meel, waarvan brood gebakken wordt.

bruikt om molenstenen over elkaar te laten wrijven, zodat er van graan meel gemalen kan worden. Ook werden molens gebruikt om water weg te pompen uit laag gelegen gebieden.

Tegenwoordig staan er in Nederland ook veel nieuwe windmolens. Deze worden niet gebruikt om meel mee te

Afbeelding 5-11 Moderne windmolens worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

malen of om water weg te pompen, maar om elektrische energie op te wekken. Een moderne windmolen werkt als volgt. De bewegende lucht laat de wieken van de molen bewegen. De molen heeft bewegingsenergie. De bewegende molen zet een dynamo in werking. De dynamo zet bewegingsenergie om in elektrische energie. De elektrische energie kan worden opgeslagen in accu's; ze wordt dan omgezet in chemische energie. Of de elektrische energie wordt via het elektriciteitsnet gebruikt in de huishoudens.

Windenergie is milieuvriendelijk en goedkoop. Dat zijn voordelen.

Nadelen van windenergie zijn:

- Het waait niet altijd in Nederland.

- Het waait niet overal even hard in Nederland.

- Er zijn heel veel windmolens nodig om een stad van energie te voorzien.

- Windmolens staan niet mooi in een landschap.

4 De zon

We gebruiken het licht en de warmte van de zon vaak onbewust. We hoeven daar niets voor te doen, het is er gewoon. Zonne-energie is gratis. Toch kun je nog meer met zonne-energie doen. Net als bij windenergie kun je ook zonne-energie omzetten in elektrische energie. Dit kun je doen met een zonnecel. Een zonnecel is gemaakt

Afbeelding 5-12 In Apeldoorn staan deze moderne huizen met zonnecellen.

om de lichtenergie van de zon om te zetten in elektrische energie. Deze elektrische energie kun je opslaan in een accu; ze wordt dan omgezet in chemische energie. Je kunt de energie ook meteen gebruiken via het lichtnet. In Nederland worden op sommige plaatsen huizen gebouwd met zonnecellen op het dak. Op die manier kunnen huishoudens direct profiteren van de zonne-energie.

Zonne-energie is milieuvriendelijk en makkelijk in een huis toe te passen. Nadelen van zonne-energie zijn de dure zonnecellen en het kleine aantal uren dat  de zon in Nederland schijnt.

Afbeelding 5-13 In een warm land als Israël gebruikt men zonne-energie om het water voor de huishouding te verwarmen. De watertank staat op het dak.

5 Stromend water

Net als wind heeft stromend water ook bewegingsenergie. Als je het stromende water langs een schoepenrad laat lopen, dan gaat dat draaien. Als je aan het schoepenrad een dynamo vastmaakt kun je van bewegingsenergie elektrische energie maken. Water gaat pas stromen als het zich van hoog naar laag verplaatst. In Nederland is er weinig hoogteverschil. Het rivierwater stroomt  dan ook niet

Afbeelding 5-14 De stuw in de rivier de Lek bij Hagestein wordt ook gebruikt om elektriciteit op te wekken.

erg snel. In de Lek bij Hagestein staat een kleine waterkrachtcentrale die de bewegingsenergie van het rivierwater omzet in elektrische energie.

De stormvloedwaterkering in de Oos-terschelde in Zeeland heeft ook te maken met stromend water. Alleen verandert de stroomrichting iedere twaalf uur. Bij vloed (hoog water) is namelijk de stroomrichting richting land en bij eb (laag water) is destroomrichting richting zee. Op verschillende plekken langs de stormvloedkering is men bezig waterkrachtcentrales te bouwen. Een centrale die werkt op de verschillen tussen eb en vloed noem je een getijdencentrale.

Afbeelding 5-15 Het verschil in waterstand tussen eb en vloed wordt in de stormvloedwaterkering in de Oosterschelde (Zeeland) benut om elektriciteit op te wekken.

Afbeelding 5-16 Zo werkt een waterkrachtcentrale in de bergen: 1 het stuwmeer,
2 de pijpleiding  waar het water door naar beneden start, 3 het neerstrortende water
brengt de schoepen in beweging, de schoepen zorgen ervoor dat enorme dynamo’s 
gaan ronddraaien en elektriciteit leveren.

In gebieden met veel hoogteverschil, zoals de Alpen, staan veel waterkrachtcentrales. Men bouwt hoog in de bergen een stuwdam, die het water tegenhoudt. Het water vormt dan een voorraad in het stuwmeer. Als men energie nodig heeft, zet men een gedeelte van de dam open en valt het water naar beneden. De zwaarte-energie van het water wordt omgezet in bewegingsenergie. In de centrale wordt met heel grote dynamo's (turbines) de bewegingsenergie van het water omgezet in elektrische energie. Door het stuwmeer heeft men dus een hele grote energievoorraad. In het stuwmeer zit als het ware de bewegingsenergie opgeslagen in de vorm van zwaarte-

energie. Je kunt het vergelijken

met een accu. In een accu wordt

elektrische energie opgeslagen.

Energie uit stromend water is milieuvriendelijk; je hebt geen dure accu’s nodig om de energie op te slaan, want dit gebeurt in het stuwmeer.

Nadelen zijn dat stromend water niet overal op aarde aanwezig is. Rivieren moeten snel stromen en er moet een groot verschil tussen eb en vloed zijn. Voor een stuwmeer moet veel natuurgebied opgeofferd worden.

Maak nu : O:5/10 t/m O:5/18

6	Waar blijft energie?

Bij alle energiebronnen wordt gebruik gemaakt van energieomzettingen. De bewegingsenergie van wind wordt omgezet in elektrische energie. De zwaarte-energie van water wordt omgezet in bewegingsenergie en later in elektrische energie.

De totale hoeveelheid energie blijft voor en na de energieomzetting gelijk. Dit noem je ook wel de wet van behoud van energie. Toch kun je niet alle energie na een energieomzetting gebruiken. Zo gaat er in een windmolen ook energie zitten door de wrijving in alle bewegende onderdelen. Hier wordt bewegingsenergie omgezet in warmte. Deze warmte kun je niet gebruiken en kun je dus beschouwen als verloren energie.

Voor en na een energieomzetting geldt dus: de totale hoeveelheid ener-gie blijft gelijk, maar de hoeveelheid bruikbare (nuttige) energie blijft niet gelijk.

Rendement

Voor alle apparaten die energie omzetten is het belangrijk dat zij die energie in nuttige energie omzetten. Hoe beter de omzetting, des te hoger is het rendement van een apparaat. Het rendement geeft aan hoeveel procent van de opgenomen energie wordt omgezet in nuttige energie. Dit kun je in de volgende formule zetten:

η = Enut/Eop x 100%

Hierin is:

η het rendement,

Enut de hoeveelheid energie die nuttig wordt gebruikt,
Eop de hoeveelheid opgenomen ener gie.

Voorbeeld 1

Een windmolen levert per seconde 0,5 kJ aan elektrische energie. De windmolen krijgt elke seconde 11 kJ bewegingsenergie van de lucht. Wat is het rendement van deze windmolen?

Oplossing

Enut = 0,5 kJ

Eop = 11 kJ

η = Enut/Eop x 100%  0,5/11 x 100% = 4,5%

4,5% van de opgenomen energie wordt dus in de windmolen omgezet in bruikbare (nuttige) energie. De andere 94,5% wordt dus omgezet in niet bruikbare energie.

Voorbeeld 2

Een gloeilamp van 100 W levert per seconde 5 W (J) lichtenergie en 95 W warmte. De nuttig gebruikte energie is dan 5 W.

Oplossing

η = Pnuttig/Ptotaal x100%

η =5/100x100% = 5%

ONTHOUD:

:	De  totale hoeveelheid energie 	blijft voor en na de energieom-	zetting gelijk. Dit noem je de 	wet van behoud van energie.
 	Het rendement geeft aan hoe-
 	veel procent van de opgeno
 	men energie wordt omgezet in
  	nuttige energie.

η =Enut /Eop x 100%

Hierin is :

η het rendement,

Enut de hoeveelheid energie die

nutting wordt gebruikt,

Eopde ho hoeveelheid opgenomen 
	energie.

Maak nu : O:5/19 t/m O:5/22

7 Zuinig met  energie

De fossiele brandstoffen raken op en alternatieve energiebronnen leveren niet genoeg energie om de fossiele brandstoffen te vervangen. Je moet dus zuinig zijn met energie. Ook omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen het milieu wordt vervuild. We moeten er met z’nallen voor zorgen dat er minder energie wordt verbruikt. Gelukkig kun je daar zelf wat aan doen. Denk maar aan: spaarlampen, zuinige auto’s, fietsen, openbaar vervoer, dubbel glas, glaswol; spouwmuurisolatie, carpooling, rekenmachines op zonne-energie.

Maak nu : O:5/23 t/m O:5/31

Afbeelding 5-20 Een ‘milieubewust’ huis

Afbeelding  5-17 ▲

Bij dubbel glas spaar je
niet alleen energie, maar
wordt het in huis ook com-
fortabeler.

Afbeelding 5-18  ►

Auto’s moeten zuiniger

kunnen rijden, vindt de milieu-organisatie Green- peace. Zij ontwikkelde een nieuwe technologie in deze Renault Twingo, waardoor deze 50% zui- niger is geworden; hij rijdt 1 op 30.

Afbeelding 5-19 Openbaar vervoer is een energiezuinige manier van vervoer, maar in de spits niet altijd even comfortabel.

8 Verbranden

Om de energie uit een brandstof te krijgen moet je de brandstof aansteken. De energie zit dus opgeslagen in de brandstof. In fossiele brandstoffen zit de energie uit de zon opgeslagen. Planten en dieren gebruiken namelijk de energie van de zon om te groeien en te leven. En fossiele brandstoffen zijn uit planten en dieren ontstaan.

Afbeelding 5-21 Een ouderwetse kolenkachel brandde op steenkool. Je moest wel steeds de kachel bijvullen en iedere ochtend moest de as-la leeggegooid worden.

Die opgeslagen energie noem je chemische energie. In steenkool zit dus chemische energie. Als je steenkool aansteekt, dan komt de chemische energie vrij als licht en warmte. De hoeveelheid chemische energie die zit opgeslagen in een brandstof is verschillend. Als je één kilogram steenkool aansteekt, dan komt er meer warmte vrij dan wanneer je één kilogram papier aansteekt.

Hoe meer warmte er vrijkomt bij het verbranden, des te beter is de stof te gebruiken als brandstof. Om verschillende brandstoffen met elkaar te kunnen vergelijken kun je meten hoe-

veel warmte er vrijkomt per massa-of

volume-eenheid van een brandstof. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij volledige verbranding van een kilogram vaste stof of kubieke meter vloeistof of gas, noem je de verbrandingswarmte.

De eenheid van verbranding swarmte is J/kg voor vaste stoffen en J/m3 voor vloeistoffen en gassen.

Het verschil in eenheid ontstaat, omdat van vaste stoffen de massa wordt gemeten en van vloeistoffen en gassen het volume. In de tabel ‘Verbrandingswarmte’ achterin dit tekstboek zie je de verbrandingswarmte van enkele brandstoffen.

In de tabel kun je zien dat aardgas een verbrandingswarmte heeft van 32 MJ per m3.

Voorbeeld 1

Johan heeft vijf minuten onder de douche gestaan. Op de gasmeter ziet hij dat hij tijdens het douchen 0,2 m3 ardgas heeft gebruikt. Hoeveel warmte komt er vrij bij de verbranding van 0,2 m3 aardgas?

Afbeelding 5-22 Johan heeft vijf minuten gedoucht, waarbij 0,2 kubieke meter aardgas is  verbruikt.

Oplossing

De verbrandingswarmte van aardgas is 32MJ/m3.

Er is 0,2 m3 aardgas verbrand.

Er is dus 0,2 x32 = 6,4 MJ warmte vrijgekomen.

Voorbeeld 2

Een bedrijf verbrandt een hoeveelheid benzine. Bij de verbranding komt 82 500 MJ vrij. Hoeveel m3 benzine heeft dat bedrijf verbrand?

Oplossing

Bij 1 m3 komt vrij 33 000 MJ (zie tabel). Bij 2 m3 komt 2 x 33 000 MJ = 66 000 MJ vrij.

Bij X m3 komt X x 33 000 MJ = 82 500 MJ vrij.

X = 82 500/33 000 = 2,5 m3 is nodig. Er is dus 2,5 m3 benzine verbrand.

ONTHOUD:

De hoeveelheid energie die
 	vrijkomt bij volledige verbran-
 	ding van een kilogram vaste 
 	stof of kubieke meter vloeistof 
        of gas noem je de verbran- 
	dingswarmte.

De eenheid van verbrandings-
 	warmte is J/kg voor vaste stof
 	fen en J/m3 voor vloeistoffen en 
 	gassen.

Maak nu : O:5/32 t/m O:5/34

9 Warmtemeter

In het voorbeeld van Johan die onder de douche staat, wordt de verbrandingswarmte van het aardgas gebruikt om het douchewater te verwarmen. De hoeveelheid energie die nodig is om een stof te verwarmen kun je meten met een warmtemeter.

Het bakje van de warmtemeter is goed geïsoleerd. Daardoor kan er bijna geen warmte meer naar de omgeving verdwijnen. De warmte die het verwarmingselement produceert, wordt bijna helemaal door de vloeistof in het bakje opgenomen. Met de thermometer houd je de temperatuurstijging bij. Je hebt van tevoren de massa gemeten van de hoeveelheid vloeistof die je in de meter hebt gegoten. In een temperatuur/ tijddiagram kun je de meetgegevens van de proef met de warmtemeter tegen elkaar uitzetten.

Afbeelding 5-23 Een warmtemeter.

Warmtemeter met water

Voorbeeld 1

Een warmtemeter wordt gevuld met 100 g water. Het verwarmingselement heeft een vermogen van 20 W.

Van de meting wordt een temperatuur/ tijddiagram gemaakt.

Afbeelding 5-24 Temperatuur/tijddiagram.

Je ziet dat de grafiek een rechte lijn is. Dat betekent dat voor elke graad temperatuurstijging evenveel warmte nodig is.

De hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram water 1 °C in temperatuur te laten stijgen, noem je de soortelijke warmte. Uit proeven met de warmtemeter blijkt dat er 4,2 J energie nodig is om 1 gram water 1 °C in temperatuur te laten stijgen.

De soortelijke warmte van water is dus4,2 J /g°C.

Om 1 kg water 1 °C in temperatuur te verhogen is dus 4,2 kJ nodig.

Elke stof heeft zijn eigen soortelijke warmte. Je kunt die opzoeken in de tabellen ‘Gegevens van vaste stoffen’ en ‘Gegevens van vloeistoffen’ achterin dit tekstboek.

Vaak wordt in plaats van graden celsius gewerkt met kelvin. Een temperatuurverschil in graden celsius is al-tijd even groot als in kelvin.

Rekenen met soortelijke warmte

Als je theewater opzet, wordt de ver-brandingswarmte uit het aardgas gebruikt om het water te verwarmen. Je wilt 1,5 liter water van 20 °C tot 100 °C verwarmen (koken). Hoeveel energie heb je daarvoor nodig?

Om 1 kg (= 1 liter) water 1 °C te verhogen, heb je 4,2 kJ nodig.

Om 1,5 kg (= 1,5 liter) water 1 °C te verhogen, heb je 1,5 x 4,2 = 6,3 kJ nodig.

Om 1,5 kg water 80 °C (100 °C-20 °C) te verhogen heb je 80 x 6,3 = 504 kJ nodig.

Dit is heel wat gereken. Gelukkig kun je het ook in één keer uitrekenen met de formule:

Q = m x c x ∆T

Hierin is:

Q de energie in kJ

m de massa in kg

c de soortelijke warmte in kJ/kg °C   ∆ T het temperatuurverschil.

Als je de formule voor het voorbeeld invult krijg je:

Q = 1,5 x 4,2x 80

Q = 504 kJ.

Voorbeeld 2

Janneke gebruikt voor het zetten van een kopje thee 0,5 kg water op het gasfornuis. Het water wordt verwarmd van 20 °C tot 100 °C. Als het rendement van het fornuis op 80% wordt gesteld, hoeveel m3 aardgas wordt dan in totaal verbruikt?

Afbeelding 5-25 Janneke zet thee...

Gegeven

m= 0,5 kg

∆T = 80 K

η = 80%

Oplossing

Nuttig gebruikte energie Q = m x c x ∆T

Q= 0.5 x 4,2 x 80 = 168 kJ

n= E nutting x 100% / Etotaal 

80= 168 x 100%/ Etotaal  

Etotaal = 1680 /80 =210 kJ.

Voor het zetten van de thee werd 210 kJ toegevoerd, terwijl er maar 168 kj nodig was. Nu moetje nog omrekenen hoeveel m3 overeen komt met 210 kJ. Uit de tabel ‘Verbrandingswarmte’ achterin dit boek haal je dat 1 m3 aardgas 30 000 kj levert.

Dus 210 Kj heeft een volume van 210/30 000 = 0,007 m3 (7 liter aardgas).

ONTHOUD:

De hoeveelheid energie die no-
 	dig is om een stof te verwar-
 	men kun je meten met een 
 	warmtemeter.

De hoeveelheid warmte die no-
 	dig is om 1 gram water 1 °C in 
 	temperatuur te laten stijgen, 
 	noem je de soortelijke warmte. 
	De soortelijke warmte kun je 
	berekenen met de formule:

Q = m x c x ∆T

Hierin is:

Q de energie in kJ
 	m de massa in kg 
 	c de soortelijke warmte in 
 	kJ/kg . C

∆Thet temperatuurverschil in °C. 
 	Let op:

Als de massa in grammen 
 	staat, komt de energie in Joule 
 	te staan.

Als de massa in kilogrammen 
 	staat dan komt de energie in 
	kjoule te staan.

Let hier dus op bij berekeningen!

De formule en de warmtemeter

Als je de warmtemeter gebruikt, dan wordt er altijd een beetje warmte verbruikt voor de opwarming van de warmtemeter zelf. Voordat je een proef doet met een warmtemeter,

moet je weten hoeveel warmte de meter zelf opneemt. Je kunt er achter komen door de warmtecapaciteit van de meter te meten. De warmtecapaciteit (C) is de hoeveelheid warmte die nodig is om het bakje met toebehoren van de warmtemeter 1 °C in temperatuur te laten stijgen.

De totale hoeveelheid warmte (Q) die de warmtemeter bij een temperatuurstijging (∆T) opneemt, kun je berekenen met de formule:

Q=Cx∆T

Hierin is:

Q de energie in kJ

C de warmtecapaciteit kJ/°C

∆ T het temperatuurverschil in °C

Voorbeeld 1

Een centrale-verwarmingsketel (C = 80 kJ/K) heeft een waterinhoud van 60 liter (stel even op 60 kg) die wordt opgewarmd van 283 K naar 333 K. Hoeveel warmte is hiervoor nodig?

Afbeelding 5-26 Temperatuur/warmtegrafiek.

Oplossing

Lijn a verwarming water, geen faseverandering

Lijn b verwarming ketel

Lijn a

m = 60 kg

c = 4,2 kJ/kg ·K

Q = mxcx∆T

∆T = 50 K (333 K- 283 K)

Q = 60x4,2x50 = 12 600k J

Lijn b

C = 80 kJ/K

∆T = 50K

Q=Cx∆T

Q = 80x50 = 4000 kj

Qt = Qa + Qb

Qt = 12 600 + 4 000 = 16 600kJ

Voorbeeld 2

In een bakje (C = 40 J/K) wordt een blokje ijs van 253 K verwarmd tot 300 K. Hoeveel warmte is hiervoor nodig? Massa ijs = 25 g.

Afbeelding 5-27 Temperatuur/warmtegrafiek.

Oplossing

De grafiek stelt voor:

lijn a: verwarming ijs 253 K       273 K

lijn b: smelten van ijs

lijn c: verwarmen van water van 273K

300K

lijn d: verwarmen bakje van 253	K 300 K

Lijn a

m = 25 g

c = 2,1J/g.K

∆T = 20 K (273 K-253 K)

Q = mxcx∆T

Q = 25x2,lx20 = 1050 J

Lijn b

Lees uit de diagram af: 9425 -1050 = 8375 J

Lijn c

m = 25 g

c = 4,2J/g.K

∆T = 27 K (300 K-273 K)

Q = mxcx∆T

Q = 25x4,2x27 = 2835 J

Lijn d

C = 40J/K

∆T = 47 K (300 K-253 K)

Q=Cx∆T

Q=40x47 = 1880 J

Qt = Qa + Qb + Qc + Qd

Qt = 1050 + 8375 + 2835 +1880 = 14140  J

Maak nu : O:5/35 t/m O:5/41

10 Schakeling

elektriciteit en warmte

Het verwarmen van stoffen gebeurt vaak met behulp van elektriciteit. Er moet dan ook een koppeling zijn tussen de formules van elektriciteit en van warmte.

Het verband hiertussen is dat de E van elektrische energie hetzelfde is als de Q van warmte.

energie = warmte

E = Q

Px t = m x cx ∆T

Hierin is:

P  vermogen in Watt

t tijd in s

In eenheid Ws =J Voorbeeld 1

In een bakje wordt 150 g water van 288 K verwarmd met een dompelaar. De dompelaar geeft een vermogen af van 315 W. De dompelaar staat tien seconden aan.

Afbeelding 5-28 Dompelaar.

Bereken:

a  Hoeveel warmte wordt aan het

water toegevoegd?

b  Wat wordt de eindtemperatuur

van het water?

Oplossing

P = 315W

t = 10s

E = Pxt

E = 315 x l0 = 3150 Ws

E = Q

Q = 3150 J

c = 4,2J/g.K

m = 150 g

Q=mxcx∆T

3150 = 150x4,2x∆T ∆ T = 3150 /(150 x 4,2) ∆T =5K

begintemperatuur = 288 K

∆ T = 5 K       eindtemperatuur 293 K

Voorbeeld 2

In een bekerglas doe je 240 g geschraapt ijs van -10 °C.

Je zet in het bekerglas een elektrische dompelaar van 500 W, 220 V.

Na hoeveel seconden is het ijs omgezet in water van 10 °C?

Afbeelding 5-29 Temperatuur /warmtegrafiek

Oplossing

Lijn a: verwarming ijs tot smeltpunt Lijn b: smelten van ijs

Lijn c: verwarmen water tot 10 °C

(283 K)

Qa = mxcx∆T

Qa = 240x2,1x10

Qa = 5040 J

Qb = lees uit de diagram

85 680-5040 = 80 640 J

Qc = mxcx∆T

Qc = 240x4,2x10

Qc = 10 080 J

Qt = 95 760 J

E = 95 760Ws      E = Pxt

95 760 = 500 x t

t = 191,52 s      3 min en 2 s

Maak nu : O:5/42 t/m O:5/51

11 Warmte en faseovergangen

Een lekker geurtje

Om lekker te ruiken gebruiken sommige mensen parfum, lotion of aftershave.  Dit zijn volei-
stoffen die lang-
zaam verdampen
als je ze op je huid 
smeert. Als je zo'n
vloeistof op  doet,

Afbeelding 5-30 Om lekker 
te ruiken is ook verdam-
pingswarmte nodig. Daar 
zorgt de huid voor.

dan voel je dat het op die plek kouder wordt. Dit is niet omdat de vloeistof koud is, maar omdat de vloeistof aan het verdampen is. Verdampen kost namelijk energie. Deze energie wordt onttrokken aan je huid; die koelt dus af. Je hebt hier te maken met het begrip verdampingswarmte. Met verdampingswarmte wordt bedoeld: de hoeveelheid warmte (energie) die nodig is om één kilogram bij het kookpunt om te zetten in de damp van dezelfde temperatuur. De verdampingswarmte is een stofeigenschap.

Als een stof condenseert, komt er juist warmte vrij. De hoeveelheid warmte die vrijkomt, is gelijk aan de hoeveelheid die nodig was voor het verdampen. Je kunt dus ook spreken van condensatiewarmte. De condensatiewarmte is gelijk aan de verdampingswarmte. Een koelkast is eigenlijk een grote verdamp-condenseermachine. Hoe hij precies werkt ga je zelf onderzoeken.

ONTHOUD:

De verdampingswarmte van 
 	 een stof is de hoeveelheid 
 	 warmte (energie) die nodig is 
 	 om bij het kookpunt één kilo-
 	 gram van die stof om te zetten 
 	 in een damp van dezelfde tem-
	 peratuur.

De condensatiewarmte is de 
	 hoeveelheid warmte (energie) 
 	 die vrijkomt als 1 kilogram 
 	 damp condenseert.

Van een stof zijn de condensa- 	 tiewarmte en de verdampings-

warmte gelijk.

De eenheid van condensatie- 	 warmte en verdampingswarm- 	 te is Joule per kilogram (J/kg).

Voorbeeld

In een bekerglas ligt 15 g ijs van 0 °C. Hoeveel warmte moet worden toegevoerd om dit ijs te laten smelten?

Oplossing

Het gaat hier om een fase-overgang van de vaste naar de vloeibare fase. De temperatuur blijft gelijk.

m = 15 g

De smeltingswarmte van water is: 334 J/g.

Q = massa x smeltingswarmte

Q = 15x334

Q = 5010 J

Er is 5010 J nodig om deze 15 g ijs te laten smelten.

12 Smelten en
stollen

Bij de fase-overgangen vast-vloeibaar en vloeibaar-vast gebeurt eigenlijk hetzelfde. Om een stof te laten smelten is energienodig.Ditnoemje ook welsmeltwarmte. Met smeltwarmte wordt bedoeld: de hoeveelheid warmte (energie) die nodig is om één kilogram van een stof te smelten (J /kg) bij het smeltpunt.

Als een stof stolt, komt er juist energie vrij. Dit noem je ook wel stollingswarmte. Met stollingswarmte wordt bedoeld: de hoeveelheid warmte (energie) die vrij komt als één kilogram van een stof stolt (J / kg).

Afbeelding 5-31 Om de kaas in de tosti te laten smelten, moet je energie toevoegen.

Maak nu : O:5/52 t/m O:5/58

SAMENVATTING

1 	De warmte-overdracht van de zon naar de aarde gaat door middel van straling.

Zonder de dampkring zou de temperatuur op aarde veel lager zijn.

2 	Onder het broeikaseffect verstaan we de opwarming van de aarde. Deze  opwarming wordt veroorzaakt door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Koolstofdioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brand stoffen.

3 	De totale hoeveelheid energie blijft voor en na de energieomzetting gelijk. Dit noem je ook wel de wet van behoud van energie.

4 	Het rendement geeft aan hoeveel procent van de opgenomen energie wordt omgezet in nuttige energie.

η = Enut/Eopx100%

Hierin is:

η het rendement,

Enut de hoeveelheid energie die nuttig wordt gebruikt,

Eop de hoeveelheid opgenomen energie.

5 	De hoeveelheid energie die vrijkomt bij volledige verbranding van een kilogram vaste stof of kubieke meter vloeistof of gas noem je de verbran-dingswarmte.

De eenheid van verbrandingswarmte is J/kg voor vaste stoffen en J/m3 voor vloeistoffen en gassen.

6 	De hoeveelheid energie die nodig is om een stof te verwarmen kun je meten met een warmtemeter.

7	De hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram water 1 °C (of 1 K) in tem-    peratuur te laten stijgen, noem je de soortelijke warmte.

De soortelijke warmte kun je berekenen met de formule:

Q=mxcx∆T

Hierin is:

Q de energie in KJ,

m de massa in kg

c de soortelijke warmte in kJ/kg·°C (kJ/kg·K),

∆Thet temperatuurverschil in °C of K.

- De verdampingswarmte van een stof is de hoeveelheid warmte (energie) die nodig is om bij het kookpunt één kilogram van die stof om te zetten in een damp van dezelfde temperatuur.

- De condensatiewarmte is de hoeveelheid warmte (energie) die vrijkomt als 1 kilogram damp condenseert.

Van een stof zijn de condensatiewarmte en de verdampingswarmte gelijk.

De eenheid van condensatiewarmte en verdampingswarmte is joule per kilogram (J/kg).

10	Smeltingswarmte is hoeveelheid warmte (energie) die nodig is om één

Kilogram van een stof te smelten (J/kg)bij het smeltpunt.

11	De stollingswarmte is de hoeveelheid warmte (energie) die vrij komt als één kilogram van een stof stolt (J/kg).

Van een stof zijn de smeltingswarmte en de stollingswarmte gelijk.