ELEKTRISCHE 
ENERGIE IN EN OM 
HUIS

- Elektrische	apparaten

Elektrische apparaten zetten elektrische energie om in andere energiesoorten. De energiesoorten die bij het omzetten vrijkomen kunnen zijn: licht, warmte en beweging. Niet alle elektrische energie wordt nuttig gebruikt. In afbeelding 6-1 zie je welke energieomzettingen in een gloeilamp plaatsvinden.

Bij een gloeilamp wordt weinig elektrische energie omgezet in licht (afbeelding 6-1). De meeste energie wordt omgezet in warmte. Alleen bij spaarlampen wordt niet 8%, maar ongeveer 40% van de elektrische ener  gie omgezet in licht.

In het algemeen kun je zeggen dat bij alle apparaten waarbij elektrische energie omgezet wordt in andere energiesoorten, verliezen optreden. In het voorbeeld van de gloeilamp wordt 8% nuttig gebruikt, de overige 92% energie gaat verloren aan warm

te (ook wel afvalwarmte genoemd). De nuttige energie is dus kleiner dan de opgenomen hoeveelheid energie.

Afbeelding ó-l Een gewone gloeilamp zet maar 8% van de energie om in licht-

We spreken dan over rendement. Rendement betekent: de nuttige hoeveelheid energie t.o.v. de opgenomen hoeveelheid. In formulevorm:

rendement =

nuttige energie

n=	×100%

opgenomen energie

ONTHOUD	:

Elektrische energie kan worden	omgezet in: licht, warmte en

beweging

rendement =

nuttige energie

n	=	×100%

opgenomen energie

Maak nu: O: 6/7 t/m O: 6/6

2	Vrije elektronen

Materialen die de elektrische stroom goed geleiden, heten geleiders. Alle metalen zijn goede geleiders. De kernen van metaalatomen liggen dichter bij elkaar dan de atomen van de meeste andere stoffen. De afstand tussen  de atomen is zelfs zo klein dat de elektronen die het verst van de kern af zitten, meer aangetrokken worden door naburige atoomkernen. De elektro  nen springen als het ware over van het ene atoom naar het andere. Dit overspringen kan zich voortzetten op een derde atoom enzovoort. Je spreekt  dan van vrije elektronen, omdat deze zich min of meer vrij door het metaal kunnen bewegen.

Afbeelding 6-2a Vrije elektronen.

Bij isolatoren zitten de atomen te ver van elkaar om de buitenste elektronen te kunnen laten overspringen. Of de elektronen zijn te sterk aan hun atoomkern gebonden. Voorbeelden van isolatoren zijn: kunststoffen, keramische materialen, glas en hout.

Afbeelding 6-2b Isolatoren worden veel toegepast bij hoogspanningsleidingen

.

ONTHOUD	:

De atomen van een geleider 	bezitten vrije elektronen.

Alle metalen zijn goede gelei	ders.

De atomen van isolatoren bezit	ten geen vrije elektronen.

Voorbeelden van isolatoren	zijn: kunststoffen, keramische 	materialen, glas en hout.

Maak nu: O: 6/7 t/m O: 6/11

3	Spannings-	bronnen

Een bron die elektrische energie le vert, noem je ook wel een spanningsbron. Voorbeelden van spanningsbronnen zijn: het lichtnet, een accu, een batterij, een dynamo of een zonnecel. Al deze bronnen leveren elektri-sche energie. Bij spanningsbronnen wordt onderscheid gemaakt in gelijk- en wisselspanningen. Bij gelijkspanningsbronnen is de richting van de stroom altijd gelijk, de plus- en min-pool blijven op dezelfde plek. Voorbeelden van gelijkspanningsbronnen zijn: een accu, een batterij en een zonnecel. Bij een dynamo verandert de richting van de stroom voortdurend. De plus- en min-polen wisselen elkaar af.In een huisinstallatie bijvoorbeeld wisselen de plus- en minpolen elkaar 50 keer per seconde af (= 50 Hz).

Afbeelding 6-3 De batterijen in je walkman zijn een spanningsbron.

In een elektriciteitscentrale en bij een dynamo wordt de elektrische energie opgewekt door beweging van magneten. In een batterij en een accu wordt chemische energie omgezet in elektrische energie. Een zonnecel werkt op zonne-energie. De zonne-energie wordt direct omgezet in elektriciteit.

Voor spanning gebruik je de letter U en de spanning wordt gemeten in de eenheid volt (afgekort: V), bijvoorbeeld: U = 12 V.

Maak nu: O: 6/12 t/m O: 6/14

4	Een stroomkring

Spanningsbronnen zijn nodig om een stroomkring te kunnen maken. Ze zorgen voor de energie die nodig is om bijvoorbeeld een lampje te kun-nen laten branden.

ningsbron naar de minpool (= lager). Maar toen men de bouw van een atoom nader kon bekijken, kwam men tot een andere conclusie. De (vrije) elektronen verplaatsen zich van de minpool naar de pluspool! Want - (min) betekent te veel elektronen en + (plus) betekent tekort aan elektronen.

De volgende afspraken zijn nu ge maakt:

- elektrische stroom gaat van + naar –

- elektronenstroom gaat van - naar +.

Afbeelding 6-4 De batterij zorgt voor een stroomkring, waardoor het lampje gaat branden.

De elektronenstroom gaat bij gelijkstroom van de min- naar de pluspool van de spanningsbron. Dit heeft zijn geschiedenis. Vroeger dacht men dat de elektrische stroom zich verplaatste van de pluspool (= hoger) van de span-

Afbeelding 6-5 Elektrische stroom gaat van +

naar -. De elektronenstroom gaat van - naar +.

Voor een elektrische stroom gebruik je de letter I en de hoeveelheid stroom (= stroomsterkte) wordt uitgedrukt in de eenheid ampère (afgekort: A), voorbeeld: I = 3 A

.

Afbeelding 6-6 Hel lampje kan alleen maar bran-den als er een spanningsbron is, verbindings-draden zijn en er een weerstand is.
A = Ampère	 V = Volt	U = spanning

Om een lampje te laten branden heb je het volgende nodig:

- een spanningsbron;

- verbindingsdraden;

- een weerstand (in dit geval een lampje).

Om te meten hoe groot de stroom-sterkte door en het spanningsverschil over het lampje is, kun je een ampèremeter en een voltmeter in de kring opnemen.

Afbeelding 6-7 De ampèremeter meet de stroomsterkte door het lampje

De ampèremeter meet de stroomsterk-te door het lampje. De ampèremeter meet hoeveel elektronen er per seconde door een punt van een draad gaan. In tegenstelling tot de voltmeter moet de ampèremeter de stroom goed doorlaten. Anders zou de ampèremeter als weerstand dienen. Dit houdt in dat de ampèremeter een zeer kleine weerstand moet hebben.

Afbeelding 6-8 De voltmeter meet de spanning over het lampje.

ONTHOUD:

- Voorbeelden van spannings-	bronnen zijn: de elektrische 	centrale, een accu, eenbat-

terij, een dynamo en een

zonnecel.

- Voor de spanning gebruik je

de letter U; spanning wordt

gemeten in de eenheid volt

(afgekort: V).

- Voor de stroomsferkte ge-

bruik je de letter I; de stroom-

sferkte wordt gemeten in de

eenheid ampère (afgekort:

A).

- De voltmeter meet het span-

ningsverschil over een weer-

stand. De meter heeft een

grote weerstand.

- De ampèremeter meet de

stroomsterkte door een weer-

stand. De ampèremeter moet

een kleine weerstand heb-

ben.

De voltmeter meet de spanning over het lampje. De voltmeter meet het energieverschil voor en na het lampje. Dus hoeveel energie de gloeidraad van het lampje heeft opgenomen.

De voltmeter zelf mag niet teveel stroom doorlaten, anders beïnvloedt de meter de meting.

De voltmeter moet dan ook een hoge weerstand hebben

Maak nu: O 6/15 t/m O: 6/17

5	Weerstand

Om water snel aan de kook te brengen kun je een waterkoker gebruiken. Een waterkoker is in staat een hoeveelheid water snel in temperatuur te verhogen. Toch is een waterkoker een heel eenvoudig elektrisch apparaat.

Afbeelding 6-9 Elektrische waterkoker.

Als je een waterkoker goed bekijkt, zie je het volgende:

- een snoer;

- een verwarmingselement;

- een schakelmechanisme.

Alle drie hebben ze hun eigen functie. Het snoer zorgt ervoor dat de waterkoker aangesloten kan worden op een spanningsbron.

In het verwarmingselement wordt elektrische energie omgezet in warmte.

En het schakelmechanisme zorgt ervoor dat de stroomtoevoer wordt afgesloten als het water aan de kook is geraakt.

Je kunt je afvragen waarom het aan-sluitsnoer niet warm wordt en het

verwarmingselement wel. Beide onderdelen zijn gemaakt van metalen die de elektrische stroom goed geleiden. Het verschil is echter dat de bei de onderdelen gemaakt zijn van verschillende metalen.

Alle metalen geleiden de elektriciteit niet even goed. Als een draad de elektrische stroom slecht geleidt, zeggen we: die draad heeft een grote elektrische weerstand.

De elektrische stroom heeft veel energie nodig om zich er doorheen te worstelen. In de waterkoker is dat het geval voor het verwarmingselement. Daar wordt die energie omgezet in

Afbeelding 6-10 Elk 'materiaal' heeft zijn eigen soortelijke weerstand.

warmte. Het snoer geleidt de elektrische stroom zeer goed en heeft dus een kleinere weerstand. De elektri sche stroom heeft dan minder energie nodig om zich door een draad te verplaatsen. Er wordt dan ook minder of geen energie omgezet in warmte.

Voor de weerstand van een draad gebruik je de letter R en de weerstand wordt gemeten in de eenheid ohm (af-

gekort: Ω ).

De weerstand van een draad hangt niet alleen maar af van de metaal-  soort waarvan die gemaakt is. De lengte en de doorsnede van de draad hebben ook invloed op de grootte van de weerstand van een draad. Hoe langer de draad, hoe groter de weerstand; hoe dikker de draad, hoe kleiner de weerstand.

Elk materiaal heeft zijn eigen soortelij ke weerstand. Onder soortelijke weerstand wordt verstaan: de weerstand van een geleider met een lengte van   1 m en een doorsnede van 1 mm2.

Achter in je boek vind je voor een aantal metalen de soortelijke weerstand. Voor de soortelijke weerstand van  een stof gebruik je de letter ρ. De weerstand druk je uit in de eenheid   Ω mm2 ■ m"1.

Uit het voorgaande volgt voor de weerstand van een geleider de formule:

soortelijke weerstand x lengte draad

R=

doorsnede draad

Voorbeeld 1

Een strijkijzerelement is gemaakt uit manganine-draad met een oppervlakte van 0,6 mm2. De lengte van de draad is 8,5 m en de soortelijke weerstand

van manganine is 0,42 Ω mm2 . m-1. Bereken de weerstand van de draad.

Oplossing

A = 0,6 mm2

ρ = 0,42 Ω .mm2 . m-1

l  = 8,5 m

ρ xl

Weerstand = R = 	=

A

0,42 Ω .mm2 . m-1 x 8,5m

= 6 Ω

0,6 mm2

In afbeelding 6-11 zie je weer de schakeling uit paragraaf 4 van dit hoofdstuk. De gloeilamp is aangesloten op een regelbare spanningsbron. Op het lampje staat vermeld: 6 V/0,2 A. Dat wil zeggen dat het lampje het beste brandt op een spanning van 6 Ven dat dan de stroomsterkte 0,2 A zal zijn.

Afbeelding 6-11 Het gloeilampje is aangesloten opeen regelbare spanningsbron. Hebben span-

ning, stroom en weerstand iets met alkaar te maken?

Om te kijken of de spanning, stroom en weerstand iets met elkaar te ma ken hebben, kun je het volgende uitproberen:

- Je draait de spanning in stappen 	van 1 V op van 0 V tot 6 V;

- Tegelijktijd noteer je de stroom	sterkte, die je kunt aflezen van de 	ampèremeter.

Als je nu de stroomsterkte uitzet te-gen de spanning, krijg je een diagram

dat veel lijkt op het diagram van af-

beelding 6-12.

Oplossing

U	6V

I	=		=	= 0,1A

R	60 Ω

Afbeelding 6-12 De spanning over en de stroom-sterkte door het lampje tonen een rechte lijn; ze zijn rechtevenredig

Het diagram laat zien dat de spanning over en de stroomsterkte door het lampje een rechte lijn geeft. Je noemt dat rechtevenredig.

De weerstand kun je dan berekenen met de volgende formule

spanning	 U

Weerstand = R=	=

stroomsterkte	 	I

Deze formule wordt de wet van Ohm genoemd.

Voorbeeld 2

Van een lampje is gegeven dat de gloeidraad een weerstand heeft van 60 Ω. Het lampje wordt aangesloten op een spanning van 6 V. Bereken de stroomsterkte door het lampje. Gebruik daarbij de formuledriehoek

ONTHOUD:

Voor de weerstand van een draad gebruik je de letter R en het wordt uitgedrukt in de eenheid ohm (afgekort: Ω ).

De weerstand van een geleider bereken je met de formule:

ρ xl

R =

A

waarbij p = soortelijke weer-

stand

I = lengte draad, en

A = doorsnede draad

De wet van Ohm luidt

U

R=

l

Maak nu: O 6/18 t/m O: 6/23

- Serie en parallel

In veel apparaten die je thuis hebt, zitten printplaten. Deze printplaten zijn voorzien van veel verschillende klei ne elektronische onderdelen, ook wel componenten genoemd. Door middel van zeer kleine koperbanen zijn deze onderdelen met elkaar verbonden. Het onderdeel dat over het algemeen het meeste voorkomt is de weerstand. Met de weerstanden kun je de stroom-sterkte in de schakeling, die op de printplaat zit, nauwkeurig regelen.

Afbeelding 6-13 De printplaat van een discman.

Er zijn weerstanden die altijd een vaste weerstandswaarde hebben. Maar   er zijn ook weerstanden die je zelf kunt instellen: de regelbare of variabele weerstanden.

De symbolen voor de verschillende weerstanden zie je in afbeelding 6-14.

Afbeelding 6-14 Symbolen voor weerstanden.

Enkele voorbeelden waarbij je de regelbare weerstanden tegenkomt zijn: geluidsregeling bij tv en radio en bij het regelen van de lichthoeveelheid met een lichtdimmer.

De weerstanden en andere onderdelen op een printplaat kun je op twee manieren schakelen: in serie of parallel.

Afbeelding 6-1 5 Serieschakeling (boven) en parallelschakeling (onder).

Serie

In een serieschakeling zijn de weerstanden achter elkaar geschakeld. De stroomsterkte in de schakeling is overal gelijk.

De weerstanden R1 en R2 en de spanningen over de weerstand R1 en R2 kun je optellen.

Als er in een serieschakeling een onderbreking zit of er is iets stuk, dan loopt er helemaal geen stroom meer. Een voorbeeld van een serie-schakeling is de kerstboomverlichting.

Afbeelding 6-1 6 Als je één lampje losdraait, gaan alle lampjes uit: serieschakeling.

Voor een serie-schakeling geldt het volgende:

- De stroomsterkte is overal gelijk.

- Rv = R1 + R2 +...

- Utot =UR1 +UR2+...

Voorbeeld 3

In een schakeling zijn een weerstand van 4 Ω en een van 8 Ω in serie opgenomen. Door deze weerstanden gaat een stroom van 2,5 A. Bereken de

spanning u die over de schakeling staat en de spanning over de twee afzonderlijke weerstanden.

Afbeelding 6-17

Oplossing

RV =R1 + R2=4 Ω+8 Ω=12 Ω

U = I x R = 2,5A x12 Ω =30V

U 4 Ω = I x R 4 Ω = 2,5A x 4 Ω =10V

U 8 Ω = I x R8 Ω = 2,5A x 8 Ω = 20V

U = U4 Ω + U8 Ω = 10V +20V = 30V

Voorbeeld 4

Caroline heeft een batterij die een spanning van 12 V levert. Zij heeft een lampje van 4 V. De weerstand van het lampje is 48 Ω. Om het lampje goed te laten branden, sluit zij het lampje in serie met een weerstand aan op haar batterij. Bereken hoe groot die weerstand moet zijn.

Afbeelding 6-18

Oplossing

U	4V

I=		=		=0,083A

R	48 Ω

U R= U – U48Ω = 12V-4V=8V

U	8V

R=		=		=96 Ω

I	0,0083 A

Parallel

In een parallelschakeling zit minimaal één aftakking. De stroom verdeelt zich over de weerstanden.

De spanning over de weerstanden is bij een parallel-schakeling overal gelijk. Bekende voorbeelden van parallelschakelingen zijn de elektrische huisinstallatie en de verlichting van een auto. In deze installaties blijven de overige onderdelen of apparaten gewoon 'werken' als er één stuk gaat. Dit is het grote verschil met een serieschakeling. In een huisinstallatie is de spanning overal 220 V.

Voor een parallelschakeling geldt het volgende:

- De spanning is overal gelijk.

- Itot = IR1+IR2+…

- 1		1	1

=	+	+…

RV		R1		R2

Afbeelding 6-19

Afbeelding 6-20 Parallelschakeling: ook al gaat er een lamp kapot, het koffiezetapparaat blijft werken

Voorbeeld 5

Van een parallelschakeling zijn de weerstanden 10 Ω en 15 Ω. De spanningsbron levert een spanning van  24 V (zie afbeelding 6-19). Bereken:

A	alle stroomsterktes door de weer- standen;

b	de vervangingsweerstand.

Oplossing

U 		24V

a 	IRI =	=		=2,4A

R1	10 Ω

U 		24V

IR2 =	=		=1,6A

R2	15 Ω

Itot = IR1+IR2 = 2,4A+1,6 A = 4 A

1	1	1	1	1

b	=	=	=	=	=

RV	R1	R2	10 Ω	15 Ω

3	2	5	RV	30 Ω

+	=		=

30 Ω	30 Ω	30 Ω	1	5

RV	=		6 Ω

Algemeen: bij parallel geschakelde weerstanden is de vervangingsweerstand altijd kleiner dan de kleinste parallel geschakelde weerstand.

Voorbeeld 6

Tweegelijkeparallel geschakelde weerstanden hebben een vervangingsweerstand van 12 Ω. Bereken de weerstandswaarden van die twee weerstanden.

Oplossing

1	1		1

=		+

RV		R1		R2

1	1		1

=	+	(R2=R1)

12		R1		R1

1		2

— = —= 	R1 = 24 Ω

12	R1

R2 is dus ook 24 Ω

Je mag ook de formule

R1 x R2

RV =

R1 + R2

gebruiken.

Bereken ook de weerstandswaarden met behulp van deze' formule.

Oplossing

R1 x R2	R x R	R2	R

RV =	12=	=	  =

R1 + R2 	R+ R	2R	2

R

12 =		R= 24 Ω

2

ONTHOUD:

Voor een serieschakeling geldt 	het volgende:

- De stroomsterkte is overal

gelijk.

- Rtot = R1+ R2

- Utot = UR1+U R2

Vooreen parallelschakeling

geldt het volgende:

- De spanning is overal gelijk.

- Itot = IR1+IR2

1	1	1	R1-R2

- =	 	+			of RV =

RV		R1		R2 	R1+R2

Maak nu: O: 6/24 t/m O: 6/31

- Vermogen en 	ergie

Het vermogen van een apparaat wordt bepaald door de spanning over en de stroomsterkte door het appa raat.

Hoe meer stroom een apparaat opneemt, des te groter is het vermogen. De formule waarmee je het vermogen uitrekent is:

Vermogen = spanning x stroomsterkte P=UxI

In de formuledriehoek ziet dat er als

volgt uit:

Het vermogen van een apparaat is de hoeveelheid energie die het per seconde gebruikt. Een apparaat met een groot vermogen gebruikt per seconde dus meer energie dan een apparaat met een laag vermogen.

(Watt = Joule per seconde	W = J/s)

Voorbeeld 7

Door een gloeilamp loopt een stroom van 0,273 A. De spanning over de lamp is 220 V. Bereken het vermogen van de lamp.

Oplossing

P= UxI	220Vx0,273A = 60W

Afbeelding 6-21 De bouw van een gloeilamp.

We komen even terug op het schema van paragraaf afbeelding 6-1.8% van de gebruikte energie wordt omgezet

Afbeelding 6-22 Zoals je ook al in afbeelding 6-1 zag, geeft een lamp meer warmte dan licht.

in licht. Dat houdt in dat als je de lamp uit voorbeeld 7 neemt, van de 60 Wer 4,8 W omgezet wordt in licht (8% van  60 W=4,8 W). De overige 55,2 W wordt omgezet in warmte.

Voorbeeld 8

Een spaarlamp heeft een rendement  van ongeveer 40%. Hoe groot moet het vermogen van een spaarlamp zijn om dezelfde hoeveelheid licht te krij  gen als bij een gloeilamp van 60 W?

Oplossing

4,8 W licht is gelijk aan 40% van het vermogen van een spaarlamp.

Nuttige energie

n=	x 100%

opgenomen energie

4,8	4 8

40% = — x 100% -	 0,4	=		—
Pop				Pop

4,8

p=  — =12W

0, 4

Een spaarlamp van 12 W geeft even- veel licht als een gloeilamp van 60 W.

Uit de voorbeelden 7 en 8 zou je kunnen concluderen datje altijd een spaarlamp moet nemen. Maar er zit toch een addertje onder het gras: een spaarlamp is veel duurder in de aanschaf. Een gewone gloeilamp kost gemiddeld onge veer ƒ 2,50 en een spaarlamp wel 20,00. Om een goede keus te kunnen maken moetje kijken op de langere ter mijn. Daarbij moetje rekening houden met: de kostprijs, het energieverbruik en de levensduur van de lamp.

Het energieverbruik reken je af met het energiebedrijf. Bij het afrekenen is de stand van de energiemeter bij je thuis bepalend: de kWh-meter

Voorbeeld 9

De gloeilamp van 60 W (60 J/s) brandt 1 uur. Bereken het energieverbruik.

Oplossing

tijd = t = 1 uur = 3600 seconden energieverbruik = vermogen x tijd E= Pxt

E = 60 J/s x 3600 s = 216 000 J = 216 kj

Zo staan er voortdurend vele appara ten aangesloten op het lichtnet. Zou  het energiebedrijf nu'alle verbruik bij elkaar optellen, dan komt er een zeer groot energiegetal op de afrekening te staan. Dat is niet werkbaar. Daarom heeft het energiebedrijf gekozen voor een andere eenheid, namelijk de kWh. Voor het energieverbruik gebruik je de letter £ en het wordt uitgedrukt in de eenheid Joule (afgekort: J) of kWh.

Pas op: 1 Joule is niet even veel als lkWh.

Afbeelding 6-23 De elektriciteitsmeter zoals je die in bijna ieder huis aantreft.

Voorbeeld 10

Joep stofzuigt 15 min. De stofzuiger heeft een vermogen van 1000 W. Het energiebedrijf berekent voor elke gebruikte kWh ongeveer 25 cent. Bereken het energieverbruik en de kosten daarvan

Oplossing

P = 1000 W

t = 0,25h

E = Pxt = 1000W x O,25h =

1 kW x 0,25 h = 0,25 kWh

Onkosten:

0,25 kWh x 25 cent = 6,25 cent

Voorbeeld 11

Vergelijk nu eens een 12 W spaarlamp van ƒ 20,00 met een 60 W gloeilamp van ƒ 2,50. Vaak staat er op het doosje van een spaarlamp hoeveel uur de lamp mee kan gaan. In dit voorbeeld ga je er vanuit dat de spaarlamp 8000 branduren en de gloeilamp 1000 branduren heeft. Welke lamp is het voordeligst?

Afbeelding 6-24 Bespaar je echt geld met een spaarlamp? Voorbeeld 1 1 geeft het antwoord op deze vraag.

Oplossing

Spaarlamp:

E = P x t = 0,012kW x 8000h = 96kWh Onkosten energiebedrijf:

96 kWh x ƒ 0,25 = ƒ 24,00

Totale kosten:

ƒ 20,00 +ƒ 24,00 = ƒ 44,00

Gloeilamp:

E = Pxt = 0,060kW x 8000h=480kWh Onkosten energiebedrijf:

480 kWh x ƒ 0,25 = ƒ 120,00 Totale onkosten: 8 x ƒ 2,50 + ƒ 120,00= ƒ 140,00

(Acht gloeilampen hebben samen 8000 branduren.)

Conclusie: een spaarlamp heeft niet  alleen een gunstige invloed op het  milieu, maar ook op je portemonnee!

ONTHOUD:

Voor het vermogen gebruik je 			de letter P en het wordt geme-			ten in de eenheid watt (afge-			kort W). 1 W staat voor 1 J/s

P=Uxl

Voor het energieverbruik ge-

bruik je de letter E en het wordt

gemeten in deeenheid joule

(afgekort: J) of kWh.

E = Pxf

1 kWh = 3 600 000 J = 3600Kj

Maak nu: O: 6/32 t/m O: 6/37

8	Veiligheid

De huisinstallatie bestaat niet alleen uit bedrading, stopcontacten en schakelaars. Maar in de meterkast vind je naast de kWh-meter ook andere schakelaars, waaronder de hoofdschakelaar, de aardlekschakelaar, de groe-penschakelaars en de smeltveilighe-den of zekeringen (stoppen). Alle schakelaars hebben hun eigen functie.

De huisinstallatie bestaat uit een aantal groepen. Alle groepen kunnen door de hoofdschakelaar in één keer aan- of afgesloten worden van het elektriciteitsnet . Nadat de bedrading zich splitst naar  de verschillende groepen, kom je de aardlekschakelaar tegen. De aardlekschakelaar voorkomt dat er iemand onder stroom komt te staan. Als er in de installatie ergens kortsluiting ontstaat, of als ergens een draadje los zit en de stroom in de metalen buitenkant en de aardedraad naar de aarde wordt afgevoerd, registreert de aardlekschake  laar dit. Hij schakelt dan meteen de groep uit. De aardlekschakelaar vergelijkt de heengaande stroom met de terugkerende stroom. Zit daar een verschil in, dan schakelt hij de stroom uit.

Afbeelding 6-25 Hoeveel groepen heeft deze huisinstallatie?

Afbeelding 6-26 De verschillende stroomdraden.

In een huisinstallatie zijn de verschillende vertrekken en/of verdiepingen aangesloten op verscheidene groepen. Daardoor voorkom je dat er door de stroomdraden een te grote stroom gaat lopen. Want een te grote stroom veroorzaakt warmte-ontwikkeling in de bedrading en daardoor brandgevaar.  Als je in een groep verscheidene ap paraten aansluit, wordt de stroom

sterkte groter. Als de stroomsterkte te groot wordt, valt de stop (smeltveilig-heid) of zekering uit. Elke groep heeft zijn eigen stop, dus de overige groepen blijven aangesloten. De stop voorkomt dat er een te grote stroomsterkte in de groep gaat lopen. In een stop zit een dun draadje, dat in de stroomkring is geplaatst. Het smelt   als de stroomsterkte te groot wordt

De stroomkring is dan verbroken. Voor een gewone huisinstallatie  wordt in de regel een stop van 16 A per groep gebruikt

Afbeelding 6-27 De verschillende onderdelen van een smeltveiligheid

Voorbeeld 12

Op het typeplaatje van een wasmachine staat dat deze wasmachine een vermogen opneemt van maximaal 2850 W. Bereken de maximale stroom-sterkte.

Oplossing

P	2850W

I = 	=	=12.95A

U	200V

Hieruit kun je wel concluderen dat de wasmachine op een eigen groep dient te worden aangesloten.

Randaarde

Als in een apparaat kortsluiting optreedt, dan kan degene die het apparaat aanraakt, onder stroom komen te staan.

Dat is levensgevaarlijk. Vandaar dat stopcontacten en stekkers van sommige apparaten zijn voorzien van een derde aansluitpunt. Dit derde aan-sluitpunt noem je randaarde. Het gaat vooral om apparaten die in de keuken of andere 'natte' ruimten gebruikt

worden, zoals koelkasten, elektrische ovens en wasmachines.

Je moet hiervoor wel snoeren gebrui ken met drie draden. De aardedraad heeft altijd een groen-gele kleur. Als  een apparaat onder spanning komt te staan, stroomt de stroom via de aardedraad weg en niet via je lichaam.

De aardlekschakelaar registreert dit direct en schakelt de spanning uit

ONTHOUD:

- In de meterkast vind je: 	de k wh-meter,de hoofd- 	Schakelaar,de groepenscha	Kelaar de groepenschake-	Laars en de smeltveiligheden	Of zekeringen

- De huisinstallatie bestaat uit	Verscheidene groepen,elk	Van 16A

- Met de hoofdschakelaar	Schakel je alle groepen in

é én keer aan of uit

- De aardlekschakelaat voor-	Komt dat je onder stroom	Komt te staan

- Met de groepsschakelaar	Kun je een groep aan-of uit-	Schakelen

- De smeltveilighied(stop_	Voorkomt de gevolgen van	Overbelasting van de huis-	Installatie

- De randaarde zorgt ervoor	dat er geen stroom op de 	Behuizing van apparaten	Komt te staan

Maak nu:o:6/38t/mo:6/40

9	Vreemde

schakelaars

Diode

In een elektrische schakeling kan het handig zijn dat de stroom maar één kant op kan. Een schakelaar die dat kan regelen heet een diode.

In afbeelding 6-28 zie je hoe een diode een schakeling kan inbouwen.

- geeft de richting van de stroom aan.

Afbeelding 6-28

Sensor

Een sensor is een apparaat dat ons al  lerlei informatie kan verschaffen. Een centrale verwarming heeft deze informatie nodig om goed te kunnen werken.

Ook het automatisch openen en sluiten van een deur in een warenhuis wordt geregeld door een sensor.

Verschillende sensoren kunnen dingen 'voelen', zoals:

- Is het warm of koud?

- Is het licht of donker?

- Is de lucht schoon of niet?

- Zijn er mensen in een ruimte of	niet?

- Komt er een trein aan of niet?

Sensoren vind je in buitenverlichting, in plantenkassen, bij inbraakbeveiliging enzovoort.

Bimetaal

Een bimetaal bestaat uit twee verschillende strookjes metaal. Deze strookjes zijn met elkaar verbonden, bijvoorbeeld gesoldeerd. Bij verwarming zet het ene metaal meer uit dan het andere. Daardoor trekt het bime- taal krom. Met behulp van een bime- taal kun je een temperatuurschake-laar maken.

Afbeelding 6-29 Een bimetaal. Dit principe wordt ook toegepast voor de kamerthermostaat van de centrale verwarming.

Een ander soort temperatuursensor is een NTC. Dit is een weerstand die afhankelijk is van temperatuur. Als de temperatuur verandert, verandert ook de weerstand van de NTC.

Hogere temperatuur	 lagere weerstand.

Afbeeiding 6-30 Een schakeling met NTC.

Lichtsensor

Een LDR is een lichtgevoelige weer stand. Hij lijkt een beetje op een NTC. Als op de LDR licht valt, neemt de weerstand toe. Als gevolg hiervan loopt door de schakeling geen stroom meer.

Afbeelding 6-3 1 Een schakeling met LDR

Er zijn ook LDR's die in het donker geen stroom doorlaten, maar als het licht is wel.

Van sensor naar regelaar

Het is handig dat een NTC de temperatuur kan bepalen, maar het zou nog beter zijn als de temperatuur geregeld kon worden. Als de NTC voelt dat het kouder wordt, moet de kachel vanzelf aangaan. En als de NTC voelt dat het te warm wordt, moet de kachel vanzelf uitgaan. Als je een NTC op deze manier gebruikt, hoef je de verwarming niet meer zelf aan of uit te zetten. De NTC regelt dat voor jou metbehulp van een 'slimme regelaar'. Zo’n elektrische regelaar noem je een transistor. De werking van een transistor lijkt veel op die van een waterkraan. Kijk maar naar afbeelding 6-32.

Afbeelding 6-32 Het principe van de water-kraan lijkt op dat van een transistor. De cijfers worden hieronder verklaard.

Een waterkraan heeft drie belangrijke onderdelen:

- invoer van het water;

- uitlaat van het water;

- de knop (kraan) waarmee je de hoeveelheid water regelt.

Ook bij elektriciteit heb je veel verschillende kranen.

Afbeelding 6-33 Dezelfde onderdelen als bij de kraan kom je ook bij de transistor tegen. De letters worden inde tekst verklaard.

Een transistor heeft dezelfde drie onderdelen:

- invoer stroom (collector): c;

- uitlaat van de stroom (emitter): e;

- draadje waarmee je de stroom-hoeveelheid regelt (basis): b.

Schakelen in beroepen

Een kapotte tv of radio laat je meestal repareren. Als de stekker van je radio stuk is, kun je die zelf repareren. Op het VBO kun je als richting elektrotechniek kiezen. Daarna kun je je verder specialiseren. In het leerlingstelsel wordt leren en werken gecombineerd. Hier volgen een paar voorbeelden van beroepen die te maken hebben met elektriciteit.

Elektricien

Een elektricien legt de leidingen voor  elektriciteit aan in huizen en bedrijven.

Verwarmingsmonteur

Een verwarmingsmonteur legt verwarmingsinstallaties aan. Hij maakt veel gebruik van 'slimme' regelaars.

Reparateur van elektrische apparaten

Een reparateur moet precies weten waarvoor de verschillende onderdelen in een apparaat dienen. Alleen dan kan hij de goede onderdelen vervangen.

Maak nu: O: 6/41 t/m O: 6/45

10  Magneten

Een magneet is een voorwerp dat op andere voorwerpen een kracht kan uitoefenen. Er zijn twee soorten magneten te onderscheiden: de permanente en de elektromagneten.

Afbeelding 6-34 Meteen elektromagneet kun je op een slimme manier ijzeren voorwerpen uit afval halen.

Een permanente magneet is meestal gemaakt uit een staalsoort die blijvende magnetische eigenschappen bezit.

Een elektromagneet bestaat uit een wikkeling van draden, maar daarover straks meer.

Afbeelding 6-35 Het principe van een elektromagneet (wikkeling van draden); bij de permanente magneet (onder) zijn de noord- en zuidpool rood en blauw gekleurd.Influentie betekent beïnvloeding.

Elke magneet heeft een noordpool en een zuidpool. De noordpool en zuidpool zijn even sterk. Tussen de twee polen is een neutraal gedeelte. In dit neutrale gedeelte is geen magnetisme  Wanneer je een permanente magneet doormidden zaagt, geeft dat twee nieuwe permanente magneten. De twee 'nieuwe' magneten hebben ie der weer een noord- en zuidpool.

Krachtlijnen

Om een magneet loopt een veld van onzichtbare krachtlijnen.

Alle ijzer-, nikkel- of kobaltdeeltjes die in dit magnetisch veld komen, worden door de magneet aangetrokken. De krachtlijnen van een magneet lopen buiten de magneet van de noordpool naar de zuidpool. In de magneet lopen de krachtlijnen van zuid naar noord.

In afbeelding 6-36 zie je verschillende magneten.

Krachtlijnen kun je met ijzervijlsel zichtbaar maken.

Afbeelding 6-36 Drie soorten magneten.

Afbeelding 6-37 Magnetische krachtlijnen.

De kleinste deeltjes van een magneet worden elementaire magneetjes genoemd.

Door een andere magneet kunnen deze elementaire magneetjes van een stuk ijzer worden gericht.

Afbeelding 6-38

Zo kun je een stuk ijzer, nikkel of kobalt zelf magnetisch maken. Dit verschijnsel heet magnetische beïnvloeding of influentie.

Als je de magneet bij het metaal weghaalt, verdwijnt na een tijdje ook de influentie. Het metaal is dan niet meer magnetisch.

In afbeelding 6-39 zie je hoe je een stuk ijzer magnetisch kan maken.

Afbeelding 6-39 Het magnetisch maken van een spijker.

Afbeelding 6-40 Drie manieren om een magneet te demagnetiseren. De verklaring van de cijfers staat hieronder.

Demagnetiseren

Een magneet kun je ook weer nietmagnetisch maken. Dit kun je doen:

- Door hard te stoten tegen de magneet. Daardoor raken de elementaire magneetjes uit hun gelijkgerichte stand.

- Door de magneet te verwarmen. Zo wordt de gemiddelde snelheid van de elementaire magneetjes groter, waardoor ze ook uit hun gelijkgerichte stand komen.

- Door de magneet in een spoel te brengen, waardoor een wisselstroom gestuurd wordt.

ONTHOUD:

Er zijn twee soorten magneten	te onderscheiden: de perma-	nente en de elektromagneten.

De uiteinden van eenmagneet	woren polen genoemd. Elke	magneet heeft een noord- en	een zuidpool.

Ongelijknamige polen trekken	elkaar aan en gelijknamige po-	len stoten elkaar af.

Maak nu: O: 6/46 t/m O: 6/50

11	De spoel

Wanneer je naast een stroomdraad een kompas houdt, blijkt het kompas te reageren. Blijkbaar krijgt de draad een magnetisch veld als er een stroom doorheen gaat. Loopt er door de draad geen stroom, dan wijst de kompasnaald gewoon naar het noorden.

Leid je een stroom door de spoel, dan zal rond elke winding een magnetisch veld ontstaan. De velden van de verschillende windingen versterken elkaar. Hoe meer windingen er zijn,  hoe groter het magnetisch veld. De stroomsterkte door de windingen wordt dan ook groter. Bij een grotere stroomsterkte ontstaat er een sterker magnetisch veld, dus een sterkere magneet.

Afbeelding 6-41 De stroomdraad veroorzaakt een magnetisch veld. Hierdoor wijst de kompasnaald niet meer naar het noorden.

Afbeelding 6-42 Stroom wordt door een spoel geleid. Rond elke winding ontstaat een magnetisch veld.

Als je een stroom door een spoel laat stromen, ontstaan er aan de uiteinden van de spoel een noord- en een zuidpool. Verander je de stroomrichting door de spoel, dan verandert tegelijkertijd ook het magnetisch veld. De noord- en zuidpool draaien om.

Door in de spoel een metalen kern te plaatsen, ontstaat er een elektromagneet. Vaak wordt hiervoor week(zacht)ijzer gekozen. Laat je nu door de spoel een stroom lopen, dan ontstaat er een magnetisch veld. De weekijzeren kern wordt magnetisch. Je krijgt dan een elektromagneet. Dit verschijnsel heet magnetische inductie.

Een toepassing van de elektromagneet is de huisbel. Door een schakelaar in te drukken ontstaat er een gesloten stroomkring. Er gaat een stroom door de spoel lopen. De spoel met de weekijzeren kern wordt magnetisch. De kern trekt de klepel van de bel aan. Deze klepel slaat vervolgens op een metalen bel. Doordat de klepel wordt aangetrokken, wordt tegelijkertijd de stroomkring onderbroken en verdwijnt ook de elektromagnetische kracht. De klepel wordt nu niet meer aangetrokken en veert terug. Dit proces herhaalt zich een aantal keren.

Wanneer je de dynamo van je fiets uit elkaar haalt, kom je eigenlijk maar twee belangrijke onderdelen tegen: een spoel en een magneet. Doordat de magneet ronddraait, ontstaat er een wisselend magnetisch veld in en rond

Afbeelding 6-43 Een alledaagse toepassing van de elektromagneet is de huisbel.

de spoel. Het wisselend magnetisch veld zorgt ervoor dat er een elektrische stroom in de spoel gaat lopen. Dit verschijnsel noem je elektrischein ductie.

Elektrische inductie ontstaat dus als je met een magneet langs, door, in of voor een spoel langs beweegt.

De grootte van de elektrische inductie, de inductiespanning, hangt af van:

- hoe snel het magnetisch veld verandert;

- het aantal windingen van de spoel;

- de sterkte van het magnetisch veld.

ONTHOUD:

  - Om en stroomvoerende 	draad ontstaat een magne-
 	tisch veld

  - Als je een stroom door een 	spoel laat stromen, ontstaaz 	er een magnetische inductie. 	Aan de uiteinden van de 	spoel ontstaan een noord-en 	zuidpool.

  - Elektrische inductie ontstaat 	als je met een magneet voor 	een spoel langs beweegt of 	de magneet in en uit een 	spoel haalt.

Maak nu: O: 6/51 t/m O: 6/54

12 De transformator

In veel elektrische apparaten kom je een transformator tegen. Een transformator kan de spanning omhoog of omlaag brengen. Dit heet omhoog- of omlaagtransformeren.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld een elektrische trein van 9 volt op het lichtnet van 220 V laten rijden. Het omhoogtransformeren wordt vooral door de elektriciteitsbedrijven toegepast. Daarover straks meer.

Een transformator bestaat uit twee spoelen met daartussen een metalen kern (zie afb. 6-45). Sluit je de eerste

Afbeelding 6-44 De transformator voor een modeltrein transformeert de 220 V van het licht-

net omlaag.

Afbeelding 6-45 Schematische weergave van een transformator.

Afbeelding 6-46 Het omlaagtransformeren van wisselspanning.

(primaire) spoel aan op een wisselspanning, dan ontstaat er in de spoel een wisselend magnetisch veld.

Dit wisselend magnetisch veld zorgt ervoor dat in de tweede (secondaire) spoel een wisselspanning ontstaat.

Door het aantal windingen aan de primaire (np) en secundaire (ns) kant te variëren, kun je een wisselspanning omlaag of omhoog transformeren.

Bij een ideale transformator is de spanning per winding primair en secundair gelijk. In formule komt dat op het volgende neer:

windingsaantal primair

=

windingsaantal secundair

spanning primair	 np	 Up

=

spanning secundair		 ns		 Us

Voorbeeld 13

Een voedingstransformator van een radio heeft een primaire spanning van 220 V en een secundaire span -ning van 12 V. Het aantal windingen aan de primaire kant is 440. Bereken het aantal windingen aan de secundaire kant.

Oplossing

Up=220V	Us=12V

Np=440	Ns=?

np	Up	440	 220V

=	=

ns	Us	  ns	  12V

440x12V

ns=	  = 24 windingen

220V

Voor een ideale transformator geldt dat er geen verliezen optreden. Je mag dan stellen dat: Pp = Ps

Oftewel:

Pp = Ps

Up.Ip =Us.Is

Voorbeeld 14

Agnetha sluit een halogeenlamp aan op een spanning van 220 V. De transformator, in de behuizing van de halogeenlamp, zet deze spanning om in een spanning van 12 V. Het vermogen van de halogeenlamp is 18 W. Bereken de stroomsterkte door de windingen aan zowel de primaire als de secundaire kant.

Oplossing

Pp = 18W	Ps = 18 W (want Pp = Ps) Up = 220V	US = 12V

Ip= ?	Is = ?

Ps	= Up x Ip

18W	=12VxIp

Ip	=18W / 220V = 0,082A

Ps 	= Us X Is

18 W	= 220VxIs

Is	= 18W/12V = 1,5A

Maak nu: O: 6/55 t/m O: 6/57

13 Omhoog en
	omlaagtrans-
	formeren

Met een transformator kun je dus de spanning omlaag- of omhoogbrengen (transformeren).

Omhoogtransformeren wordt toegepast om elektriciteit over grote afstan-

Afbeelding 6-47 Bovengrondse hoogspanningsleidingen moeten geregeld onderhouden worden.

den te vervoeren. Uit proeven blijkt dat het verlies bij grote spanningsverschillen kleiner is dan bij kleine spanningsverschillen. Des te minder stroom (ampère) door een draad stroomt, des te kleiner is het spanningsverlies.

Als je een bepaalde hoeveelheid elektriciteit bij 360000 V vervoert, dan verlies je onderweg een deel van de energie in de vorm van warmte. Vervoer je dezelfde hoeveelheid elektriciteit bijvoorbeeld bij 220 V dan is het warmteverlies zo groot dat er bijna geen elektriciteit meer in de woonhuizen komt.

We zullen aan de hand van twee voorbeelden aantonen welke rol de leidingweerstand speelt.

Afbeelding 6-48 In verschillende stappen komt de elektriciteit met een spanning van 220 V thuis voor huishoudelijk gebruik. Welke negen stappen zie je?

Voorbeeld 1

Een elektriciteitscentrale moet een klein dorpje voorzien van elektriciteit. Stel dat de netspanning in het

dorp 200 V is. In die plaats branden op een bepaald moment 800 lampen van elk 100 W = 80 000 W (80 kW). Afstand centrale tot het dorp is 5 km (5000 m).

Doorsnede leiding 1,75 cm2 (175 mm2). De soortelijke weerstand van de leiding is 0,0175 Ω mm2/m.

Bereken het vermogen dat de elektriciteitscentrale moet leveren.

Afbeelding 649

Oplossing

Uab = 200 V

P dorp = 80000 W (= 800 x 100 W)

I = P/u	80000/200 = 400 A

De leidingweerstand wordt

R -> 0,0175 x 5000 /175 = 0,50 ohm

Spanningsverlies in de leiding:

Uad = IxR

Uad = 400 x 0,5 = 200 V

Ucd = spanningsdraad ad + spanning

ab + spanning cb

Ucd = 200 + 200 + 200 = 600 V

Het vermogen van de centrale moet

dan zijn:

P=UxI

P = 600 x 400 = 240000 W 	240 kW

De centrale moet dus 240 kW leveren om een dorp van 80 kW te voorzien. Dat is 240/80 x 100% = 300 % meer dan nodig is.

Zoveel energieverlies is onverantwoord. Vandaar dat men de oplossing heeft gezocht in minder stroom, dus minder spanningsverlies. Om dit te bereiken wordt de spanning tijdens het transport omhooggebracht. In aansluiting op het vorige voorbeeld zullen we nu het energieverlies berekenen volgens de tekening (afbeelding 6-50).

Voorbeeld 2

De centrale die aan het dorp stroom levert, zoekt naar een oplossing om het spanningsverlies op te heffen.

Nog even de gegevens:

- Het dorp ligt op 5 km afstand van 	de centrale.

- De netspanning is 200 V.

- Er branden 800 lampen van elk
	100 W.

Afbeelding 6-50

Oplossing

Men kiest voor een transformator bij de centrale die de spanning honderd maal omhoog transformeert. De netspanning bij het dorp moet dan 20 000 V bedragen. Bij het dorp transformeren we weer honderd maal omlaag.

De stroomsterkte (secundaire) in het

dorp bedraagt:

P = 80000 W (= 800 x 100 W)

U= 200 V

I = P/U x 80 000/200 = 400 A

De stroomsterkte in de primaire spoel

wordt dan

Up xIp = UsxIs

20 000 x Ip= 200x400

Ip = (200 x 400)/20 000 = 4 A.

Spannings verlies in de leiding:

U = IxR

U = 4 x 0,5 (weerstand leiding)

U = 2V

Spanning (U) heen en terug 2x2=4V verlies.

De spanning bij EF moet dan ook  20 000+ 4 = 20 004 V bedragen. Ook nu weer wordt een transformator gebruikt die de spanning 100 x omlaag brengt. 20 004 V	200,04 V

UpxIp= UsxIs

200,04 x Ip = 20 004x4

Ip = (20 004 x 4)/200,04 = 400 A

Het vermogen van de centrale moet

nu zijn:

P =Ux I

P =200,04 x 400 = 80016 W

Je ziet dat het verlies in de leiding aanzienlijk is teruggebracht.

In werkelijkheid wordt de spanning over de kabels opgevoerd

tot ongeveer 360 000 V. De spanning van een elektriciteitscentrale is bijvoorbeeld 10 kV. Deze spanning wordt, voordat het in de hoogspanningsleiding wordt verstuurd, omhoog gebracht tot 360 000 V.

Bij een stad of dorp wordt de spanning trapsgewijs omlaag gebracht om uiteindelijk op 220 V ons huis binnen te komen.

Schematisch zou je het kunnen voorstellen als weergegeven in afbeelding 6-51.

Een transformator wordt zo aangegeven:

Afbeelding 6-51

MaaknuO:6/58 t/m O:6/60

SAMENVATTING

1	Elektrische energie kan worden omgezet in : licht ,warmte en beweging.

nuttige energie
2	rendement: η=		× 100%

opgenomen energie

3	De atomen van een geleider bezitten vrije elektronen.

4	Alle metalen zijn goede geleiders.

5	De atomen van isolatoren bezitten geen vrije elektronen.

6	Voorbeelden van isolatoren zijn: kunststoffen, keramische materialen,
	glas en hout.

7	Een accu, een batterij, een dynamo en een  zonnecel zijn voorbeelden van
	een spanningsbron.

8	De spanning geef je aan met U en meet je in volt  (V).
	De stroomsterkte geef je aan met  I en meet je in ampère (A).
	De weerstand geef je aan met  R en meet je in ohm (Ω).

9	Een voltmeter heeft een grote weerstand.
	Een voltmeter wordt in een stroomkring parallel geschakeld.

10	Een ampèremeter heeft een kleine weerstand.
	Een ampèremeter wordt in een stroomkring in serie geschakeld.

11	De weerstand van een geleider bereken je met de formule:

soortelijke weerstand×lengte draad	ρ×l

R =	kort : R =

doorrsnede draad	A

12	De wet van ohm luidt :

U

R  =

I

13	Voor een serieschakeling geldt het volgende:

  - de stroomsterkte is overal gelijk;

  - RV = R1 + R2 ...

  - Utot = UR1 + UR2 ...

14	Voor een parallelschakeling geldt het volgende:

  - De spanning is overal gelijk.

  - Itot = IR1 + IR2

- 1	1	1	R1×R2

=	+	of Rv=

Rv	R1	R2	R1+R2

15	Het vermogen geef je aan met Pen meet je in watt (W). 1 W = 1 J/s.

Het energieverbruik geef je aan met Een meet je in joule(J)of kiloWattuur

(kWh).

16 	Om het vermogen uit te rekenen gebruik je de formule:

P=UxJ

17 	Om het energieverbruik uit te rekenen gebruik je de formule:

E=	P×t

18	De huisinstallatie bestaat uit verscheidene groepen.

19 	De aardlekschakelaar voorkomt dat je onder stroom komt te staan.

20	De smeltveiligheid voorkomt de gevolgen van overbelasting van de huis-
	installatie.

21	Een diode laat de stroom in één richting door.

22	Een apparaat dat zelf dingen kan voelen, noem je een sensor.

23	Voorbeelden van sensoren zijn: bimetaal, LDR en NTC.

24	Een bimetaal bestaat uit twee strookjes metaal die verschillend reageren op
	temperatuurverschil. Op die manier kun je temperatuurschakelaars ma
	ken.

25	Een NTC is een weerstand die afhankelijk is van de temperatuur.

26	Een LDR is een weerstand die afhankelijk is van licht.

27	Een sensor die de temperatuur voelt, noem je een thermostaat.

28	Een transistor kan de informatie van een sensor als schakelaar verwerken.
	('slimme regelaar').

29	Er zijn twee soorten magneten te onderscheiden:de permanente en de
	elektromagneten.

30	Elke magneet heeft een noord-en een zuidpool.

31	Ongelijknamige polen trekken elkaar aan en gelijknamige polen stoten
	elkaar af.

32	Door het draaien van de elektronen om hun denkbeeldige as ontstaat
	magnetisme.

33	Er zijn twee magnetische materialen: de magnetisch harde en zachte mate-
	rialen.

34	Om een stroomvoerende geleider ontstaat een magnetisch veld.

35	Een spoel is een spiraalvormig gewonden geleider.

36	Als je een stroom door een spoel laat stromen, ontstaat er magnetische
	inductie en gedraagt de spoel zich als een magneet.

37	Als je met een magneet voor een spoel langs beweegt, of de magneet in  en
	uit een spoel haalt, ontstaat er elektrische inductie.

38	Een transformator zet een wisselspanning om van een hogere naar een
	lagere waarde of omgekeerd.

39	Voor een transformator gelden de volgende formules:

windingsaantal primair 	spanning primair	np	Up

- =						=

windingsaantal secundair	spanning secundair	ns	Us

- Pp = Ps (ideale transformator)

Maak nu de gouwe ouwe examenopgaven.