STRALEND

1Inleiding

Afbeelding 4-1

In het nieuwsbericht van afbeelding 4-1 wordt gesproken over een kerncentrale. Zo’n centrale zorgt voor de opwekking van elektrische energie.

Het is dus eigenlijk een elektriciteitscentrale.

Je weet waarschijnlijk wel dat de meeste elektriciteits-centrales hun energie halen uit de verbranding van fossiele brandstoffen. InNederland wordt vooral aardgas en aardolie gebruikt om elektrische energie op te wekken.

Bij de verbranding van aardgas of aardolie komt warmte vrij. Met deze warmte wordt water verwarmd. Het water wordt stoom en met die stoom

wordt een turbine in beweging gezet. De draaiende beweging van de turbine wordt overgebracht naar een generator. De generator zet bewegingsenergie om in elektrische energie. Je zou hem kunnen vergelijken met je eigen fietsdynamo. De elektrische energie wordt via hoogspanningsleidingen naar de huizen vervoerd.

Maar op welke manier komt een kerncentrale aan zijn energie? Dat lees je in dit hoofdstuk.

Maak nu: O: 4/1

Afbeelding 4-2 Stroomopwekking door een kerncentrale.

Afbeelding 4-3 De kerncentrale van Borssele (Zeeland). Nederland had twee van zulke centrales voor de opwekking van elektriciteit.

2De kerncentrale

In een kerncentrale worden geen fossiele brandstoffen verbrand. Er gebeurt iets heel anders: in een kerncentrale worden uraniumkernen gesplitst. Bij kernsplitsing komt veel energie (warmte) vrij. Deze energie wordt gebruikt voor het opwekken van stroom.

Maar… behalve warmte komt er bij kernsplitsing ook radioactieve straling vrij en er ontstaat radioactief afval. Veel mensen zijn bang voor radioactieve straling. Toch is die lang niet altijd gevaarlijk. Ze is soms zelfs nuttig. Om er iets over te kunnen zeggen, moet je eerst weten wat radioactieve straling is. Bekijk eerst de afbeeldingen 4-4, 4-5 en 4-6.

ONTHOUD:

In een kerncentrale wordt ener-
 	gie opgewekt door kernsplit-
 	sing.

Bij kernsplitsing komt radioac-
 	tieve straling vrij.

Het afval van een kerncentrale 
 	is radioactief.

Maak nu: O: 4/2 t/m O: 4/7

Afbeelding 4-4 Het principe van kernsplitsing.

Afbeelding 4-5 Mede onder druk van de milieubeweging is het storten van (Nederlands] radioactief afval in zee gestaakt.

Afbeelding 4-6 Sinds 1984 wordt radioactief afval in Nederland bovengronds opgeslagen in Petten (Noord-Holland).

Afbeelding 4-7 Het symbool voor radioactiviteit.

3   Radioactiviteit, wat is dat?

Zoals je weet bestaat een stof uit moleculen. Een molecule is opgebouwd uit atomen. Zo bestaat 1 molecule water uit 1 atoom zuurstof en 2 atomen waterstof (H2O). Zo’n zuurstofatoom blijft altijd een zuurstofatoom. Een zuurstofatoom kan niet uit zichzelf een ander atoom worden. Je zegt dan: het zuurstofatoom is stabiel. Dit kun je zeggen over bijna alle atomen die er zijn. Toch zijn er ook atomen die uit zichzelf kunnen veranderen in een ander atoom. Deze atomen noem je

Afbeelding 4-8

instabiel. Er zijn maar een paar soorten atomen die instabiel zijn. De belangrijkste zijn: uranium (U), radium (Ra), polonium (Po) en koolstof (C-14). Zie afbeelding 4-8.

Als een instabiel atoom verandert (vervalt) in een ander atoom, dan zendt het straling uit. Je zegt dan: de stof is radioactief.

Niet alle radioactieve stoffen zenden evenveel straling uit. Als er in een stof per seconde weinig atomen vervallen, dan zendt de stof weinig straling uit. Maar als er in een stof veel atomen per seconde vervallen, dan zendt de stof veel straling uit. Het aantal atomen dat per seconde vervalt, wordt ook wel de

Afbeelding 4-9 In oude horloges is soms lichtgevende verf gebruikt. Zo kun je in het donker nog zien hoe laat het is. In die verf zit een radioactieve stof. Die zendt straling uit en de straling zorgt voor het lichtgevende effect.

activiteit genoemd. De activiteit wordt gemeten in Becquerel (Bq).

Als de activiteit van een stof 1800 Bq is, dan betekent dat dat er in de stof elke seconde 1800 atomen vervallen.

ONTHOUD:

Instabiele atomen vervallen uit 
 	zichzelf in andere atomen. 
 	Als een instabiel atoom vervalt, 
 	zendt het straling uit. 
 	Het aantal atomen van een stof 
 	dat per seconde vervalt, noem 
 	je de activiteit.

De activiteit druk je uit in Bec-
 	querel (Bq).

Maak nu: O: 4/8 t/m O: 4/14

4 	Hoe lang blijft
een stof radioactief?

Als er elke seconde atomen vervallen, dan blijven er steeds minder instabiele atomen over. De activiteit van een hoeveelheid radioactief materiaal wordt dus steeds kleiner.

Je kunt de activiteit van een radioactieve stof ook meten. Dat kun je doen met een geigerteller. Dit is een instrument dat begint te tikken als het radioactieve straling opvangt. Hoe sneller de geigerteller tikt, des te groter is de activiteit van de stof.

Als je van een stof de radioactiviteit meet met een geigerteller, dan kun je in een grafiek het aantal tikken uitzetten tegen de tijd.

Uit de grafiek van afbeelding 4-11 kun

Afbeelding 4-10 Radioactieve bronnen in de industrie worden geregeld met een geigerteller gecontroleerd op lekkage.

Afbeelding 4-1 1 De halveringstijd van deze stof is 1minuut.

Afbeelding 4-1 2 Halveringstijden.

je aflezen dat na één minuut het aantal instabiele atomen gehalveerd is. Je zegt dan: de halveringstijd van deze stof is één minuut.

Maar na nog een minuut is het overgebleven aantal instabiele atomen weer gehalveerd, en zo verder. Je kunt je dat voorstellen als in afbeelding 4-12.

In afbeelding 4-13 is het radioactieve verval weergegeven van Na-24. Er wordt steeds gedurende één minuut met een geigerteller gemeten hoeveel atomen Na-24 er vervallen. Dit wordt telkens na een uur herhaald. Uit de grafiek blijkt dat er na 15 uur nog maar half zoveel atomen vervallen. De halveringstijd van Na-24 is dus 15 uur.

Afbeelding 4-1 3 Radioactief verval van Na-24.

In de tabel hieronder zie je de halveringstijd van een aantal stoffen.

| Stof | Halveringstijd |
| --- | --- |
| helium-6 | 0,8 s |
| stikstof-17 | 4,14 s |
| stikstof-16 | 7,36 s |
| zuurstof-15 | 2,05 min |
| magnesium-27 | 9,45 min |
| aluminium-28 | 2,3 min |
| natrium-24 | 15 uur |
| jood-123 | 13 uur |
| jood-131 | 8,1 dagen |
| zilver-110 | 270 dagen |
| cesium-137 | 35 jaar |
| radium-226 | 1622 jaar |
| koolstof-14 | 5568 jaar |
| titanium-238 | 4,5 x 109 jaar |

ONTHOUD:

De halveringstijd is de tijd waar-
	in het aantal instabiele atomen
 	tot de helft is afgenomen.

Maak nu: O:4/15 t/m O: 4/24

5   Waarvoor worden radioactieve stoffen gebruikt?

De hiervoor genoemde radioactieve stoffen zijn natuurlijke radioactieve stoffen. Maar er worden ook nieuwe radioactieve stoffen gemaakt. Dat noem je ook wel kunstmatige radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn door

mensen gemaakt. Bijvoorbeeld bij proeven in een laboratorium of bij het opwekken van energie in een kerncentrale.

In ziekenhuizen wordt veel gebruik gemaakt van radioactieve stoffen (afbeelding 4-14). Als je radioactieve stof binnen krijgt, dan komt deze in je bloed terecht. Via de bloedbanen wordt de stof door je hele lichaam getransporteerd.

De radioactieve stof jood-131 bijvoorbeeld wordt vooral in je spieren en in je schildklier opgeslagen. Als een arts wil weten of je schildklierafwijkingen hebt, kan hij een beetje jood-131 in je bloed brengen. Het jood komt terecht in je schildklier en door de radioactieve straling ervan is de schildklier goed te zien op een röntgenfoto.

Afbeelding 4-14 Door een radioactieve stof in de bloedbaan te spuiten kan een tumor worden ontdekt. De roodzwarte plekken tonen de plaats van de tumor in de hersenen.

Waarvoor worden radioactieve stoffen gebruikt?

Dat zie je in het volgende overzicht.

| Stof | Toepassing |
| --- | --- |
| koolstof-14 | ouderdomsbepaling |
|  | bijvoorbeeld bij opgra- |
|  | vingen |
| plutonium-239 | atoombommen |
| radium-226 | bestraling van kanker- |
|  | gezwellen |
| cesium-1 37 | bestraling van kanker- |
|  | gezwellen |
| uranium-235 | brandstof van kern- |
|  | centrales |
| jood-131 | opsporen van schildklier afwijkingen |

6    Verschillende

soorten straling

Als een instabiel(e) atoom(kern) vervalt, zendt het straling uit. Uit proeven is gebleken dat een instabiel atoom verschillende soorten straling kan uitzenden.

Het verschil tussen de stralingssoorten is het doordringend vermogen of de dracht (zie afbeelding 4-15).

Alfa-straling

Deze straling bestaat uit kleine deeltjes die uit de kern van een instabiel atoom worden geschoten. Je kunt ze heel makkelijk tegenhouden. Een dun velletje papier is al voldoende. Het doordringend vermogen is dus klein. De straling wordt gemakkelijk geabsorbeerd.

Afbeelding 4-1 5 Het doordringend vermogen van de verschillende soorten straling.

Bèta-straling

Deze straling bestaat uit elektronen die worden weggeschoten uit een instabiel atoom. Deze elektronen zullen wél door een dun velletje papier schieten. Maar met dit boek kun je bèta-straling wel tegenhouden.

Gamma-straling

Gamma-straling kan heel ver door stoffen heen dringen. Deze straling bestaat niet uit deeltjes maar uit speciale golven.

Gamma-straling lijkt op röntgen-straling. Maar het doordringend vermogen is veel groter.

Er zijn heel dikke betonnen muren nodig om deze straling tegen te houden. Gamma-straling is dus moeilijk te absorberen.

Afbeelding 4-16 Een slachtoffer van radioactieve straling.

Afbeelding 4-17 Duizenden mensen protesteerden in 1995 tegen de Franse kernproeven (‘nuclear testing’).

Het is belangrijk dat men weet met welke soort straling men te maken heeft. Op die manier kun je er voor zorgen dat je het goede materiaal gebruikt voor de stralingsabsorptie. Lood en beton zijn de beste stralingsabsorbeerders.

ONTHOUD:

Het verschil tussen de stralings-
	soorten (alfa, bèta en gamma)
 	is het doordringend vermogen
 	of dracht.

Lood en beton absorberen de 
 	straling het beste.

Maak nu: O:4/25 t/m O: 4/31

7    Is straling gevaarlijk?

De straling van radioactieve stoffen kan gevaarlijk voor je lichaam zijn. De straling kan namelijk de cellen in je lichaam beschadigen. Als er veel cellen beschadigd worden, kunnen er andere cellen ontstaan die een gevaar voor je lichaam zijn. Op die manier

Afbeelding 4-18 De wanden van de controleruimte van deze kernreactor zijn gemaakt van 27 cm dik staal. De ramen zijn van loodglas en hebben een dikte van 50 cm. Alle apparaten worden vanuit deze ruimte bestuurd en gecontroleerd.

kun je allerlei vormen van kanker krijgen.

Radioactieve stoffen hopen zich op in verschillende lichaamsdelen

Strontium komt terecht in tanden en botten. Dat komt doordat het in samenstelling lijkt op calcium, dat een bouwstof is voor botten. Strontium kan daardoor botkanker en bloedkanker (leukemie) veroorzaken.

Jodium wordt in de spieren en in de schildklier opgeslagen. Jodium kan dus kanker aan de schildklier veroorzaken.

Cesium en plutonium komen in het hele

Afbeelding 4-19 In ziekenhuizen wordt met zwak radioactieve stoffen gewerkt.

Afbeelding 4-20 Bericht uit de Volkskrant van 28 juni 1986.

Afbeelding 4-2 1 De uitgebrande en gedeeltelijk gesmolten kerncentrale van Tsjernobyl.

Afbeelding 4-22 Na het ongeluk in Tsjernobyl werden in West-Europa groenten en ander voedsel gecontroleerd op radioactiviteit.

lichaam terecht. Cesium veroorzaakt long-, borst-, maag- en darmkanker.

Plutonium is zeer gevaarlijk en kan huidkanker veroorzaken.

Toch gaan veel mensen met radioactieve stoffen om. Denk maar aan iedereen die werkt in het ziekenhuis, laboratorium of kerncentrale. Om veilig met de radioactieve stoffen te kunnen werken zijn er speciale voorzorgsmaatregelen:

- Werk nooit langer dan nodig is met een radioactieve stof.

- Blijf zo ver mogelijk van de radioactieve stof vandaan.

- Als je met gamma-straling werkt, zorg dan voor goed afschermingsmateriaal (beton, lood).

Maar ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kun je toch met radioactieve straling te maken krijgen zoals in 1986. In Tsjernobyl, vlakbij de Russische stad Kiev, gebeurde er een ongeluk met een kerncentrale. Tijdens  dit ongeluk ontsnapten radioactieve stofdeeltjes uit de centrale. Deze stofdeeltjes kwamen in de lucht en werden door de oostenwind richting West-Europa geblazen.

De stofdeeltjes kwamen ook in Nederland op de grond. Hierdoor raakte veel

Afbeelding 4-23

groente besmet;ook het gras

dat de koeien aten. Hierdoor werden het vlees en de melk van de koeien radioactief. Als je iets eet wat radioactief besmet is, komt er radioactief materiaal in je lichaam.

Kerncentrales zijn dan ook altijd extra beveiligd. Maar zoals je ziet, kán er toch een ongeluk gebeuren. Daarom zijn veel mensen tegen het gebruik van kernenergie.

Maak nu: O: 4/32 t/m O: 4/38

8	Hoeveel Straling?

Omdat er in de natuur instabiele atomen voorkomen, is er altijd wat natuurlijke straling. Deze straling noem je de natuurlijke achtergrondstraling.

Deze natuurlijke straling is in Nederland anders dan in bijvoorbeeld Suriname. Dat heeft te maken met de stoffen die er in de bodem zitten. Je lichaam staat dus altijd bloot aan straling. De hoeveelheid straling die je lichaam ontvangt, noem je de dosis. De dosis druk je uit in milliSievert (mSv).

Afbeelding 4-24 Stralingsbronnen in je (directe) omgeving.

De natuurlijke achtergrondstraling in Nederland is 2 mSv per jaar.

In afbeelding 4-24 zie je op welke manier je nog meer straling opdoet. Zoals je ziet ontvang je zelfs tijdens het televisiekijken een kleine dosis.

In Nederland heeft men als veiligheidsnorm gesteld dat niemand meer dan 5 mSv per jaar mag oplopen.

Bij een ongeluk met een kerncentrale, zoals in Tsjernobyl, zal de dosis veel hoger liggen. De gevolgen van een hoge dosis zijn ernstig.

ONTHOUD:

De hoeveelheid straling die je
 	lichaam ontvangt, noem je de
 	dosis.

De dosis druk je uit in milli-
 	Sievert (mSv).

De natuurlijke achtergrond-
 	Straling in Nederland is 2 mSv
 	Per jaar

Maak nu: O: 4/39 en O: 4/42

SAMENVATTING

- In een kerncentrale wordt energie opgewekt met behulp van atoomsplit sing.

- Bij atoomsplitsing komt radioactieve straling vrij.

- Het afval van een kerncentrale is radioactief.

- In de natuur komen stoffen voor die uit zichzelf straling uitzenden. De atomen van deze stof vervallen uit zichzelf tot een ander atoom. Een atoom dat uit zichzelf vervalt noem je een instabiel atoom.

- Als een instabiel atoom vervalt, dan zendt het straling uit.

- Het aantal atomen dat per seconde vervalt, noem je de activiteit.

- De activiteit druk je uit in becquerel (Bq).

- Veel gebruikte radioactieve stoffen zijn:

Stof	Toepassing

kooistof-14	ouderdomsbepaling

plutonium-239	atoombommen

radium-226	bestraling van kankergezwellen

cesium-137	bestraling van kankergezwellen

uranium-235	brandstof van kerncentrales

jood-1 3 1	opsporen van schildklierafwijkingen

- Er zijn drie soorten straling: alfa-, bèta- en gammastraling.

- Deze stralingssoorten hebben een verschillend doordringend vermogen
(dracht).

- Lood en beton absorberen de straling het beste.

- De hoeveelheid straling die je lichaam ontvangt, noem je de dosis. 	De dosis druk je uit in milliSievert (mSv).

- De natuurlijke achtergrondstraling in Nederland is 2 mSv per jaar.

Maak nu de Gouwe ouwe examenopgaven