VERKEER EN VEILIGHEID

1 Gemiddelde snelheid

In de steden vind je vaak ‘groene zones’ tussen de verkeerslichten. Als je daar met een gemiddelde snelheid van bijvoorbeeld 50 km/h rijdt, kun je bij elk volgend verkeerslicht doorrijden. Dat is dan ook groen.

Afbeelding 8-1 Dit kruispunt maakt deel uit van een 'groene zone'. Bij een normale snelheid (bijvoorbeeld 50 km/h) zullen de verkeerslichten op het volgende kruispunt ook groen zijn.

Om steeds met precies dezelfde snelheid te rijden in een auto lukt bijna nooit. Soms kom je als automobilist snel vooruit, maar je moet ook wel eens langzamer. Daarom spreken we van een gemiddelde snelheid.

Als je op zo’n’groene zone’ rijdt en je houdt je aan de aangegeven gemiddelde snelheid kun je over het algemeen bij elk verkeerslicht doorrijden.

ONTHOUD:

De formule om de gemiddelde
	snelheid te berekenen ziet er	zo uit:

gemiddelde snelheid=

totaal afgelegde weg

totale tijd

stotaal

Of korter:vgem=

ttotaal

Uit deze formule kun je twee
	andere formules halen om de
	afgelegde weg (s) of de tijds-
	duur (t) te berekenen.

s

s = vgem x t en t =

vgem

Voorbeeld 1

De afstand tussen twee verkeerslichten is 500 meter. De verkeerslichten springen 40 seconden na elkaar op groen. Wat moet dan de gemiddelde snelheid zijn?

Oplossing

s = 500 m; t = 40 s

s 	 500 m

vgem=        =            =12,5 m / s

t	40 s

Afbeelding 8-2 Ook de fietser moet 12,5 rn/s rijden als hij van de ‘groene zone’ wil profiteren.

De gemiddelde snelheid moet 12,5 m/s zijn om bij het volgende verkeerslicht zonder stoppen te kunnen doorrijden.

Als je op een snelheidsmeter van een auto kijkt, zie je dat de snelheid van een auto in km/h (aantal kilometers per uur) wordt aangegeven. Van een

voetganger daarentegen geven we de snelheid aan in meters per seconde (m/s). Je kunt km/h omrekenen in m/s en omgekeerd. Onthoud daarbij dat 1 km = 1000 m en 1 uur = 3600 seconden.

Voorbeeld 2

Karina rijdt in haar auto met een gemiddelde snelheid van 72 km/h. Wat is haar snelheid in m/s?

Oplossing

s        72km     72000 m

vgem=                       =               =20 m / s

t         1 uur      3600 s

Voorbeeld 3

Jochem fietst op zijn mountainbike met een gemiddelde snelheid van 5 m/s. Wat is zijn snelheid in km/h?

Oplossing

s        5 m      5x3600 m

vgem=                     =                 =18 km/h

t          1 s	1x3600 s

ONTHOUD:

Het omrekenen van km/h naar
	m / s en omgekeerd doe je als	volgt:

- Km/h     m / s: delen door 3,6

- m / s     km/h: vermenigvuldi-
 		gen met 3,6

Bewegingen worden vaak in grafieken weergegeven. Voor een beweging met een gemiddelde snelheid kennen we twee verschillende grafieken. Deze grafieken heten: een snelheid/tijddiagram (v, t) en afstand/tijddiagram (s, t). Bij beide grafieken staat de tijd afgebeeld op de horizontale as en de snelheid of afstand op de verticale as.

Afbeelding 8-3

Voorbeeld 4

We nemen het voorbeeld van Jochem op z’n mountainbike. Je maakt allereerst een tabel van zijn beweging. Deze ziet er uit als aangegeven in afbeelding 8-3.

Van deze tabel maak je twee grafieken:

Afbeelding 8-4a Snelheid/tijddiagram.

Je ziet in het snelheid/tijddiagram dat Jochem met een constante snelheid van 5 m/s fietst. De lijn loopt horizontaal. Uit eigen ervaring weet je dat het fietsen met een constante snelheid heel moeilijk is. Daarom spreken we bijna nooit over constante snelheid, maar over gemiddelde snelheid.

De afstand/tijddiagram is een rechte stijgende lijn. Per seconde komt eraan afgelegde afstand telkens 5 m bij.

Maak nu O: 8/1 t/m 8/6

Afbeelding 8-4b Afstand/tijddiagram.

2 Versnelling en vertraging

Als je met de fiets ergens heen gaat, moet je onderweg vaak versnellen of afremmen. In beide gevallen betekent dat dat de snelheid dan verandert. Een voorbeeld van zo’n beweging is als je naar je sportclub gaat. Onderweg moet je wel eens stoppen om een druk kruispunt over te steken en daarna zul je weer opnieuw vaart moeten maken. Afbeelding 8-5 is een v,t-diagram van een gelijksoortige beweging. In het diagram zie je de snelheid veranderen gedurende de fietstocht. In deze paragraaf ga je eens nader bekijken welke gegevens je uit een diagram kunt halen.

Afbeelding 8-5 Snelheid/tijddiagram

Afbeelding 8-6 De snelheid is gedaald tot 0 m/s.

Als je op je fiets stapt is de snelheid eerst nog 0 m/s. Dit kun je ook in het diagram zien. Daarna zie je dat de snelheid gelijkmatig stijgt. Als een v,tdiagram gelijkmatig stijgt, spreken we van een eenparig versnelde beweging. Na 8 seconden is de snelheid gegroeid naar 4 m/ s. Dit betekent dat iedere seconde er 0,5 m/s aan snelheid is bijgekomen. Zie onderstaande verhoudingstabel.

snelheidstoename	4 m/s	0,5 m/s

verstreken tijd	8 s	1s

De snelheid die er elke seconde bijkomt noem je de versnelling

ONTHOUD:

De versnelling geef je aan met
	de letter a (acceleratie) en meet	je in m / s2.

Een eindje verder moet je afremmen voor een zebrapad. Je ziet de snelheid dalen van 4 m/s naar 0 m/s in 4 seconden. We maken van deze situatie weer een verhoudingstabel.

.

snelheidstoename	-4 m/s	-1 m/s

verstreken tijd	8 s	1s

In de tabel zie je voor de snelheidstoename een - staan; dat wil zeggen dat de snelheid is afgenomen. Als de snelheid gelijkmatig afneemt, praatje over een eenparig negatief versnelde beweging ofwel een eenparig vertraagde beweging.

ONTHOUD:

Voor eenparig versnelde of ver-
	traagde bewegingen kun je 
	gebruik maken van de volgen-
	de formules:

snelheidstoename

versnelling =

verstreken tijd

veind - vbegin

a =

t

vt = v0 + a x t

Met deze formule kun je uitre-
	kenen wat de eindsnelheid v1
	wordt.v0 staat voor de begin-
	snelheid.

st = v0 x t + 1/2 a x t2

st staat voor de eindafstand
	gedurende een bepaalde
	beweging.

Voorbeeld 5

Patricia gaat op een vrije middag naar een van haar beste vriendinnen. Patricia heeft op haar racefiets een fietscomputer. Deze registreert de snelheid gedurende de fietstocht. In de

Afbeelding 8-7 Patricia stelt haar fietscomputer in.

eerste 10 seconden voert ze haar snelheid van 0 m/s op tot 6 m/s. Daarna probeert ze zo goed mogelijk met een constante snelheid van 6 m/s haar tocht te vervolgen. Na 5 minuten met een constante snelheid te hebben gefietst, komt ze aan bij haar vriendin. Voor haar huis remt ze af en staat ze na 3 seconden stil. Hoe ver is het fietsen naar haar vriendin?

Gegeven

t = 10 seconden       v = 0 ‥ 6 m/s

t = 5 minuten      v = 6 m/s

t = 3 seconden       v = 6 ‥ 0 m/s

Oplossing

Versnelling (t = 10 s):

vt-v0      6 m/s

a =           =              = 0,6 m/s2

t	10 s

st = v0x t + 1/2a x t2

s10 = 0 x 10 + 1/2  0,6 x 102 = 30 m

Constante snelheid (5 min):

s5min = v x t = 6 m/s x 300 s = 1800 m

Vertraging (t = 3 s):

(0-6) m/s

a =                   = -2 m/s

3

st = v0 x t + 1/2  a x t2 x s3 =

6 x 3 +1/2  x-2 x 32 = 18 −9 = 9 m

De totaal afgelegde weg bedraagt: stotaal = 30 m + 1800 m + 9 m = 1839 m

De s,t-diagrammen van voorbeeld 5 zien er uit als weergegeven in afbeelding 8-8:

- voor de versnelde (afbeelding 8-8a);

- en de vertraagde beweging (afbeelding 8-8b).

Afbeelding 8-8a Afstand/tijddiagram (versnelde beweging).

Afbeelding 8-8b Afstand/tijddiagram (versnelde beweging).

Stroboscoop en tijdtikker

Je kunt een beweging vastleggen door een stroboscopische foto te maken of door een tijdtikker te gebruiken.

Een stroboscopische foto wordt in het donker gemaakt met als enige verlichting een stroboscooplamp; dat is een lamp die met regelmatige tussenpozen een lichtflits geeft. De sluiter van het fototoestel staat gedurende de hele beweging open. Elke keer dat de stroboscooplamp een lichtflits geeft, wordt op het filmpje één momentopname van de beweging vastgelegd. (Alle momentopnamen komen dus op één foto terecht.)

Afbeelding 8-9 Stroboscopische foto van een golfspeler.

Met een tijdtikker kun je snelheidsbewegingen zien. Een tijdtikker maakt steeds een stip op een tikkerlint. Dit is een strook papier. Als de strook aan een rijdend wagentje vastzit, beweegt hij met het wagentje mee. De tijdsduur tussen twee stippen is meestal 1 / 50 s (0,02 s). Wanneer de afstand van de stippen op de strook reeds gelijk is, is het een beweging met een constante snelheid. Varieert de afstand tussen de opéénvolgende stippen, dan is de beweging versneld

of vertraagd. Bij een versnelde beweging wordt de afstand tussen de stippen steeds groter. Bij een vertraagde beweging is dat net omgekeerd.

Maak nu O: 8/7 t/m 8/13

3 De stopafstand

De rij-instructeur van de autorijschool adviseert je tijdens de autorijlessen om voldoende afstand te houden van het verkeer voor je. Meestal gaan ze uit van de helft van de snelheid die je op dat moment rijdt. Of die afstand voldoende is, gaan we in deze paragraaf eens nader bekijken.

Afbeelding 8-10 De stopafstand is de reactie-afstand plus de remweg

Als je moet remmen, speelt je reactievermogen een belangrijke rol. De totale afstand die een auto nodig heeft om te stoppen is groter dan de remweg alleen. De stopafstand wordt bepaald door de afgelegde weg tijdens het reageren (de reactie-afstand) plus de remweg. De reactie-afstand is de afstand die je aflegt tussen het mo-

ment dat je iets waarneemt totdat je daadwerkelijk het rempedaal intrapt

ONTHOUD:

Stopafstand =
		reactie-afstand + remweg

Voorbeeld 6

Je rijdt in de bebouwde kom achter een andere auto met een gemiddelde snelheid van 50 km/h. Plotseling zie je de automobilist voor jou afremmen voor een overstekende voetganger. Ga er vanuit dat de automobilist voor je en jij met dezelfde kracht remmen. De remweg is gelijk. Hoe groot is dan de reactie-afstand als je reactietijd 1 s blijkt te zijn?

Afbeelding 8-11

Oplossing:

50

Sreactie= vgem x t=      m/sx1 s =
	3,6 	  13,89 m

Beide auto's staan na het intrappen van het rempedaal in 3 seconden stil. Bereken de remweg van beide auto's

Oplossing

vt - v0	0 m / s - 13,89  m / s

a=              =                                    =

t	3 s

-13,89 m / s

= -4,64 m/ s2

3 s

srem = v0 x t + 1/2 a x t2

srem = 0 x 3 + 1/2  x -4,63 x 32 = 20,835 m

Bereken de stopafstand

Oplossing

Stopafstand = reactie-afstand + remweg = 13,89 m + 20,835 m = 34,725 m

Algemeen:

Onder normale omstandigheden is de reactietijd ongeveer 1 s. Dan is 25 m afstand tussen twee opeenvolgende auto’s die met een snelheid van 50 km/h rijden voldoende. Maar er zijn ook situaties denkbaar dat je reactievermogen een stuk minder is. Denk maar eens aan het gebruik van medicijnen, vermoeidheid en alcohol.

Maak nu O: 8/14 t/m 8/16

4 Krachten

Om met je fiets een afstand af te leggen moet je een kracht leveren. Spierkracht. Met deze spierkracht kun je ook de snelheid die je hebt veranderen. Door extra spierkracht op de pedalen te leveren kun je de snelheid verhogen. Wanneer je geen spierkracht meer levert, vermindert de snelheid die je hebt. Maar je kunt ook de snelheid extra snel verlagen door een kracht op je remmen uit te oefenen.

Afbeelding 8-12 Extra spierkracht is nodig, want helling op en wind tegen.

Als je fietst, merk je dat niet alleen spierkracht een rol speelt. In sommige situaties heb je ook last of voordeel van (harde) wind. Als je de wind tegen hebt, moet je zelf extra spierkracht leveren om dezelfde snelheid te behouden. In het geval dat je de wind in de rug hebt, kun je met minder spierkracht toe om de snelheid te handhaven.

Ook het wegdek en de fiets zelf veroorzaken weerstand bij het fietsen. Bij het wegdek moet je vooral denken aan de hardheid van het wegdek. Een rulle zandweg levert veel meer weerstand op dan een harde gladde asfaltweg. Ook speelt de banddikte en bandspanning een rol bij de wrijvingsweerstand tussen het wegdek en de fiets. De weerstanden die ontstaan in de fiets zelf zijn gering; de weerstanden ontstaan hoofdzakelijk door de wrijving tussen de onderdelen onderling

.

ONTHOUD:

Door een resulterende kracht
	op een voorwerp uit te oefenen
	kan de snelheid gelijk blijvan,
	groter of kleiner worden.

De Engelse natuurkundige	Newton ontdekte dat er een
	verband bestaat tussen de re-
	sulterende kracht op een voor-
	werp,de massa van het voor-
	werp,en de versnelling van het -
	voorwerp. Hij kwam tot de vol-	gende formule:

F = m x a

De krachten die een beweging
	tegenwerken, heten wrijvings-
	krachten.

Krachten kun je niet zien. Alleen de gevolgen van de krachtwerking zijn te zien, te horen of te voelen. In dit hoofdstuk gaat het hoofdzakelijk over krachten die een beweging tot gevolg hebben.

Om krachten onderling te kunnen vergelijken, moet je deze krachten kunnen meten. Je hebt daar een meetinstrument voor nodig. En je moet een eenheid afspreken.

Krachten meten we onder andere met een veer-unster. De eenheid die we voor krachten gebruiken is Newton (N). Krachten kun je tekenen door middel van een pijl. Bij het tekenen van een kracht gelden de volgende afspraken:

- De pijl begint op de plaat waar de kracht werkt, het aangrijpingspunt.

- De pijlpunt wijst in de richting waarin de kracht werkt.

- De lengte van de pijl hangt af van de grootte van de kracht.

- Gebruik één geschikte krachtenschaal.

Afbeelding 8-13 Veer-unster met een massa van 1 kg.

Hoe bepaal je de resultante van krachten? Hiervoor zijn drie gevallen te onderscheiden:

- Krachten die in dezelfde richting werken, mag je optellen.

- Krachten die in tegengestelde richting werken, mag je van elkaar afhalen.

- Krachten die onder een hoek werken, mag je bepalen door middel van de parallellogram-methode.

Voorbeeld 7

Joep rijdt met een snelheid van 90 km/h. Omdat de stoplichten voor hem op oranje springen, begint hij te remmen. Hij komt na 4 seconden tot stilstand. De auto heeft een massa van 850 kg (inclusief de massa van Joep). Bereken hoe groot de resulterende kracht Fr is.

Oplossing

90 km/h = 25 m/s

vt - v0	0 m / s - 25  m / s

a=              =                                    =

t	4 s

- 25 m / s

= -6,25 m/ s2

4 s

Fr = m x a = 850 x -6,25 = -5312,5 N (een kracht tegengesteld aan de bewegingsrichting!)

Voorbeeld 8

Anoek fietst op een zonnige ochtend naar school. Na een tijdje ziet zij tot haar schrik op haar horloge dat ze nog vijf minuten heeft om op tijd op school te komen. Daarom besluit ze een sprintje in te zetten. Ze levert de rest van haar fietstocht een extra kracht van 20 N. De massa van Anoek, samen met haar fiets, is 80 kg.

Afbeelding 8-14 Anouk trekt een sprintje om nog op tijd op school te komen

Hoe groot zal in eerste instantie haar versnelling zijn? Na verloop van tijd merkt zij dat haar snelheid niet meer toeneemt. Verklaar dat.

Oplossing

F	20

F= m x a     a=     =    =0,25m/s2
	m 	80

Haar snelheid zal na verloop van tijd niet toenemen omdat de wrijvingskrachten bij een grotere snelheid ook toenemen. De luchtweerstand neemt het grootste deel voor zijn rekening.

ONTHOUD:

- Fr = 0 N; de snelheid is con-
	stant.

- Fr > 0 N als de richting van
	de resultante gelijk is aan de
	richting van de beweging
	(versnelling).

- Fr < 0 N als de richting van
	de resultante tegengesteld is
	aan de richting van de be-
	weging (vertraging).

Maak nu O: 8/17 t/m 8/20

5 Traagheid

Voorbeeld 9

Sabina en Judith vertrekken gelijktijdig met hun scooters van het schoolplein. Op beide scooters werkt een even grote resulterende kracht van 200 N. Alleen heeft Sabina haar zusje achterop en daardoor wordt haar totale massa 35 kg groter. De massa van Judith met haar scooter is 125 kg. Wie heeft de grootste versnelling?

Oplossing

F	200

F= mxa     aJudith=     =       =1,6 m/s2
	m 	125

F     200

F= mxa      aSabina=      =        =1,25 m/s2
                        m   160

De resultante is in beide gevallen even groot. Toch is de versnelling van Judith groter dan die van Sabina. De snelheid van Sabina verandert langzamer. Daarom zeg je dat de traagheid van Sabina groter is dan die van Judith.

ONTHOUD:

Als de massa van een voorwerp
 	groter wordt bij een gelijkblij-
 	vende resultante, dan wordt de
 	traagheid ook groter. Want als
 	een voorwerp in rust is, wil het
 	in rust blijven, en als het be-
 	weegt, wil het met dezelfde snel-
 	heid doorgaan met bewegen.

Maak nu O: 8/21 t/m 8/23

6 Aantrekkingskrachten

Uit eigen ervaring weet je dat alle voorwerpen door de aarde worden aangetrokken. Een voorbeeld daarvan is een tennisbal die je omhoog gooit. De bal zal na verloop van tijd weer terugvallen op de grond. De aarde trekt de bal aan. Deze kracht wordt aantrekkingskracht genoemd.

Afbeelding 8-15 Zwaartekracht.

Door de zwaartekracht vallen alle voorwerpen die niet worden ondersteund naar de aarde toe. De beweging die zij krijgen, blijkt eenparig versneld te zijn. Deze(val)versnelling blijkt op aarde ongeveer 10 m/s2.

Voorbeeld 10

Björn slaat met zijn racket een tennisbal met een snelheid van 20 m/s recht omhoog. Hoe hoog komt deze bal en na hoeveel seconden valt deze terug naast Björn op de grond?

(Ga ervan uit dat de bal onderweg geen wrijving ondervindt.)

Oplossing

Op het hoogste punt heeft de bal een snelheid van 0 m/s.

v = v0 + g x t      0 = 20 −10 x t

20

10 x t=20   t=    =2s      10

s = v0xt + 1/2gxt2 =

20x2 -1/2 xl0x22 = 20m

De bal komt tot een hoogte van 20 m boven de grond.

Nadat de bal op z’n hoogste punt is geweest, krijgen we een gelijke beweging naar beneden. Alleen nu een versnelde beweging. De bal valt uitein-

grond raken. Dit elastiek wordt vooraf op de juiste lengte ingesteld. De instelling is afhankelijk van de massa van de persoon die de val maakt en de hoogte van waar de val plaatsvindt.

Degene die de val maakt, bezit op zijn hoogste punt hoogte-energie. Deze hoogte-energie noemen we potentiële energie (Ep). Het woord potentieel slaat op het karakter van deze energievorm: het is in staat om arbeid te verrichten. De potentiële energie wordt tijdens de val omgezet in snelheid. Eenmaal beneden is zijn Ep nul geworden

delijk na 4 seconden (vanaf het moment dat Björn de bal omhoog slaat) op de grond.

Maak nu O: 8/24 t/m 8/27

7 Potentiële energie

Tijdens festiviteiten in de zomermaanden is het bungee jumpen heel popu	lair. Bij een 	bun-	gee jump maak 	je een duik van 	grote hoogte. 	Door de aan	trekkingskract 	van de aarde 	duik je naar 	 be-	neden. Doordat 	je aan een sterk	elastiek vast 	zit, 	zal je net niet de

Afbeelding 8-16 Bungee jumpen.

ONTHOUD:

Een massa heeft ten gevolge
	van zijn plaats (hoogte) poten-
	tiële energie: Ep = m x g x h
	De eenheid van deze energie-
 	soort is joule.

Voorbeeld 11

Inge gaat een sprong wagen. Ze springt van 25 meter hoog naar beneden. Haar massa is 55 kg. Hoeveel potentiële energie bezit Inge op 25 meter hoogte en op 10 meter hoogte?

Oplossing

h = 25 meter: Ep = m x g x h =
55kg x 10 m/s2 x 25 m = 13 750 Joule

h = 10 meter: Ep = mxgxh =
55 kg x 10 m/s2 x 10 m = 5 500 Joule

Het verlies aan potentiële energie is omgezet in bewegingsenergie.

Maak nu O: 8/28 en  8/29

8 Kinetische energie

Wie een bergrit-etappe van de Tour de France bekijkt, kan zien dat de wielrenners tijdens een afdaling vaak hun remmen gebruiken. Dit moeten ze wel, omdat anders hun snelheid te hoog wordt.

Afbeelding 8-17 Bij de afdaling moet af en toe bijgeremd worden; anders wordt de snelheid te hoog.

De hoogte-energie Ep wordt tijdens de afdaling omgezet in bewegingsenergie. Deze bewegingsenergie wordt kinetische energie Ek genoemd. Het omgekeerde is ook het geval: als je tegen een berg op fietst, wordt bewegingsenergie omgezet in hoogte-energie.

In de mechanische toepassingen treedt er meestal een wisselwerking op tussen de potentiële energie en de kinetische energie. De wisselwerking noemen we de wet van behoud van energie.

ONTHOUD:

De kinetische energie van een
	massa is gelijk aan:
	Ek =1/2 x m x v2
	Emechanisch = Ep + Ek

Voorbeeld 12

Jean-Paul daalt een heuvel af. Hij daalt tijdens de afdaling 20 meter. Boven op de heuvel heeft hij al een snelheid van 4 m/s. Zijn massa inclusief zijn fiets is 90 kg. Hoeveel is zijn snelheid toegenomen als hij aan de voet van de heuvel is aangekomen? Je mag de wrijvingskrachten verwaarlozen.

Afbeelding 8-18 Jean-Paul daalt de heuvel of.

Oplossing

Begin afdaling:

Ep = mxgxh =

90 kg x 10 m/s2 x 20 m = 18 000 Joule Ek = 1/2   x  m x v2 = Ek =

1/2  x 90 kg x (4 m/s)2 = 720 Joule

Emechanisch= Ep + Ek

18 000 Joule + 720 Joule = 18 720 Joule

Onder aan de heuvel: Ep = 0 Joule

Ep-begin + Ek-begin = Ep-eind+ Ek-eind

18 000 J +720 J = 0 + Ek-eind

Ek-eind = 18 720J

Ek = 1/2 xmxv2

Ek-eind = 18 720 J = 1/2  x  m x v2 18720J = x90xv2 v =√416 = 20,4 m/s

Opmerkingen:

- Zijn snelheid is met 16,4 m/s (=59 km/h) toegenomen. Dit zal in werkelijkheid, onder invloed van de wrijvingskrachten, een stuk minder zijn.

- Het hoogteverschil is 20 meter. Dat zegt niets over de lengte van de helling. Deze kan variëren.

Maak nu O: 8/30 t/m 8/34

9 Cirkelbewegingen

Veel fietsen zijn tegenwoordig voorzien van versnellingen. De variaties hierin zijn groot. De rijwielhandelaar kan je veel vertellen over de mogelijkheden hiervan.

Afbeelding 8-19 Een fiets met versnellingen maakt het mogelijk steeds de juiste spierkracht te kiezen.

De ketting brengt de draaiende beweging van het ene tandwiel over op het andere tandwiel. De combinaties van de tandwielen voor en achter zijn ervoor om de te leveren spierkracht op de pedalen te laten variëren. Als je veel tegenwind hebt, kies je voor een lichtere versnelling. Je hoeft dan niet

zoveel kracht te leveren. Je kunt de pedalen gemakkelijker rondtrappen. Daar staat tegenover dat de snelheid vermindert.

Kies je een grotere versnelling, dan moet je over het algemeen meer kracht leveren om de pedalen rond te trappen. De snelheid zal daardoor wel toenemen.

ONTHOUD:

Omtrek cirkel = π x diameter =
 	π x d
 	Omtreksnelheid = π x d x n;
 	n is het aantal omwentelingen
 	per seconde.

Voor een overbrenging, door
 	bijvoorbeeld een ketting of
 	riem,geldt het volgende:

π x d1 x n1 = π x d2 x n2

d1xn1=d2 x n2

z1 x n1= z2 x n2;n2; z is het aan-
	tal tanden op één tandwiel.

Voorbeeld 13

Jasmina bekijkt haar fiets. Ze meet een aantal onderdelen van haar fiets. Het achterwiel blijkt 65 centimeter hoog te zijn. De tandwielen bij de trap-as en het achterwiel hebben respectievelijk een diameter van 18 en 10 cm. Na het meten gaat zij een eindje fietsen. Op een gegeven moment telt zij gedurende 1 minuut hoe vaak zij de pedalen rond trapt. Dat blijkt 90 keer te zijn. Wat was haar snelheid op

dat moment?

Gegeven

dwiel = 65 cm

dvoor = 18cm

dachter = 10 Cm

n = 90 omw./min

Oplossing

Aantal omwentelingen per seconde: n = 90: 60 = 1,5 omw./s Omtreksnelheid tandwiel voor:

vvoor = π xdxn = 3,14 x 0,18 m x 1,5

= 0,848 m/s

Omtreksnelheid tandwiel achter:

Vachter = vvoor = 0,848 m/s

Aantal omwentelingen achter:

V	0,848 m/s

n=	=	= 2,7 omw./s

π x d 	π x 0,1 m

Omtreksnelheid achterwiel:

vwiel = π xdxn = π x 0,65 m x 2,7 =

5,5 m/s (= 19,8 km/h)

Voorbeeld 14

Twee tandwielen grijpen in elkaar. Van één tandwiel is de omlooprichting getekend. In welke richting draait het andere tandwiel?

Oplossing Linksom.

Afbeelding 8-20 Tandwielen met 48 en 12 tanden.

Het kleine tandwiel heeft een toerental van n1 van 4 omw. / s.

Bereken n2.

Oplossing

Z1 x n1 = z2 x n2

12 x 4 = 48 x n2 	 n2 = 1 omw./s.

Maak nu O:8/35 t/m O:8/39

10 Veiligheid

Verkeersongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Toch kan het aantal slachtoffers minder worden. Zorgen dat je gezien wordt helpt de kans op ongelukken te verkleinen. Daarvoor

Afbeelding 8-21 Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent; dat voorkomt ongelukken.

worden bijvoorbeeld reflectoren, reflecterende banden of vlaggetjes voor kinderfietsen gebruikt.

Andere maatregelen zorgen ervoor dat de schade zoveel mogelijkbeperkt wordt als je toch een ongeluk krijgt.

Hier volgen er een paar:

10.1 Valhelm

Onze hersenen zijn erg kwetsbaar. Ze liggen beschermd in een harde schedel. Een helm biedt extra bescherming. De buitenkant is hard maar de binnenkant zacht. De functie van de helm lijkt wat op de functie van de bast van een kokosnoot. Deze moet de zachte vrucht tijdens de val beschermen.

Afbeelding 8-22 Net als een kokosnoot is een val- helm aan de buitenkant hard en van binnen zacht.

10.2 Veiligheidsgordels

Een veiligheidsgordel zorgt ervoor dat de automobilist bij een botsing niet tegen de voorruit of tegen het stuur botst maar geleidelijk wordt afgeremd. Daarbij brengt de gordel de krachten over op de sterkste delen van ons lichaam: de borstkas en het bekken. Na een botsing moeten de gordels vernieuwd worden.

Afbeelding 8-23

10.3 Kreukelzone

Veel auto’s hebben een kreukelzone. Een deel van de voorkant is opzettelijk vervormbaar gemaakt. Daardoor wordt bij een botsing de auto geleidelijk afgeremd. De remweg van de auto wordt dus ook verkleind.

Afbeelding 8-24

10.4 Airbag

De airbag is een van de nieuwste uitvindingen voor de verkeersveiligheid. Sinds 1993 worden veel auto’s ermee uitgerust. De airbag is een zak die bij een botsing zeer snel opgeblazen wordt met lucht.

De luchtzak voorkomt dat de bestuurder tegen de voorruit of tegen het stuur botst.

Afbeelding 8-25

10.5 Veiligheid in de sport

Niet alleen in het verkeer, maar ook bij bepaalde sporten gebruik je beschermende kleding of hulpmiddelen.

Afbeelding 8-26

Maak nu O:8/40 t/m O:8/56

SAMENVATTING

- De gemiddelde snelheid kun je berekenen met de formule:

stotaal

vgem=	  ttotaal

Uit deze formule kun je twee andere formules halen met de formule in de driehoek.

Afbeelding 8-26

2	In een s,t-diagram zet je de afstand af tegen de tijd.

3	In een v,t-diagram zet je de snelheid af tegen de tijd.

4	De versnelling of vertraging geef je aan met de letter a (= acceleratie) en druk
	je uit in m/s2.

5	Voor eenparig versnelde of vertraagde bewegingen kun je gebruik maken 
	van de volgende formules:

veind-vbegin

a =

t

vt = v0 + a x t

st = v0 x t + '/2 a x t2

6	Stopafstand = reactie-afstand + remweg.

De reactie-afstand is de afgelegde weg tijdens de reactietijd.

De reactietijd is de tijdsduur tussen het zien en het reageren daarop.

7	De snelheid van een voorwerp wordt tegengewerkt door verschillende wrijvingskrachten.

Deze wrijvingskrachten worden ook wel tegenwerkende krachten genoemd.

De wrijvingskrachten worden veroorzaakt door onder andere rolwrijving en luchtweerstand.

8	Door een resulterende kracht op een voorwerp uit te oefenen kan de snel-

heid gelijk blijven, groter of kleiner worden.

De formule van Newton luidt: Fr = m x a

Fr = 0 N; de snelheid is constant.

Fr > 0 N als de richting van de resultante gelijk is aan de richting van de be-

weging (versnelling).

Fr < 0 N als de richting van de resultante tegengesteld is aan de richting van

de beweging (vertraging).

9	Als de massa van een voorwerp groter wordt, bij een gelijkblijvende resul-

tante, dan wordt de traagheid ook groter.

10	Door de zwaartekracht vallen alle voorwerpen die niet worden ondersteund naar de aarde toe. De beweging die zij krijgen is eenparig versneld. De (val)versnelling op aarde is ongeveer 10 m/s2.

11	Een massa heeft ten gevolge van zijn plaats (hoogte) potentiële energie:

Ep = mxgxh.

12	De kinetische energie van een massa is gelijk aan: Ek = 1/2 x m x v2.

13	De omtreksnelheid van een cirkelbeweging luidt: omtreksnelheid = π x d x n.

14	Er zijn verschillende manieren om een beweging over te brengen: door mid-

del van riemen, snaren, kettingen en tandwielen.
Voor overbrenging van bewegingen geldt:

π x d1 x n1 = π x d2 x n2

z1 x n1 = z2 x n2

15	Veiligheidsmaatregelen zijn globaal te verdelen in twee groepen:

1	Ter voorkoming van ongelukken: gezien worden.

Bijvoorbeeld: reflectoren op banden en spatbord, felgekleurde vlagge-

tjes op kinderfietsen.

2	Maatregelen om de schade te beperken.

In het verkeer: bijvoorbeeld valhelm, veiligheidsgordel, airbag, kreukelzone, kooiconstructie, hoofdsteunen.

In de sport: bijvoorbeeld been- of kniebeschermers.

Maak nu de gouwe ouwe examenopgaven.